目   录

前  言	5

第一章  总  论	7

1.1编制依据	7

1.2评价目的、原则与方法	9

1.3评价等级、评价范围、评价时段、评价因子	10

1.4评价因子	12

1.5评价标准	13

1.6环境控制目标与保护目标	15

1.7环境影响评价工作程序	18

第二章  项目概况及施工方案	19

2.1项目基本概况	19

2.2项目工程内容	19

2.5施工组织方案	31

2.6道路交通量预测	34

2.7施工方案	34

第三章  工程分析	42

3.1工程污染因素分析	42

3.2施工期污染源及源强分析	44

3.3运营期污染源及源强	48

3.4污染源及治理措施汇总	50

第四章  区域环境概况	52

4.1自然环境概况	52

4.2社会环境简况	55

4.3相关规划	55

4.4区域污染源	57

4.5环境质量概况	57

4.6生态环境现状评价小结	67

第五章  环境影响预测与评价	68

5.1施工期环境影响分析	68

5.2运营期环境影响分析	76

第六章 生态环境影响预测与评价	83

6.1生物量损失分析	83

6.2水土流失量预测	83

6.3施工期生态环境保护措施分析	83

6.4营运期生态环境保护措施	83

6.5小结	83

第七章  环境风险分析	83

7.1营运期环境风险分析	83

7.2环境风险事故的控制和防范措施	83

第八章  环保治理措施论述	83

8.1施工期环境保护措施	83

8.2营运期环境保护措施	83

8.3环境风险防范措施	83

8.4社会环境保护措施	83

8.5本项目运营期敏感点防护措施一览表	83

第九章  公众参与	83

9.1公众参与的方式与方法	83

9.2信息公示	83

9.3公众调查表的发放	83

9.4公众参与调查结果	83

第十章  规划相符性分析	83

10.1《河南省浚县县城总体规划（2008-2020）》	83

10.2浚县饮用水源保护区规划	83

10.3规划相符性分析	83

第十一章  环境管理和监控计划	83

11.1目的	83

11.2施工期环境监理	83

11.3环境管理	83

11.4环境监测计划	83

第十二章  环境经济损益分析	83

12.1工程经济效益分析	83

12.2环保投资经济损益分析	83

12.3环境效益	83

12.4经济效益	83

12.5社会效益	83

第十三章  结论与建议	83

13.1项目产业政策符合性	83

13.2项目概况	83

13.3环境质量现状调查与评价结论	83

13.4环境影响评价结论	83

13.5风险评价结论	83

13.6公众参与结论	83

13.7规划相符性结论	83

13.8环境保护措施	83

13.9评价建议	83

13.10建设项目环境可行性	83

附图：

附图1  浚县城市总体规划图

附图2  浚县土地利用现状图

附图3  本项目路线走向图

附图4  本项目监测点位及料场分布图

附图5  本项目线路走向与敏感点相对位置关系图

附图6  本项目公众参与情况

附件：

（1）河南省发展和改革委员会关于同意新增国道343新郑境改建工程等64个项目开展前期工作的函（豫发改基础函[2014]196号）

（2）浚县住房和城乡建设局关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程规划选址意见

（3）浚县国土资源局关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程规划选址意见的复函

（4）浚县环保局关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目环境影响评价执行标准的意见

（5）浚县环境保护监测站关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目环境质量监测报告（浚环监字-XXWT-2015006）

（6）本项目公众参与调查问卷

（7）本项目公众参与座谈会签到表

（8）本项目公众参与座谈会会议纪要

（9）本项目公众参与座谈会承诺

（10）浚县公路管理局关于本项目环境影响报告书的编制委托书

## 前  言

省道224内（黄）罗（山）线起点位于内黄县田氏，经内黄县豆公、高堤、浚县黎阳、小河镇、延津丰庄、中牟狼城岗、官渡、刁家、尉氏大营、许昌陈曹、临颍王岗、商水奉姆、漯河老窝、西平五沟营、上蔡无量寺、汝阳罗店、驻马店水屯、汝南韩庄、确山留庄、正阳熊寨镇、信阳龙井、罗山青山，止于罗山灵山。

目前该道路路面宽度为 6 米、12 米、21 米不等，公路等级复杂，乡道为四级公路技术标准，县道以及规划的国省道为二级或三级路标准，利用的路段为国道G342，公路一级标准。作为该路线的附近主要等级公路有县道002、007以及乡道006、019的路线参数以及路基路面现状均不能满足日益增加的交通需求。

随着沿线区域经济的发展，交通量不断增长，路面损坏日趋严重，个别路段已处于断行；近年来重型超载通车辆的增多，使得路面路基病害较多，其行车速度和通行能力都受到较大限制。部分路段随着混合交通交通量不断增长，街道化程度严重，造成车辆行进缓慢，车辆运行效率降低，运行成本增加。这种通而不畅的现状使省道公路路网功能不能充分发挥作用，同时严重制约了运输效益的提高和当地经济的发展。

因此，如果彻底改善现有道路技术状况，提高道路通行能力，必须将该段道 路进行改建。改建后将改变区域交通滞后的局面，有效的提高省道主干线的综合效益，从而带动区域经济的快速发展。因此，加快该项目的建设，其意义广泛而深远。

在此背景下，浚县公路管理局根据河南省发展和改革委员会《关于同意新增国道343新郑境改建工程等64个项目开展前期工作的函》（豫发改基础函〔2014〕196号）文件精神，拟建设新增S224内罗线汤浚界至西宋庄西段改建工程项目。

拟建新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程（以下简称本项目），路线整体上呈南北走向，北起汤浚交界，跨越卫河后折向正南直行，沿规划中的农业研发科技园区西侧（中鹤新城西环）继续向南，穿越粮食高产园区和西枣林村，上跨范辉高速后折向东南，接入G342日凤线（纬四路）与黄河路平交后，折向东行，沿G342和东上线，于东上线和浚县城区黄河路平交处向西直行，止于浚县城区西环路。本项目按二级公路技术标准进行改建，即大多数路段沿老路路线走向，利用老路，起点至G342北侧为新建段落，其中起点跨卫河桥为新建，黄河路以西至终点为新建段落，其中罗庄北新建跨越卫河桥。路线全长38.160km，其中实际建设里程约为19.169km，利用原有道路约为18.991km。投资估算总金额为25757.9万元，平均每公里造价1356.3万元。建筑安装工程费为15997.8万元，占投资总金额的62.1%。

项目建设符合国家产业政策，对完善浚县城区路网结构、提升路网服务水平和通行能力、促进区域经济发展具有重要意义。项目预计2016年4月完成项目准备工作，于2016年5月开工建设，2018年5月建成通车，施工工期为24个月。

2015年10月，浚县公路管理局委托河南省交通科学技术研究院有限公司编制《新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程可行性研究报告》，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号[1998]《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令[2015]第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定和环境保护行政主管部门的要求，本项目应编制环境影响报告书。受浚县公路管理局的委托，许昌环境工程研究有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，坚持求真、务实、客观的原则，在认真、细致的现场踏勘、全面的资料调研和充分听取建设单位关于工程介绍的基础上，编制完成了本项目环境影响报告书。

在报告书编制过程中，得到了鹤壁市环境保护局和浚县公路管理局的大力支持，在此深表谢意。

总  论

1.1编制依据

### 1.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）2015年1月1日

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日）

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月29日）

（8）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日）

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）

（11）《中华人民共和国公路法》（2004年修订）

（12）中华人民共和国国务院令（1993）第120号《中华人民共和国水土保持法实施条例》；

（13）中华人民共和国国务院（1998）第253号《建设项目环境保护管理条例》；

（14）中华人民共和国主席令 第六十九号《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月）；

（15）中华人民共和国国务院令 第591号《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日）；

（16）《国家突发环境事件应急预案》（2006年1月）

（17）环境保护部文件 环发[2010]113号《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（2010年9月）

（18）国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订》；

（19）国家环境保护总局文件 环发[2007]184号《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（2007年12月）

（20）国家环保总局环发[2003]94号《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》；

（21）国家环保总局 环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》；

（22）中华人民共和国环境保护部[2015]第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

（23）环境保护部文件 环发[2010]7号《地面交通噪声污染防治技术政策》；

（24）环境保护部文件 环发[2010]113号《关于印发突发环境事件应急预案管理暂行办法的通知》（2010年9月28日）；

（25）中华人民共和国环境保护部[2010]144号《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的措施意见》（2010）。

（26）中华人民共和国交通部令  2003年第5号《交通建设项目环境保护管理办法》

（27）中华人民共和国交通部交环发[2004]314号《关于开展交通工程环境监理工作的通知》

（28）《河南省基本农田保护条例》2005.3.1；

（29）《河南省土地管理法实施办法》，1999.9.2

（30）《河南省林地保护管理条例》，1999.9.24

（31）《河南省建设项目环境保护管理条例》，河南省十届人大常委会，2006.12.1。

### 1.1.3评价规范及相关文件

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

（7）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）

（8）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）

（9）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）

（10）《公路环境保护设计规范》(JTG B04－2010)

（11）《城市生活垃圾产量计算及预测方法》(CJ/T106－1999)

（12）《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)

### 1.1.4建设项目有关资料和文件

（1）河南省发展和改革委员会关于同意新增国道343新郑境改建工程等64个项目开展前期工作的函（豫发改基础函[2014]196号）

（2）浚县住房和城乡建设局关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程选址规划意见

（3）浚县国土资源局关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程规划选址意见的复函

（4）浚县环保局关于浚县公路管理局新增省道224内罗线汤浚界至西宋庄西段改建工程项目环境影响评价执行标准的意见

（5）浚县环境保护监测站关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目环境质量监测报告（浚环监字-XXWT-2015006）

（6）本项目公众参与调查问卷

（7）本项目公众参与座谈会签到表

（8）本项目公众参与座谈会会议纪要

（9）本项目公众参与座谈会承诺

（10）浚县公路管理局关于本项目环境影响报告书的编制委托书

## 1.2评价目的、原则与方法

### 1.2.1评价目的

道路建设是一项对社会、经济影响深远的开发性活动，其施工建设和通车营运将对自然环境和社会环境产生较大影响，必须妥善处理项目实施和保护环境的关系。本次环评通过对拟建公路沿线评价范围的自然、生态、社会环境质量现状进行调查、监测及分析评价，对项目开发建设带来的各种影响作定性或定量的预测分析，以期达到如下目标：

（1）以可持续发展战略为指导思想，贯彻“预防为主、保护优先”、“开发与保护并重”的原则，通过对工程评价范围内的自然、社会环境质量的调查、监测与分析，对工程沿线环境质量现状加以评价。

（2）对工程在施工期和运营期可能对周围环境产生的影响进行预测和评价，明确工程可能对环境的影响范围、影响程度和影响对象。

（3）通过公众参与，让公众参与到项目的论证，征求公众对项目建设的意见和建议，引导公众参与到项目建设期和运营期的环境保护工作的管理和监督之中。

（4）根据本工程对环境的影响范围和程度提出切实可行的环保措施和建议，将工程对环境的不利影响降至最小程度，实现本项目社会效益和环境效益的和谐统一。

（5）从环境保护的角度出发，辅以经济分析，论证该项目建设的可行性，为项目的环保工程设计和环境管理提供依据。

### 1.2.2评价原则

以国家的环境保护法规为依据，环评导则为指导，服务于建设项目为目的，结合本工程的特点，充分利用已有资料，补充必要的现状监测，结合工程设计和预测数据，预测本项目的实施对环境的影响并从方案合理、技术可行的角度提出环保措施与建议。

### 1.2.3评价方法

道路建设具有线多、面广的特点，又有相似性、重复性，因此遵照“以点代线、点线结合和代表性区段为主，反馈全线”的原则 ，采用定量分析与定性分析相结合的方法，对环境空气和噪声采用相应预测模式进行定量分析评价，对社会环境、生态环境和水环境的影响评价采用定性描述的方法。

### 1.3评价等级、评价范围、评价时段、评价因子

### 1.3.1评价等级

（1）大气环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则－总则》HJ 2.1－2011、《环境影响评价技术导则－大气环境》HJ2.2-2008中关于对公路建设内容评价工作分级的规定，应分别按项目沿线主要集中式排放源（服务区、车站等大气污染源）排放的污染物计算其评价等级，本项目的建设不涉及服务区、车站等大气污染源，主要大气污染物为施工期的扬尘和运营期汽车尾气中NO2。根据《公路建设项目环境影响评价规范》JTGB03-2003中对环境空气影响评价的一般规定，营运近期交通量小于20000辆/日（标准小客车）或项目营运近期交通量大于20000辆/日（标准小客车），小于50000辆/日（标准小客车），且评价范围内无50户以上居民区、学校等敏感目标评价等级为三级。本项目近期交通量为8686辆/日（标准小客车）<20000辆/日（标准小客车），因此确定大气环境评价工作等级为三级。

（2）声环境影响评价等级

本项目建设区为2类声功能区，根据《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4-2009，确定本项目的噪声评价等级确定为二级。

（3）生态环境影响评价等级

根据浚县国土资源局关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目规划选址意见的复函，符合浚县土地利用总体规划，项目建设地区为一般区域，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，不涉及珍稀濒危物种，项目道路总长度≤50km，影响范围小于2km2，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）评价工作等级划分依据，确定生态环境影响评价工作等级确定为三级。

（4）水环境影响评价工作等级

本工程施工期产生的废水主要是生产废水和施工人员生活污水，不外排；营运期产生的废水主要为路面(桥面)径流污水，污水水质成分简单，地表水卫河水质要求为Ⅴ类水，年平均流量为65.3立米/秒，属于中河，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）评价工作等级划分依据，确定地表水环境影响评价工作等级确定为三级。本评价拟对施工期废水集中收集和处理提出要求，对运营期路面径流对周边水体影响进行分析。

本项目各环境要素评价等级确定见表1.3-1所示

表1.3-1   各环境要素评价等级一览表

| 环境要素 | 评价等级划分依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 拟建项目为改建，确定本项目建设区为2类区和4a类，按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）采用二级评价 | 二级 |
| 生态环境 | 沿线主要以人工植被为主，区域内生态环境单一，新增影响相对较小，依据HJ19-2011，总长度≤50km，面积≤2km2，属于一般区域，确定生态环境评价等级为三级 | 三级 |
| 环境空气 | 本项目不涉及一类环境空气质量功能区，不涉及服务区等集中式排放源，按照《环境影响评价技术导则大气》要求，本项目评价等级为三级 | 三级 |
| 水环境 | 施工期可能影响水体的污染主要为施工场地施工废水和生活污水，不外排；污染物量少、成分简单；运营期路面径流，污水性质为雨水，水质简单，地表水水质要求为Ⅴ类水，年平均流量为65.3立米/秒，属于中河 | 三级 |

### 1.3.2评价范围

本项目评价范围确定如表1.3-2：

表1.3-2    环境影响评价范围表

| 评价内容 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 声环境 | 公路中心线两侧各200m以内范围 |
| 环境空气 | 公路中心线两侧各200m以内范围 |
| 地表水环境 | 公路中心线两侧各200m以内区域、营运期对路面径流污水排放进行分析 |
| 生态环境 | 公路中心线两侧各300m以内区域及公路沿线动土范围（包括涉及的临时弃渣场），野生动物调查及评价扩大至影响区域 |
| 社会环境 | 公路直接影响区：沿线受影响的村庄 |

### 1.3.3评价预测时段

施工期：2016年5月至2018年5月，施工工期为24个月。

运营期：2018年6月全部投入运营

## 1.4评价因子

### 1.4.1环境要素识别

拟建工程在施工期和运营期会对自然环境和社会环境产生不同程度的影响。根据拟建工程的特征及拟建地区的环境特征，对该项目可能对环境产生的问题进行识别和筛选，环境影响识别情况见表1.4-1。

表1.4-1   环境影响要素识别内容

| 施工行为 环境资源 |  | 施工期 |  |  |  |  |  |  | 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方工程 | 路基路面工程 | 桥涵 工程 | 材料 运输 | 机械 作业 | 施工 营地 | 绿化 工程 | 运输 行驶 | 养护 |
| 社会环境 | 就业劳务 | B | B | B | B |  |  | B | A | A |
|  | 经济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业 | -B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水利 |  |  | -B |  |  |  | A |  |  |
|  | 交通运输 | -B | -B | -B | -B |  |  |  | A | A |
|  | 土地利用 | -B | -B |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理环境 | 地表水 |  |  |  |  |  | -B | A | -B* |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  | -B | A | -B* |  |
|  | 水土保持 | -B | -B |  |  |  |  | A |  | A |
| 生物环境 | 植被 | -B |  |  |  |  |  | A |  | A |
|  | 动物 | -B |  |  |  | -B |  | A |  | A |
| 生活环境 | 声环境 |  |  |  | -B | -B |  | A | -A |  |
|  | 空气环境 |  | -B |  | -B | -B |  | A | -A |  |
|  | 景观与美学 | -B | -B | -B |  |  | -B | A |  | A |

注：A/B： 长期/短期有利影响              -A/-B：长期/短期不利影响

空白：相互作用不明显或不确定   *：事故发生时有可能

### 1.4.2评价因子筛选

根据二级公路建设过程中和运营后各类污染物的排放特征和环境敏感程度，参照评价规范筛选本次评价因子如表1.4-2。

表1.4-2	评价因子筛选

| 类 别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、NO2、SO2 | NO2、TSP、沥青烟 |
| 地表水 | pH值、SS、CODCr、BOD5、总磷、NH3-N等 | COD、SS、NH3-N |
| 声环境 | 等效连续A声级（LAeq） | 等效连续A声级（LAeq） |
| 生态环境 | / | 水土流失、植被破坏等 |

### 1.5评价标准

### 1.5.1环境质量标准

（1）大气环境质量标准

项目沿线环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表1.5-1   《环境空气质量标准》二级标准浓度限值  （mg/m3）

| 监测项目 | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日均值 | 小时均值 | 年均值 |
| NO2 | 0.08 | 0.20 | 0.04 |
| PM10 | 0.15 | / | 0.10 |
| SO2 | 0.15 | 0.50 | 0.06 |
| TSP | 0.30 | / | 0.20 |

（2）声环境质量标准

道路红线外45±5m范围内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准(昼间70dB(A)，夜间55dB(A))；其他区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))，具体见表1.5-2。

表1.5-2   噪声标准限值   单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（3）地表水环境质量标准

本工程项目沿线经过浚县主要功能水体为卫河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，具体限值见表1.5-3。

表1.5-3  《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准  单位：mg/L，pH除外

| 项目 | pH值 | COD | NH3-N | BOD5 | SS | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅴ类 | 6～9 | 40 | 2.0 | 10 | — | 0.4 |

### 1.5.2污染物排放标准

（1）废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2二级，见表1.5-4；

表1.5-4    大气污染物综合排放标准二级

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 | 排放浓度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 120mg/m3 | 3.5kg/h（15m） |
| NOx | 0.12mg/m3 | 240mg/m3 | 0.77kg/h（15m） |
| 沥清烟 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | 75mg/m3 | 0.18kg/h（15m） |

（2）废水：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，同时满足污水处理厂收水水质标准要求，见表1.5-5、表1.5-6；

表1.5-5    污水综合排放表4二级标准      （单位：mg/L）

| 项目 | pH | BOD5 | COD | 总磷 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 30 | 150 | 1.0 | 25 |

表1.5-6    浚县黎阳污水处理厂收纳水质标准        （单位：mg/L）

| 项目 | pH | BOD5 | COD | 总磷 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 160 | 350 | 2.0 | 30 |

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。

表1.5-7  建筑施工场界环境噪声排放限值      单位：dB(A)

| 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

### 1.6环境控制目标与保护目标

### 1.6.1环境控制目标

（1）环境空气控制目标

施工期有效控制扬尘，机械燃油废气影响程度及范围。

运营期汽车尾气对道路沿线的空气质量没有明显不利影响。

（2）水环境控制目标

废水达标排放，去向合理。

（3）噪声环境控制目标

施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，经采取隔声墙阻降，距离衰减后对沿线敏感点影响最低；运营期周边环境敏感点的噪声满足功能要求。

（4）固体废物控制目标

工程建筑垃圾及时清运、妥善处置，不对环境造成二次污染。

（5）生态污染控制目标

工程临时占地小，且不占用基本农田

对农业生产影响小

控制水土流失到最低限度

施工结束后将破坏的植被恢复原貌

### 1.6.2环境保护目标

1、声环境敏感点

拟建公路沿线中心线两侧200m范围内敏感点共计11个，均为村庄，详细见附图2。

2、环境空气敏感点：环境空气敏感点同声环境敏感点。

3、水环境保护目标：主要为卫河，年平均流量为65.3立米/秒，属于中河，Ⅴ类水体，是浚县境内主要灌溉及排污河流，本项目跨越卫河共792m。

4、生态环境保护目标

主要生态环境保护目标是道路沿线生物多样性及粮食高产园区。

表1.6-1   环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保 护目标 | 方位 | 桩号 | 与道路中心线最近距离/m | 与道路红线最近距离/m |  | 高差 m | 规模概况 |  |  | 保护级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境、 声环境 | 1#小滩村 | 贯穿 | K4+000～K5+000 | 17.5 | 10 |  | 1.1 | 2563人，多为平房，砖混，首排住户18户（90人），需拆迁12户 |  |  | 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类 |  |
|  | 2#李坡村 | 贯穿 | K7+000～K7+544 | 17.5 | 10 |  | 0.6 | 563人，多为平房，砖混，首排住户11户（35人），需拆迁8户 |  |  |  |  |
|  | 3#刘枣林村 | 贯穿 | K10+550～K11+086 | 20.75 | 10 |  | 0.3 | 896人，多为平房，砖混，首排住户14户（40人），需拆迁10户 |  |  |  |  |
|  | 4#西枣林村 | W | K10+550～K11+263 | 160.75 | 140 |  | 0.3 | 732人，多为平房，砖混，首排住户4户（12人） |  |  |  |  |
|  | 5#单庄村 | N | K17+454～K18+000 | 30.75 | 20 |  | 0.4 | 1889人，多为平房及二层楼房，砖混，首排住户16户（75人） |  |  |  |  |
|  | 6#邵庄村 | W | K19+736～K20+105 | 150.75 | 140 |  | 0.5 | 536人，多为平房，砖混，首排住户6户（20人） |  |  |  |  |
|  | 7#禹庄村 | N | K35+000～K35+293 | 137.5 | 130 |  | 0.8 | 865人，多为平房，砖混，首排住户2户（8人） |  |  |  |  |
|  | 8#秦禹庄村 | N | K35+400～K35+675 | 49.5 | 42 |  | 2.9 | 1200人，多为平房和二层楼房，砖混，首排住户11户（36人） |  |  |  |  |
|  | 9#八里庄村 | N | K36+000～K37+000 | 147.5 | 140 |  | 1.2 | 2200人，多为平房和二层楼房，砖混，首排住户25户（105人） |  |  |  |  |
|  | 10#南高庄村 | S | K36+550～K36+291 | 87.5 | 80 |  | 0.6 | 1080人，多为平房和二层楼房，砖混，首排住户9户（42人） |  |  |  |  |
|  | 11#西宋庄村 | S | K36+590～K37+396 | 192.5 | 185 |  | 0.2 | 1500人，多为平房和二层楼房，砖混，首排住户18户（72人） |  |  |  |  |
| 水环境 | 卫河 | 南北走向 |  | / |  | 上跨 |  |  | / | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅴ类 |  |  |
| 生态环境 | 生物多样性 | 两侧 |  | / |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  | 粮食高产园区 | 贯穿 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |

## 注：路线走向与敏感点相对位置关系见附图4。

## 1.7环境影响评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序如图1.7-1所示。

环境影响评价委托

1研究国家和地方有关环境保护的法规、政策、标准及相关规定等

2依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境状况调查

环境影响因素识别与评价因子筛选

1明确评价重点和环境保护目标

2确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

各环境要素环境影响预测与评价

各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2提出建设项目环境可行性的

评价结论

编制环境影响评价文件

图1.7-1     环境影响评价工作程序框图

公  众  参  与

有重大变化

第一阶段

第二阶段

第三阶段

评价范围内的环境状况调查、监测与评价

建设项目工程分析

第二章  项目概况及施工方案

2.1 项目基本概况

项目名称：新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目

建设性质：改建

建设单位：浚县公路管理局

项目投资：建设总投资25757.9万元

建设规模：北起汤浚交界，跨越卫河后折向正南直行，沿规划中的农业研发科技园区西侧（中鹤新城西环）继续向南，穿越粮食高产园区和西枣林村，上跨范辉高速后折向东南，接入G342日凤线（纬四路）与黄河路平交后，折向东行，沿G342和东上线，于东上线和浚县城区黄河路平交处向西直行，止于浚县城区西环路。本项目按二级公路技术标准进行改建，即大多数路段沿老路路线走向，利用老路，起点至G342北侧为新建段落，其中起点跨卫河桥为新建，黄河路以西至终点为新建段落，其中罗庄北新建跨越卫河桥。路线总长38.160公里，其中实际建设里程约为19.169公里，利用原有道路约为18.991公里，道路设计标准为公路－Ⅱ级标准，设计行车速度80km/h。

建设计划：2016年5月开工，预计于2018年5月底建成，工期24个月。

建设地点：浚县王庄镇、黎阳街道办事处、卫溪街道办事处

### 2.2项目工程内容

### 2.2.1主要内容

新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目位于浚县王庄镇、黎阳街道办事处、卫溪街道内，总投资25757.9万元人民币，新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程路线北起汤浚交界，跨越卫河后折向正南直行，沿规划中的农业研发科技园区西侧（中鹤新城西环）继续向南，穿越粮食高产园区和西枣林村，上跨范辉高速后折向东南，接入G342日凤线（纬四路）与黄河路平交后，折向东行，沿G342和东上线，于东上线和浚县城区黄河路平交处向西直行，止于浚县城区西环路。本项目按二级公路技术标准进行改建，即大多数路段沿老路路线走向，利用老路，起点至G342北侧为新建段落，其中起点跨卫河桥为新建，黄河路以西至终点为新建段落，其中罗庄北新建跨越卫河桥。路线总长38.160公里，其中实际建设里程约为19.169公里，利用原有道路约为18.991公里，道路设计标准为公路－Ⅱ级标准，设计行车速度80km/h。

表2.2-1  本项目工程内容一览表

| 项目 | 新建 | 利旧 |
| --- | --- | --- |
| 路线长度km | 19.169 | 18.991 |
| 建设桩号 | K0+000～K8+340 K8+340～K14+049 K33+040～K38+160 | K14+049～K33+040 |
| 现状情况 | 农田、村庄 | 利用原有道路，此段属改建工程，属于G342日凤线滑浚界至G107段公路改建工程中的一部分，已于2013年10月办理环评手续，路况良好，无需拓宽和改造，此路段本次不再评价 |

路面结构主要建设标准：（1）K14+049～K33+040段为利用原有道路，不对原路面进行补强改建；（2）K0+000～K14+049，K33+040～K38+160为新建路段，结构形式为：4cm细粒式沥青混凝土，5cm粗粒式沥青混凝，36cm水泥稳定碎石，20cm水泥稳定土。

桥梁涵洞主要建设标准：本项目改建后全线全线设置桥梁共3座，主线上共设置桥梁2座，上跨范辉高速分离式立交1座。桥涵设计荷载为公路－Ⅰ级；设计洪水频率中桥为 1/100，小桥为 1/50；地震基本烈度：Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。桥梁一览表如下：

表2.2-2  主线桥梁一览表

桥梁设计方案：

（1）卫河大桥

本桥位于K0+333处，上跨卫河，为22-30m预应力混凝土箱梁桥，桥宽为净14+2×0.5米，防撞护栏，三柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥梁全长666米，设计荷载为公路-Ⅰ级。

（2）罗庄卫河大桥

本桥位于K34+843处，上跨卫河，为4-30m预应力混凝土连续箱梁桥，桥宽为净14+2×0.5米，防撞护栏，三柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥梁全长126米，设计荷载为公路-Ⅰ级。

（3）范辉高速分离式立交

本桥位于K12+009.5处，上跨范辉高速，该桥采用3×20m的预应力混凝土空心板，柱式墩、肋板台，钻孔灌注桩基础，桥梁全长65.04m，宽度2×12.5m，设计荷载为公路-Ⅰ级。桥梁防撞护栏、桥面铺装等采用原有高速标准设计。

交叉主要建设标准：本项目为新增省道项目，项目位于平原区，沿线相交道路较多，根据相交道路的功能、交通量，对沿线相交的省道、县乡公路均做平交设计。项目所在区域现有道路网多为东西向、南北向方向，本项目主线部分段落利用了原有的道路网，沿主线方向设1个转折点，均做平交渠化加宽设计，以利于主线方向行车，减小主线转折的不利影响；与其他等级路交叉，对于转向交通量较大的交叉口进行加宽设计，以尽量减少行车冲突作为平面交叉设置的原则，减小平交口对主线的行车干扰；现国道324（纬四路）和S215（黄河路）兼具城市道路功能，平面交叉采用加铺转角处理，现有道路平面交叉处配置警示灯或信号灯设施，予以保留；其他平面交叉部分不做加铺、渠化等设计。

根据相交道路的具体情况，本项目共设置平面交叉18处。其中与等级路交叉11处，与等外路交叉7处。被交道改造方案和主线相同，采用0.5-2.0%的坡和主线顺接，顺接长度根据主线改造厚度而定。

本工程内容中房屋拆迁面积约3000m2，均为农村居民,属工程拆迁。

### 2.2.2道路建设技术经济指标

本项目道路设计标准参照二级公路Ⅰ级标准，道路主要技术指标见表2.2-3。

表2.2-3  道路主要技术指标内容

|  |  | 指标名称 | 单位 | 指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 综合指标 |  | K0+000～K38+160 |  |  |  |
|  | 1 | 路线全长 | km | 38.160 |  |  |  |
|  | 2 | 建设里程 | km | 19.169 |  |  |  |
|  | 3 | 段落 |  | 北段 | 中段 | 南段 | 新建 |
|  |  |  |  | K0+000～K8+340 | K8+340～K14+049 | K33+040～K38+160 |  |
|  | 4 | 公路等级 |  | 二级公路 |  |  |  |
|  | 5 | 设计速度 | km/h | 80 |  |  |  |
| 二 |  | 路基指标 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 路基宽度 | m | 15.0 | 21.5 | 15.0 |  |
|  | 2 | 行车道宽度 | m | 2×3.75 | 2×3.75 | 2×3.75 |  |
|  | 3 | 硬路肩宽度 | m | 2×3.0 | 2×6.25 | 2×3.0 |  |
|  | 4 | 土路肩宽度 | m | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75 |  |
| 三 |  | 路线指标 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 一般最小平曲线半径 | m | 400 |  |  |  |
|  | 2 | 最小停车视距 | m | 110 |  |  |  |
|  | 3 | 最大纵坡 | %/处 | 2.55%/1 |  |  |  |
|  | 4 | 平曲线占路线总长 | % | 14.6 |  |  |  |
|  | 5 | 最小坡长 | m | 209 |  |  |  |
|  | 6 | 竖曲线一般最小半径 | m | 5000/7500 |  |  | 凸／凹 |
|  | 7 | 竖曲线占路线总长 | % | 29.71 |  |  |  |
| 四 |  | 路面指标 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 路面面层类型 |  | 沥青混凝土 |  |  |  |
|  | 2 | 路面横坡 | % | 2.0 |  |  |  |
| 五 |  | 桥梁指标 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 桥梁宽度 | m | 与路基同宽 |  |  |  |
|  | 2 | 桥涵设计车辆荷载 |  | 公路－Ⅰ级 |  |  |  |
|  | 3 | 大中桥计洪水频率 |  | 1/100 |  |  |  |
|  | 4 | 小桥涵设计洪水频率 |  | 1/50 |  |  |  |
| 六 | 1 | 路基设计洪水频率 |  | 1/50 |  |  |  |
| 注：K14+049～K33+040段为利用原有道路，此段属改建工程，属于G342日凤线滑浚界至G107段公路改建工程中的一部分，已于2013年10月办理环评手续，此路段本次不再评价。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.3项目用地

2.2.3.1占用土地

项目建设里程38.160km，其中新建里程19.169km，利用老路里程18.991km，工程总占地面积为971.885亩（均为新增）。

（1）工程永久占地

工程占地面积为647923.333m2，约合971.885亩（新增占地971.885亩），包含道路用地与绿化用地，其中新增道路（行车道+硬路肩+土路肩）用地面积为324643.5m2，绿化用地面积为323279.833m2。

（2）工程临时占地

工程沿线现状为农田、住宅等用地，工程所用混凝土均为外购成品，不设混凝土拌合站。工程临时占地主要是桥梁预制场地、水稳拌合场地等，水稳拌合场设置在北段、中段、南段各设置一个，初步确定工程临时总占地45亩；桥梁预制场在桥涵附近建设，共设设置3处，初步确定桥涵预制场临时占地8.5亩，路面施工料场共设3个，分别于K0+000～K8+340、K8+340～K14+049、K33+040～K38+160各设置一个，将施工料场设置在距离项目较近的村庄周围的荒地内，减小对生态的破坏且方便料场取水用水处，初步确定临时料场总占地25亩。工程竣工后及时采取有效恢复措施。本工程所需土方来自边沟开挖及取土场，项目拟设置3个取土场，分别在K0+000～K8+340、K14+049～K33+040、K33+040～K38+160各设置一处。项目不设弃土场，弃土用于道路回填。本项目施工人员主要以当地附近居民为主，施工现场不设置集中施工营地。

表2.2-2  工程临时占地分类数量表   单位：m2

| 类别 | 数量 | 占地面积 |
| --- | --- | --- |
| 水稳拌合场 | 3 | 30000 |
| 桥梁预制场 | 3 | 5666.67 |
| 施工料场 | 3 | 16666.67 |
| 弃土场 | 0 | 0 |
| 取土场 | 3 | 259608 |
| 合计 | -- | 269941.34 |

### 取土方式为平耕地取土，采取广挖浅取，分块取土。施工结束后对取土场占地进行覆土复耕，表土回覆后取土场地面高程为57.2m，较周围地面低0.2m左右。施工结束后在取土场周边布设排水沟，与周边排水系统相连接，场内来水通过周边排水沟排至场区东侧的现有道路排水系统内。

取土时，先将表层耕植土推至取土场一侧堆放，按规定深度取土后，进行土地整治并用推土机将表层土推至取土场底部推平，然后再取另一块，最后进行整治复耕。表层土临时堆存期间做好防护工作，防止水土流失。表层土暂存期间要覆盖毡布抑尘，运输时先对表层土洒水，加盖毡布后方可上路，运输过程尽可能避开环境敏感点。

表2.2-3 取土场基本情况表

| 编号 | 供应路段 | 可取土厚度 | 取土容量 | 取土方量 | 平均净挖深 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | m3 | m | m2 |
| 1 | K0+000～K8+340 | 0.5～1.0 | 66720 | 37796 | 0.6 | 66720 |
| 2 | K14+049～K33+040 | 0.2～0.5 | 75964 | 39159 | 0.3 | 151928 |
| 3 | K33+040～K38+160 | 1.0～2.0 | 81920 | 41245 | 1.0 | 40960 |
| 合计 |  |  | 224604 | 118200 |  | 259608 |

### 根据现场踏勘及建设单位规划涉及取土位置，取土场均位于乡下，离周边环境敏感点比较远，在一定程度上降低了扬尘对周边环境的影响。此外，取土场均设置在利旧道路附近，采用就近取土用土的模式，可有效利用现有道路，便于土方的运输，节省了运输成本，故本项目设置取土场位置可行。

### 2.2.4拆迁工程

本次工程需要穿越小滩村、李坡村、刘枣林村，穿越位置房屋需要拆迁，拆迁内容均属于工程拆迁，不涉及环保拆迁。

2.2.4.1拆迁量

项目规划道路范围内为农田或村舍，道路两侧拆迁主要为村庄房屋，以砖瓦房为主。本项目拆迁房屋类型为砖混、砖瓦结构地层居民住宅及少数土瓦房，拆除后产生碎砖头、旧木料、废铁等建筑垃圾约4500t。拆迁的建筑垃圾中的砖石等可用材料由居民回收利用，其他运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场。

2.2.4.2拆迁安置方案

本项目共涉及拆迁居民点3000m2。

- 占用土地及拆迁的经济补偿，有关部门应严格执行国家和地方有关政 策规定，制定征地拆迁补偿补偿标准。

- 经济补偿政策性要强，工作要细致，一定要落实到基层，不允许中间 截流和挪用。征地拆迁方案必须在被征地村庄、组内进行书面公示，增加透明度，以便提升沿线群众对修建公路的支持，此举也是建成、建好公路的关键。

- 建议各级政府尝试利用土地补偿费和安置补助费，建立失地农民的社会保障体制，包括最基本的医疗保险、养老保险等，为失地农民提供长期的生 活保障。

- 建议聘请专业人员对拆迁房进行估价，当地政府在此基础上，根据实际情况对补偿费进行相应调整，务必保证拆迁户居住水平不低于拆迁之前。

- 要及时、合理安置拆迁户，在项目开工前一定要逐户征求拆迁安置意愿，做到妥善安置，使拆迁户经济上少受损失，居住条件不降低。

- 公路建设过程中所需的施工人员，应优先考虑从受征地和拆迁影响的沿线群众中雇用。公路建成后，沿线设施所需招工如养护工等，也应优先考虑土地征用较多的农户，以解决劳动力就业问题。

### 2.3道路工程

### 2.3.1路面、路基工程

### 2.3.1.1路基工程

1．路基标准横断面

1）路基设计原则：根据沿线自然地形和工程地质、水文条件，本着因地制宜、保证安全稳定的原则，路基基本为全填；在路基设计时，结合沿线实际，以减少对自然环境破坏为目的，尽量做到降低路基填筑高度。

2）路基标准横断面：根据现有地形、地质、地貌，本着行车安全的原则，并结合现场实际实际情况，路基宽度形式如下：

①路基宽15米段，具体布置为：2×3.75米行车道+2×3.0米硬路肩+2×0.75米土路肩；

②路基宽21.5米段，具体布置为：2×3.75米行车道+2×6.25米硬路肩+2×0.75米土路肩；

3）路基高度

该项目路基高度受城区远景规划、沿线河流、区域洪水水位、平交道、乡镇等条件的控制。

2．路基边坡

根据沿线岩土特性，参照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）拟定路基边坡值如下：路基边坡为1：1.5，边沟外坡为1：1。

3．路基填土

本项目地处平原区，根据项目特点路基填土采用两侧边沟挖土填筑，其余部分采用取土场集中取土。本道路填方路基80～150cm填料最小强度（CBR）为4%，填方路基150cm以下填料最小强度（CBR）为3%；填方路基0～80cm压实度不小于96%；80～150cm不小于94%；150cm以下不小于93%。取土场选址应根据土质调查并结合沿线地方政府土地利用规划进行设置。

4．路基排水

1)路基防护根据项目沿线的地形、地质水文并结合路基的填挖情况，为保证路基的稳定，预防路基边坡的冲刷，采用边坡植草保护。

2)路基排水

①排水设计原则:全面规划、合理布局，并与当地自然水系、排灌系统协调；根据沿线地形地质、水文、气象等条件以及桥涵设置等情况进行综合考虑，注意各种排水设施、排水构造物之间的联系，并重视环境保护，防止水土流失和水源污染；形成地表与地下排水相结合，边坡、路肩与坡脚顶排水相结合的综合排水系统，确保公路排水畅通、结构稳定、行车安全。

②路基、路面排水:本项目一般路段采用分散排水，通过路面和路肩的纵横合成坡度，由道路边坡将道路积水排入两侧边沟。一般路段边沟采用80×80cm梯形土质边沟，村镇路段采用80×80cm矩形混凝土盖板边沟。

5．路基处理

①桥头路基处理

为了减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降，减轻跳车现象，提高车辆行驶的舒适性，要求桥梁和涵洞台背后路基范围内的路基填料采用水泥土填筑。对于大型机具难以压实的地方，应采用小型震动夯或手扶震动压路机薄层夯实或碾压，该范围内的路基压实度不小于96%。台背回填的路基填料要求采用3%的水泥土或其他优质填料填筑。

②特殊路基处理

根据外出踏勘调查和区域地质情况，本项目与公路工程有关的工程地质问题主要为小滩村有滞洪区软弱土、水塘坑洞等，这些不良地质经相应处理后可以满足路基使用要求。

对于道路沿线发现的滞洪区软弱土以及水塘坑洞等淤泥质粉质粘土等，土质软弱且不均匀，属于高压缩性土。拟采用挖除换填砂砾处理方案，处理深度为1.0-1.5m。

对于沿线路基范围内分布灌溉机井拟采取回填粉细砂加冲水处理方案。

### 2.3.1.2路面工程

拟建项目属公路自然区划Ⅱ5区鲁豫轻冻区，路面结构设计应根据交通量及其车型组成、使用任务和功能、当地材料及自然条件、施工经验等，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的原则，结合路基填挖情况、填料性质、水文地质条件等因素综合设计。另外，考虑施工方便、路面结构整体强度及交通长远发展的需要，设硬路肩的路段，硬路肩采用与行车道一致的路面结构。可行性研究报告阶段调研了项目区域内已建成和新建省道的路面结构形式，借鉴其成功的实施经验，拟定路面结构层组合及厚度如下：

| 结构层名称 | 厚度(cm) |
| --- | --- |
| 细粒式沥青混过凝土AC-13C | 4 |
| 粗粒式沥青混过凝土AC-20C | 5 |
| 乳化沥青下封层+透层油 |  |
| 水泥稳定碎石 | 36 |
| 水泥稳定土 | 20 |
| 总厚度 | 65 |

### 2.3.2排水工程

路基、路面排水包括路面、中央分隔带、路基边坡坡面和路界范围内地表坡面的表面排水，通过排水沟、桥涵等排水构造物将路界范围内的降水排入天然河沟，以形成完整的排水系统。

①路基排水设计

本项目路基排水系统设计以不破坏原有自然排水为原则，沿线所经河流、排水沟渠、洼地及灌溉渠道均相应设置了桥梁、涵洞。路基采用集中排水，由路拱横坡、边沟等设施组成完善的排水系统。

路基两侧设置排水边沟与桥涵贯通，将水引至河沟，或通过桥涵排走。路基两侧边沟依地势及沟、河分布情况，进行纵坡设计，使路基、路面水通过排水边沟合理排泄，确保路基稳定、安全。

②路基、路面排水

设置边沟，采用分散排水，通过路面和路肩的纵横合成坡度向路基两侧分散漫流。边沟采用梯形土质边沟。村镇段采用加盖板浆砌片石排水沟，路基水可就近通过村庄内原有排水设施排入水塘或灌溉渠道。

### 2.3.3桥涵工程

1、桥涵设置情况

桥梁：全线设置桥梁共3座，主线上共设置桥梁2座，上跨范辉高速分离式立交1座。涵洞：全线涵洞共计11道，均为新建。

- 卫河大桥

本桥位于K0+333处，上跨卫河，为22-30m预应力混凝土箱梁桥，桥宽为净14+2×0.5米，防撞护栏，三柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥梁全长666米，设计荷载为公路-Ⅰ级。

（2）罗庄卫河大桥

本桥位于K34+843处，上跨卫河，为4-30m预应力混凝土连续箱梁桥，桥宽为净 14+2×0.5 米，防撞护栏，三柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥梁全长126米，设计荷载为公路-Ⅰ级。

（3）范辉高速分离式立交

本桥位于K12+009.5处，上跨范辉高速，将原有范辉高速路基改成桥梁。该桥采用3×20m的预应力混凝土空心板，柱式墩、肋板台，钻孔灌注桩基础，桥梁全长65.04m，宽度2×12.5m，设计荷载为公路-Ⅰ级。桥梁防撞护栏、桥面铺装等采用原有高速标准设计。

2、沿线桥涵设计原则

① 桥位选择：遵照技术规范，结合桥位处的地形、地貌、水文、地质条件，并考虑桥梁整体美观的需要。桥梁长度以满足现有河沟雨期排洪功能为原则，并考虑满足洪期一般携带物的顺利通过和保证路基的稳定。

② 设计标准：

汽车荷载：新建桥涵公路－Ⅰ级，利用老桥涵维持原桥涵荷载等级。

设计宽度：桥梁宽度不等，具体见桥梁一览表。

设计洪水频率：大中桥设计洪水频率：1/100；小桥涵设计洪水频率：1/50。

地震基本烈度：Ⅶ度，地震动峰值加速度为 0.15g。

3、桥梁涵洞设计方案

本项目桥梁工程中，桥位处为预应力空心板和钢筋砼实心板，钻孔灌注桩柱式墩台和重力式墩台。项目全线涵洞共18道，均为明/圆盖板涵，施工顺序为：施工准备-基础开挖-基础施工-台身施工-盖板现浇-八字墙现交-涵背回填-铺砌。

### 2.3.4交叉工程

项目为新增省道项目，项目位于平原区，沿线相交道路较多，根据相交道路的功能、交通量，对沿线相交的省道、县乡公路均做平交设计。项目所在区域现有道路网多为东西向、南北向方向，本项目主线部分段落利用了原有的道路网，沿主线方向设1个转折点，均做平交渠化加宽设计，以利于主线方向行车，减小主线转折的不利影响；与其他等级路交叉，对于转向交通量较大的交叉口进行加宽设计，以尽量减少行车冲突作为平面交叉设置的原则，减小平交口对主线的行车干扰；现国道324（纬四路）和黄河路兼具城市道路功能，平面交叉采用加铺转角处理，现有道路平面交叉处配置警示灯或信号灯设施，予以保留；其他平面交叉部分不做加铺、渠化等设计。

根据相交道路的具体情况，本项目共设置平面交叉18处。其中与等级路交叉11处，与等外路交叉7处。被交道改造方案和主线相同，采用0.5-2.0%的坡和主线顺接，顺接长度根据主线改造厚度而定。

### 2.3.5交通工程及沿线设施

本项目是河南省重要的干线公路，更是鹤壁市中部交通运输的主干线，为确保车辆行人的安全和充分发挥公路的作用，均应按规范设置必要的交通安全设施。根据《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)的有关规定，拟设置交通标志、路面标线等安全设施及必要的管理设施。各种标志和标线的尺寸、颜色、图形均应参考且满足二级公路指标要求，全线按B级交通工程及沿线设施进行布设。

根据本项目的公路等级、道路沿线地形地貌，拟定路线安全设施方案概述如下：

- 交通标志

本项目为老路改建项目，原道路安全设施比较齐全，个别路段不够完善，标志牌设置比较混乱，出现标志牌损坏、缺失现象。本次改建工程加宽路段原有标志牌可移出利用，其他路段现有标志牌可直接利用，拆除重建损坏的标志牌，并增设缺失标志标牌。本项目标志牌按照JTG/TD81-2006《公路交通安全设施设计细则》的设计要求，设置指路标志、指示标志、警告标志、禁令标志等；标志采用挤压成型标志底板；标志的反射材料统一采用Ⅴ类反光膜；钢管立柱支持。

2.交通标线

本工程的标线(路面标线)主要包括宽度不同、虚实不一的车道边缘线、车道分界线、斑马线、导向箭头等。根据道路的使用功能，分别示出渠化标线、车道指向，一边车辆各行其道，完善交通流的组织，已达到行车安全的目的。

3.公路道班

根据河南省交通运输厅公路管理局文件，平原区道班13-15公里可建设一个，道班的选址应处于养护路段的中心左右，本项目根据需要及地方意见设置一处道班，利用原有道班一处，新建道班位于本项目与省道304交叉处东南角，利用原有道班一处，位于国道515与国道342交叉处。服务于干线公路，以提高公路通行能力和服务能力。

### 2.3.6绿化工程

（1）设计原则

①贯彻植物选种适宜、特色效果显著、投资经济合理、维护管理简便的原则。主要选择适应本地生长条件的良好植物品种和易于养护管理、具有传统文化底蕴的乡土树种，营造以自然植物群落为主体的绿色景观。

②绿化设计在综合考虑道路景观的连续性、整体性的前提下，充分体现人文关怀，考虑人与车在行进中的切身感受，植物组团更替频率适中，使人与车在行进中获得全过程审美的精神愉悦。

（2）绿化设计

对于公路用地边界与边沟之间的部分，绿化以种植阔叶乔木为主，同时配长青小灌木和花卉，以丰富公路景观层次，同时有效降低公路运营给周边环境带来的噪声和空气污染。

2.4土方工程

根据工程分析可知，本项目总挖方量为107300m3，总填方量为225500m3，本项目需外购土方进行路基的填方，计价方118200m3，本项目地处平原地区，根据项目特点路基上采用两侧边沟挖土填筑及设取土场取土，取土位置均位于浚县境内。

桩号

总挖方107300

总填方225500

外购方118200

K0+000～K8+374

挖方34311

填方72107

1#取土场

34311

37796

35548

39159

挖方35548

填方74707

K8+374～K14+427

2#取土场

挖方37441

填方78686

K30+050～K39+188

3#取土场

41245

37441

图2.4-1 项目土石方平衡图

2.5施工组织方案

### 2.5.1工程施工工艺流程

项目路线情况：

K0+000～K8+340：新建路段，路基宽度15m，其中行车道宽度2×3.75m、硬路肩宽度2×3.0m、土路肩宽度2×0.75m。

K8+340～K14+049：新建路段，路基宽度21.5m，其中行车道宽度2×3.75m、硬路肩宽度2×6.25m、土路肩宽度2×0.75m。

K14+049～K33+040：属于利用国道342和国道230为新建完成或者即将完成的工程，不存在路基路面病害问题，本次工程不涉及。

K33+040～K38+160：新建路段，路基宽度15m，其中行车道宽度2×3.75m、硬路肩宽度2×3.0m、土路肩宽度2×0.75m。

本项目新建道路建设施工工艺流程如下：场地清理→场地平整→填垫路基土→路基压实→铺设路面→投入使用；即建设单位先进行表层清理，然后场地平整、填垫路基土；路基土填垫后再进行压实，使基础得到硬化，即完成本项目路基工程；最后由下到上依次铺设碎石、沥青混凝土等路面材料，最后完成道路路面工程。

本项目对于加宽改建段，建设施工工艺流程如下：原有路面清理、加宽部分地面清理→场地平整→填垫路基土→路基压实→铺设路面→投入使用；即建设单位先进行表层清理，然后场地平整、填垫路基土；路基土填垫后再进行压实，使基础得到硬化，即完成本项目路基工程；最后由下到上依次铺设碎石、沥青混凝土等路面材料，最后完成道路路面工程。

### 2.5.2建筑材料及运输条件

1）路基填料

- 本项目地处平原微丘区，沿线村庄众多，人口稠密，田间道路纵横交错，且沟渠成网，修建公路时要求留有的涵洞较多，公路路基在保证各种技术指标的前提下一般在1～6米。

- 沿线土体多为亚粘土、亚砂土，土质基本良好，挖方处的土方可用作填筑路基。

- 沿线路基填料拟采取以下方案：

- 在路线经过高岗地带，尽可能移挖作填，以减少弃方和借方；局部缺方路段，结合农田改造情况，可有选择地集中取土；

- 路线所经各河流河漫滩附近路段，路基填料结合地方水利建设，利用河道改造和开挖鱼塘，争取部分土源；也可在路线附近河道挖取沙砾垫填路基，以达到节约土地、保持生态平衡的目的。

- 平原地带，可结合当地的土质情况和农田改造计划，沿线就近选定取土坑集中取土。

- 无论采用何种方式取土都应少注意占农田，节约耕地，保持生态平衡。

- 2）石料和石灰

- 拟建项目区域内，石料分布广泛，质量满足工程要求，基本可就地取材。鹤壁、辉县、卫辉等地均出产工程所用的石料。岩性主要为石灰岩，强度高，储量丰富,可提供料石、片石、块石、碎石、石屑等多种规格,材料品种齐全。项目区域内淇县石棚和鹤壁市淇滨区大河涧，盛产石灰，其质量和产量可满足本项目路面基层和其它工程使用要求。

- 3）中粗砂

- 项目区域基本上无砂可用，河北省漳河沙强度较高，品种规格齐全，储量较大，质量稳定可靠，本项目用砂，可从漳河运输，质量可满足工程需要。

- 4）工程用水用电

- 项目所处区域内有卫河、共产主义渠等，且分布有多处中小型水库，地表水系较为发育，但分布极为不均，施工用水可与水利部门协商就近或架设管道取河、渠或水库储水。

- 沿线工程用电基本能满足要求，电力供应可与电力部门协商解决。

- 5）四大主材

- 钢材：普通钢材大部分可于区域内就近购买，少部分普通钢材及高强钢丝从外省市购进或进口。

- 沥青：鹤壁市有充足的沥青储量，能满足路用沥青的需要，面层沥青使用日照港优质进口沥青,所处区域内省道304濮鹤线、国道342日凤线、国道230通武线、国道515定浚线，交通便利，能满足其运输的要求。

- 木材：当地木材基本可满足工程需要，主要由区域内就近购入。

- 水泥：鹤壁及淇县周边有多个生产水泥的厂家，生产大量不同标号的高质量水泥，基本可以满足工程建设需要。

- 6）材料运输条件

拟建项目所处区域内省道304濮鹤线、S26范辉高速、国道342日凤线、国道230通武线、国道515定浚线、能满足筑路材料运输的要求，另外距离项目较远的材料可通过G4京港澳高速，以及G107等运输。

2.6道路交通量预测

本项目建设工期为2016年5月--2018年5月；2018年6月投入运营，根据《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）中对于各级公路设计交通量预测的规定：“高速公路和具干线功能的一级公路的设计交通量应按20年预测；具集散功能的一级公路以及二级公路、三级公路的设计交通量应按15年预测”，因此本项目按预测年为15年，结合实际，交通量预测年限为2018年~2036年。预测特征年确定为2018年、2022年、2027年、2032年，昼间、夜间小时车流量为4:1。根据本项目可行性研究报告，项目通道特征年平均交通量预测结果见表2.6-1。

表2.6-1   分车型特征年交通量预测结果表      单位：pcu/d

| 年份 | 车型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽车合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小货 | 中货 | 大货 | 特大货 | 集装箱 | 轿车 | 中客 | 大客 | 拖拉机 | 绝对数 | 折算数 |
| 2018 | 872 | 627 | 1002 | 191 | 0 | 1703 | 945 | 98 | 349 | 5788 | 9275 |
| 2022 | 1071 | 771 | 1231 | 234 | 0 | 2213 | 1039 | 120 | 429 | 7108 | 11390 |
| 2027 | 1250 | 899 | 1437 | 273 | 0 | 2597 | 1198 | 141 | 501 | 8296 | 13293 |
| 2032 | 1345 | 968 | 1546 | 294 | 0 | 2832 | 1252 | 151 | 539 | 8926 | 14302 |

表2.6-2   各特征年交通量预测结果表   单位：pcu/d

| 特征年份 |  |  | 2018 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 | 昼间 | 小型车 | 2060 | 2628 | 3076 | 3340 |
|  |  | 中型车 | 1536 | 1796 | 2080 | 2208 |
|  |  | 大型车 | 1032 | 1268 | 1480 | 1592 |
|  | 夜间 | 小型车 | 515 | 657 | 769 | 835 |
|  |  | 中型车 | 384 | 449 | 520 | 552 |
|  |  | 大型车 | 258 | 317 | 370 | 398 |

注：小型车一般包括小货、轿车、7座（包括7座）以下旅行车等；

中型车一般包括中货、中客（7座～40座）、农用三轮、四轮等；

大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40座以上）、大货车等。

2.7施工方案

### 2.7.1路基工程施工工艺

项目加宽扩建路段为原路拓宽，路面原路拓宽部分及新建路段需要挖方和填方。项目路基施工工艺如下：

路基放样

地表清理

土方挖运

边坡修理

排    水

排水系统施工

击实标准试验

路槽平整压实

压实度检查

复    测

（1）路基挖方施工工艺

图2.7-1  路基挖方施工工艺图

施工使用配套的机械化施工，采用各施工段之间的平行作业和各机械班组内的流水作业法，形成挖、装、运、摊、平、压、养，机械化流水作业，保证路基填筑高质量、合理速度完成。

路堤放样

清理地表

选择土场

击实试验

填前压实

清除表土

压实度检查

测量标高

击实试验

监理签认

路堤上土

土方运输

含水量检查

平整压实

处理弹簧

压实度检查

边坡修整

排水施工

填上层料

监理检查

路基填方施工工艺

图2.7-2  路基填方施工工艺图

### 2.7.2路面底基层施工工艺

本项目道路底基层为石灰粉煤灰碎石和石灰土综合稳定土，施工工艺为：准备下承层—施工放样—备料、摊铺土—洒水闷料—整平和轻压—卸置和摊铺石灰—拌和与洒水—初压--摊铺水泥—拌和整形—碾压—接缝和调头处的处理—洒水养生。

### 2.7.3路面基层施工工艺

本项目道路基层为石灰粉煤灰碎石和石灰土综合稳定土，施工工艺为：准备下承层—施工放样—场拌设备拌和—运输—摊铺机摊铺—压路机碾压—检验—接缝处理—养生。

### 2.7.4路面面层施工工艺

本项目新建路段结构形式为：4cm细粒式沥青混凝土+5cm粗粒式沥青混凝土+36cm水泥稳定碎石（上下基层）+20cm水泥稳定土底基层。

施工工艺为：施工准备--配合比设计--混合料的拌制--混合料的运输--混合料的摊铺—沥青路面的压实及成型—接缝的处理—开放交通。

### 2.7.5下封层、透油层施工工艺

水泥稳定碎石基层上洒透层油和下封层。透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度。透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由试验确定，确保液体沥青中的稀释剂全部挥发，乳化沥青渗透且水分蒸发，然后尽早铺筑沥青面层，防止工程车辆损坏透层。

两层沥青混凝土之间铺装与沥青面层之间洒黏层沥青。黏层油宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，其规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求，所使用的基质沥青标号宜于主层沥青混合料相同。

表2.7-1  主要污染物及产污节点一览表

| 施工行为 施工过程 | 前期 | 施工期 |  |  |  |  |  |  | 运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地 | 噪声 | 水环境 | 取土 | 景观 | 大气 | 生态 | 保护区 | 噪声 | 水环境 | 生态 |
| 路基工程 | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ |
| 路面工程 |  | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  | ■ |  |

### 2.7.6桥梁施工工艺

本项目共建设桥梁3座，其中2座为跨河桥梁，为尽量减小对河流的污染，桥梁施工前设置围堰，同时对河流疏通引流。具体施工方案如下：

一、下部结构

1.钻孔灌注桩柱施工工艺

测距放样

场地平整

图2.7-3 钻孔灌注桩柱施工流程示意图

围堰

钻孔

清孔

安装钢筋笼

商品砼灌注

成桩

噪声

噪声

噪声

噪声

固废

噪声

固废

固废

噪声

扬尘

固废

2.系梁、承台施工工艺

噪声

噪声

噪声

噪声

扬尘

基础开挖

钢筋下料成型及绑孔

支模板

浇注砼

测量放样

固废

固废

固废

固废

图2.7-4  系梁、承台施工流程示意图

养护

- 上部结构

噪声

噪声

噪声

噪声

预应力空心板梁预制

预应力空心板梁安装

桥面铺装

固废

固废

固废

图2.7-5  桥梁上部结构施工流程示意图

### 2.7.6冬季、雨季施工措施

混凝土、钢筋混凝土及砌体的冬季施工，应严格遵照《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）的规定进行。所有混凝土及砌体工程不允许乱加“防冻剂”一类的制剂，一般情况应采用蒸汽养生或暖棚施工。对特殊需要使用“防冻剂”时，应采用有关试验检测部门鉴定认可，并对工程无腐蚀损害的合格产品，但用量及使用方法必须严格管理，必须得到施工监理和上级机关的批准。

本工程所在地区雨水较多，降雨主要集中在7、8两个月，对于受雨水影响的施工项目要制定详细的雨季施工措施。在依靠气象部门准确掌握天气情况下，合理安排施工作业段，抢晴天加快施工进度，同时切实做好防雨排水工作。路基土方、路面底基层施工时，每天安排好施工作业段，尽量在一天之中填一段，压实一段，防止路基土方、路面底基层被雨水长期浸泡，影响施工使整个施工工期拖延和滞后。雨天对面层未完成的路段封闭交通，避免污染路面，对于不能封闭的交通段、乡村路口，则采用雨布草帘覆盖的措施保证路面不污染。在防雨的同时，还应增加材料储备，加强材料的防雨水措施，特别加强石灰、水泥防雨水工作，确保雨天不受水淋湿，同时不受地表水浸泡，最大限度的利用雨季的有效施工时间，确保工程进度。

### 2.7.7施工保通方案

施工现场保通关系到施工能否正常进行。如果施工路段不能通行，机械、材料、人员就无法进场开展工作，同时还会打乱施工秩序，造成经济损失和质量问题。在保证交通不断行的情况下，采取边施工边通车的施工方案。现场保通要注意：

（1）路段起终点及中间进入该路段的主要路口要设立安全标志及施工改行标志，且由路政管理人员指挥交通，避免交通事故，减少堵车现象。

（2）在有交叉路面面层施工过程中，在工作区内两端必须配备交通指挥人员，控制区内交通标志的设置应前后协调，起到引导车流平稳变化的作用。当控制区的上游因道路线形造成视距不良时，应在控制区的上游适当位置增设施工标志。必要时可增设另外的安全设施，如防撞桶、频闪灯等。

（3）当夜间施工时，应设置照明设施。照明必须满足作业要求，并覆盖整个工作区。另外，在道路施工过程中还要定期进行安全检查，从而及时排除施工隐患，保证该道路施工安全。

（4）为确保安全生产，保证施工进度，项目经理部应与业主积极沟通，加大保通人员力量，配合市局路保科保通人员，全力维护施工路段交通秩序，保证了群众行车安全和自身施工安全，同时还应该积极和沿线县区政府及有关部门搞好协调工作，争取沿线公安机关，交警部门的大力支持，从而保证工程顺利开展。

2.8路线方案比选

2.8.1方案介绍

（1）K线方案（推荐方案）

路线整体上呈南北走向，起点位于汤阴县浚县交界王庄镇东苏村西北卫河北岸，向南跨越卫河，进入浚县境内，经过东苏村西侧，王庄镇规划产业园区（中鹤集团）规划区，向南经小滩村，与省道304濮鹤线相交后，向南自刘枣林村中穿过，而后上跨S26范辉高速，至在建国道342日凤线（纬四路），沿在建国道342日凤线（纬四路）继续向东、沿国道230通武线后，向西跨卫河，穿S219（旧线），在西宋庄西侧与国道515（新S219）相交。路线总长39.188公里，实际建设里程约为19.565公里，实际建设里程均为新建段，利用原有道路约为19.623公里。

（2）AK线方案（比选方案）

自东赵庄东侧向西，沿乡道006向南过熬盐庄，与乡道003相交，上跨范辉高速，向南于韩寨府村西南和国道342平交，拐向东，利用国道342止于K线与国道342的交点。AK方案起点里程AK8+164=K8+164，终点AK15+436=K14+427，较K线方案长1009米。

BK线

K线

图2.8-1 方案比较走向图

- 2.8.2 K线与AK线的比较

表2.8-1  K线、AK线方案综合比较表

| 序号 | 比较内容 | K线方案 | AK线方案 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应段路线里程 | 6.263km | 7.259km | K线较佳 |
| 2 | 建设里程 | 新建 | 乡道006改建+利用国道 | K线较佳 |
|  |  | 6.263km | 6.311（改建）+0.984（利用） |  |
| 3 | 主流交通流便捷性 | 直接连接王庄镇和浚县县城，交通便捷，路线顺畅 | 在王庄镇西侧，距离中心镇区稍远，路线稍顺畅 | K线较佳 |
| 4 | 与城市规划的影响 | 完全符合城市规划，与市政路衔接 | 不符合城市长期规划 | K线佳 |
| 5 | 与当地经济发展关系 | 符合农业经济发展需求 | 一般 | K线较佳 |
| 6 | 建安费 | 8510万元 | 8594万元 | K线佳 |

综上所述，项目定位为连接王庄镇与浚县县城的主要通道，S224安阳境内建成后，作为连接浚县与汤阴县的主要通道，K线方案更有利于主流交通出行，另外K线基本为直线，路线长度短，工程规模较小，造价低。拟建项目的K线方案综合比较优于AK线方案，作为推荐的路线方案。

第三章  工程分析

3.1工程污染因素分析

拟建工程为新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目，属典型的非污染生态影响类建设项目。工程的设计、建设及运行过程中均会对环境产生不同性质和不同程度的影响，根据公路建设项目的特点，拟建工程对环境的影响范围、程度与工程所处的进行阶段紧密相关，不同的工程行为对环境各要素的影响是不同的。根据工程项目的进展程序，环境影响可分为项目施工期和营运期两个阶段。

建设（施工）期和营运期对环境造成的不利影响，表现为工程建设对土地的占用，工程开挖对水体、植被等生态环境的影响，以及由施工期和营运期的车辆行驶噪声、汽车尾气和施工期机械噪声、施工场地、工程现场形成的对沿线环境的影响。

营运期

营运车辆

道路

事故风险

社会环境影响

声环境影响

运输车辆

工程建设期

征 地

路基、路面等工程施工

施工场地

社会环境影响响

生态环境影响

声环境影响

水环境影响

环境空气影响

水环境影响

环境空气影响

图3.1-1  项目产污染环节分析图

3.1.1施工期

施工期进行路基建设，沿线将设置施工便道、施工场地等，因此将占用大量耕地，加大水土流失强度，产生的施工噪声、施工废水、施工固废等将影响沿线环境保护目标。具体见表3.1-1。

表3.1-1  施工期主要环境影响因素识别

| 环境 因素 | 主要影响 因素 | 影响的性质 | 影响简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 施工机械 | 短期，可逆，不利 | 不同施工阶段的施工机械设备、施工车辆，对沿线较近的声环境敏感点会造成不利影响。 |
|  | 施工运输车辆 |  |  |
| 环境 空气 | 扬尘 | 短期，可逆，不利 | - 状物料的装卸、运输、堆放、拌合过程产生粉尘污染；②施工运输车辆在施工便道上行驶产生扬尘污染；③沥青搅拌及铺设过程产生沥青烟气(含有THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质)污染空气 |
|  | 沥青烟气 |  |  |
| 水环境 | 路基施工 | 短期，可逆，不利 | ①施工机械跑、冒、滴、漏的油污；②施工场地和营地产生的生产废水和生活污水，不经处理将对沿线河流造成污染 |
|  | 施工场地 |  |  |
| 生态 环境 | 永久占地 | 长期，不利，不可逆 | ①工程永久和临时占地对沿线耕地和林地的影响；②施工过程中在路基开挖、取土时易造成地表植被受损，将增加区域水土流失 |
|  | 临时占地 | 短期，不利，可逆 |  |
|  | 水土流失 |  |  |
|  | 施工活动 | 短期、不利、可逆 |  |
| 社会 环境 | 拆迁安置 | 短期、不利、不可逆 | 被征地拆迁居民的生活和生产受到一定程度的干扰，如果安置不当还会造成其生活质量下降，并受到影响 |
|  | 阻隔影响 | 短期、不利、可逆 | 影响沿线群众的出行和安全 |
|  | 农田水利设施 | 短期、不利、可逆 | 影响沿线农田水利设施的畅通性 |

3.1.2营运期

营运期已经建成通车，此时道路施工临时用地正逐步恢复，道路绿化系统已经建成。因此，交通噪声将成为营运期最主要的环境影响因素，具体工程影响识别见表3.1-2。

表3.1-2     营运期主要环境影响因素识别

| 环境要素 | 影响因素 | 影响性质 | 工程影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 交通噪声 | 长期、不利、不可逆 | 交通噪声对沿线一定范围内居民生产、生活造成一定影响 |
| 环境空气 | 汽车尾气 | 长期、不利、不可逆 | 汽车尾气排放对沿线居住区环境空气质量造成不利影响 |
| 水环境 | 路面径流 | 长期、不利、不可逆 | ①降雨冲刷路面产生的道路径流污水排入河流造成水体污染；②危险品运输车辆因运输事故造成危险品泄漏而污染水体 |
|  | 危险品运输 |  |  |
| 社会环境 | 经济发展 | 长期、有利、可逆 | 项目的建设有助于加速沿线资源开发，促进沿线地区经济的发展 |

## 3.2施工期污染源及源强分析

3.2.1大气污染源及源强

本项目新建路段为空地和少量拆迁，道路施工过程污染源主要为拆迁扬尘污染和沥青烟气污染。其中扬尘污染主要来源于施工前期路肩开挖、路基填筑、筑路材料在运输、装卸、堆放过程、物料拌合站拌合过程，以施工道路车辆运输引起的扬尘和施工区扬尘为主；沥青烟气主要来源于路面摊铺过程中产生的TFC和BaP为主的污染物。

通过类比分析，主要环境空气污染源强如下：

①车辆行驶扬尘

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。表3.2-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。

表3.2-1   不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·公里

| 道路粉尘 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10km/h | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15km/h | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 20km/h | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由表3.2-1可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面粉尘量越大，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

此外，在施工期间对车辆行驶的路面不定时实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右，表3.2-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见，通过洒水可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内。

表3.2-2   施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

②堆场扬尘

道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。

起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同尘粒粉尘的沉降速度见表3.2-4。

表3.2-3   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表3.2-3可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

③沥青烟

本项目不新建沥青混凝土拌合站，由混凝土加工厂提供商品沥青混凝土。拌合料采用汽车运输进场，只在现场拌合铺设时有少量的沥青烟产生，这种少量沥青烟的逸出目前无法控制，但产生量极小，时间很短，且项目经过的路段。因此沥青烟对环境影响较小，而且随施工期的结束而消失。

### 3.2.2水污染源及源强

①施工生产废水

施工废水主要为砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等，废水量较小，污水中成分较为简单，一般为SS ，用于洒水降尘，严禁直排入周边水体，对水环境的影响较小。

桩基施工产生的泥浆水通过沉淀池沉淀后再利用，沉淀池处理掺加酸性化学物质，降低泥浆pH值，上清液回用于施工现场道路洒水降尘，利用完后的泥浆应抽出、干燥，不会对水体水质造成影响。

②施工生活污水

本项目新建路段施工工期为24个月，施工人员不在项目区食宿，不单独设施工营地，主要租用沿线居民房屋设施，本项目施工期劳动定员50人，结合实际情况，员工用水量以30L/d，则项目施工期洗漱废水产生量为1.5t/d，水质比较简单，收集后依托租赁房屋排水系统排放。

3.2.3噪声污染源及源强

项目施工期间，作业机械类型较多，如挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机、摊铺机等，这些机械运行时在距离声源1m或5m处的噪声可达76～90dB（A），这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。具体噪声源强见表3.2-4。

表3.2-4   工程施工机械噪声测试值

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点距施工机械距离(m) | 最大声级Lmax(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40型 | 5 | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50型 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | PY160A型 | 5 | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B型 | 5 | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21型 | 5 | 81 |
| 6 | 三轮压路机 | / | 5 | 81 |
| 7 | 轮胎压路机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 8 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 10 | 摊铺机（英国） | Fifond311ABG CO | 5 | 82 |
| 11 | 摊铺机（德国） | VOGELE | 5 | 87 |
| 12 | 发电机组（2台） | / | 1 | 90 |
| 13 | 冲击式钻井机 | 22型 | 1 | 87 |
| 14 | 自卸车 | / | 1 | 82 |
| 15 | 运输车辆 | / | 10 | 85 |
| 注：数据来源《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006） |  |  |  |  |

## 3.2.4固体废物污染源及源强

新建路段施工期固体废弃物主要包括两部分，主要为拆迁建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。项目需外购土方进行路基填充，无弃土产生。

本项目拆迁产生的建筑垃圾约4500t，能够回收利用的进行综合利用后，不能综合利用的部分运至市政指定的建筑垃圾堆放场。

项目施工人数约50人，施工人员产污系数按0.6kg/（人•d）计，则施工人员生活垃圾总产生量为0.03t/d。本项目施工期限为24个月，则施工人员在施工期生活垃圾产生量总计为21.9t。

## 3.2.2.5生态环境

①对地表植被影响

本项目新建段为耕地和少量住户，耕地部分和临时占地会对地表植被产生一定破坏，同时对现有生态系统产生一定影响。

②对水土流失的影响

在工程建设过程中，由于修筑路基地面开挖等施工活动，损坏和占压植被，产生一些光滑、裸露的高陡边坡，致使原地貌土壤抗侵蚀力降低，产生一定量的水土流失。

## 3.3运营期污染源及源强

### 3.3.1环境空气污染源及源强

1、汽车尾气污染物

汽车尾气中主要含一氧化碳和氮氧化物。废气排放后进入环境空气之中，在不利气象条件下，如静风时将可能构成对环境空气质量的负面影响。公路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理。

汽车尾气排放情况可参见《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录D中的气态排放污染物等速工况单车排放因子推荐值，见表3.3-1。

表3.3-1   运营期汽车尾气中污染物排放源强(单位：mg/m•s)

| 平均车速 km/h |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 31.34 | 23.68 | 17.90 | 14.76 | 10.24 | 7.72 |
|  | NOX | 1.77 | 2.37 | 2.96 | 3.71 | 3.85 | 3.99 |
| 中型车 | CO | 30.18 | 26.19 | 24.76 | 25.47 | 28.55 | 34.78 |
|  | NOX | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 9.30 |
| 大型车 | CO | 5.25 | 4.48 | 4.10 | 4.01 | 4.23 | 4.77 |
|  | NOX | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 | 15.64 | 18.38 |

2、扬尘

②公路上行驶汽车轮胎接触面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。

③在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因使物料产生扬尘污染。

### 3.3.2水污染源及源强

项目营运期间主要的水污染源为降水冲刷路面造成的路面径流。径流中主要污染物来源为过往车辆滴洒或泄漏的石油类。污染物浓度取决于交通流量、降雨强度与降雨历时、空气中灰尘沉降量以及雨前干旱时间等因素。其中，暴雨径流是营运期产生的非经常性污染，主要是暴雨冲刷路面形成的。

降雨期间，路面产生的径流量由下式计算：

Q=s×h×10-3

式中：Q——年路面径流量（m3/a）；

S——路面面积（m2）；

h——年降雨强度mm/a。

根据气象资料统计分析，项目所在区域年均降水量683.2mm。本项目路面宽度、长度及面积及径流量见表3.3-2。

表3.3-2   本项目雨水量统计一览表

| 长度（km） | 宽度（m） | 占地面积（m2） | 年降雨量（mm） | 路面径流量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.512 | 15.0 | 262680 | 683.2mm | 1.79×105 |
| 6.053 | 21.5 | 130139.5 | 683.2mm | 0.89×105 |

由表3.3-2可知，综上估算本项目路面径流量约2.68×105m3/a。

根据有关类比监测资料，道路路面径流中的主要污染物为COD、石油类和SS。路面径流污染物的浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和降雨前干旱时间长短等，所以，降雨产生的桥面径流污染物含量的影响因素多，随机性大，难以得出一个一般规律。

由于公路径流占整个区域地面径流量的比例是很小的，而且被分散在整个沿线，无法形成较为集中的径流污染源，因此雨水径流污染物对河流原有背景浓度的增加量很小，对水体影响甚微，不会改变河流原有水质类别。

### 3.3.3噪声污染源及源强

主要噪声源：主要为道路投入营运后，在道路上行驶的机动车辆的噪声。噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于道路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。

交通噪声与车况有一定的关系，本次评价采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）预测交通噪声排放源强。

①平均车速计算

vi＝k1ui+k2+1k3ui+k4                        ①

ui＝vol[ηi+mi（1−ηi）]                         ②

式中：vi —第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该车型预测车速按比例降低；

ui —该车型的当量车数；

ηi —该车型的车型比；

vol —单车道车流量，辆/ h；

mi —其他两种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4 分别为系数，如表3.3-3所示。

表3.3-3   车速计算公式系数

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

表3.3-4    各特征年各车型单车车速 单位：km/h

| 道路 | 时间 | 2018 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2032 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 | 昼间 | 49.3 | 49.7 | 67.5 | 49.2 | 49.6 | 67.3 | 49.0 | 49.4 | 67.2 | 48.7 | 49.1 | 67.1 |
|  | 夜间 | 47.5 | 47.9 | 64.5 | 47.4 | 47.8 | 63.1 | 47.3 | 47.6 | 61.8 | 47.1 | 47.4 | 61.0 |

②噪声源强

交通噪声源强预测详见5.2.1声环境分析。

### 3.3.4固体废物

本项目营运期主要为道路上车辆行驶过程中产生的遗落物及落叶。

### 3.3.5社会环境的影响

营运期社会环境影响主要为：道路危险品运输的风险；道路营运后沿线居民生活质量的影响；对景观的影响。

3.4污染源及治理措施汇总

表3.4-1    污染源汇总表

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 污染物 排放源强 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 加强管理， 做好防范措施 |
|  |  |  | 沥青烟 |  |  |
|  |  |  | 运输车辆尾气 |  |  |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | CO、NO2 | 少量 | 加强管理以及道路两侧绿化 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工期生活污水 | COD、NH3-N | 1.5m3/d | 依托租赁房屋排水系统排放 |
|  |  | 施工废水 | SS | 少量 | 用于洒水抑尘 |
|  | 营运期 | 路面径流 | COD、SS、石油类 | 2.68×105m3/a | 通过道路两侧边沟以及集水槽排入退水沟渠 |
|  | 危险品事故性泄露 |  |  |  | 加强管理，过河桥梁设置事故池 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械以及运输车辆 | LAeq | 76～90dB（A） | 加强管理，设置临时声屏障 |
|  | 营运期 | 交通运输车辆行驶噪声 |  | 88～99.6dB（A） | 加强管理以及道路两侧绿化，设置声屏障以及隔音窗 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 21.9t | 由环卫部门统一处理 |
|  |  | 施工场地 | 废弃土石方 | / | 弃渣用于区域填坑、铺路，可以做到综合利用 |
|  | 营运期 | 运输车辆丢弃杂物及落叶 |  | 12.0t/a | 交环卫部门统一处理 |

第四章  区域环境概况

4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

浚县隶属于河南省鹤壁市，位于河南省北部，县域面积966平方公里，耕地107.6万亩，辖6个镇、1个乡,4个街道办事处，浚县交通便利，基础设施完善。京珠高速公路穿境而过，鹤濮高速公路横贯县北，境内公路四通八达。城区道路宽敞，城容城貌整洁。

### 4.1.2地形、地貌

浚县地处太行山与华北平原过渡地带，属于山前倾斜平原，H地貌H特点是“6架山，3条河，大小32个坡，西有火龙岗，东有大沙窝”。平原面积占82%，丘陵面积占18%。地势中部略高，西、东部平缓，最高海拔231.8米。项目区为平原区，海拔50-60m之间，地势平坦。

### 4.1.3气候、气象

项目位于河南省北部太行山东麓和华北平原的过渡地带，属暖温带半湿润型季风气候，四季分明，光照充足，温差较大。春季多风少雨，夏季炎热湿润，秋季秋高气爽，冬季寒冷多雾。

⑴ 温度

项目地区累年平均气温为14.2℃。7月份最热，累年平均为26.9℃。1月份最冷，平均为-0.9℃。极端最高气温42.5℃，极端最低气温为-15.5℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温是逐月上升，以后各月为逐月下降。

项目地区累年日平均气温稳定通过0℃（解冻温度）的活动积温为5165.7℃，持续时间294天左右，非常有利于工程施工。稳定通过10℃持续218天。始霜日出现在10月9日～11月17日，终霜日到来年4月24日，无霜期209天。

⑵ 日照

年平均日照总时数为2437.4小时，年日照率为55%，历年日照时数2437.4小时。累年平均太阳幅射总量为114.3千卡/平方厘米，其中有效幅射值为53.46千卡/平方厘米。一年当中以5月份的辐射量最大；2月最小。目前，光能的实际利用率很低，可利用的潜力还很大。

⑶ 降水

项目地处内陆，远离海洋，但由于西依太行山，在夏季阻挡东及南来的湿润气流，因此年降水差别显著，变化大，季节分配不均，夏季雨量较为集中，冬季雨雪稀少，历年平均降水量683.2毫米。

### 4.1.4地表水

根据《河南省水系图》中对水系流域的划分，项目路线所经过区域河流属海河流域海河水系，沿线水系主要为卫河水系、共产主义渠水系等。

卫河：在20世纪60年代以前，一直是华北平原的重要内河航道，是海河五大支流之一。卫河本有两源：一出辉县市苏门山麓，一出博爱县的皂角树村，两源于新乡县合河村西合流，经新乡市区、卫辉市，在今鹤壁浚县的淇门与淇水合流，后与漳河汇合后流入海河。通常所称卫河，指新乡县合河到山东馆陶的秤钩湾一段。由淇河、安阳河、汤河等十余条支流汇集而成，河长399公里，流域面积1.5万平方公里。历史上卫河泄流缓慢，堤防残破不堪，洪涝灾害频繁。建国后，对卫河进行了多次治理和疏浚。其中1978～1983年卫河干流扩大治理后，现卫河汛内沟口以下行洪流量达2000～2500秒立方米，排涝流量700～1000秒立方米。

共产主义渠：系人工河流，是继引黄人民胜利渠之后，又一个大型引黄济卫工程。1957年开工，1958年5月1日放水。渠首在黄河北岸秦厂以西，京广铁路黄河铁桥上游，至浚县老观咀注入卫河，全长156.5公里。引水能力为280立方米/秒，灌溉冀、鲁、豫三省1000余万亩土地，并供应天津市用水。由于在施工方面，豫、鲁、冀三省人民充分发挥了共产主义大协作精神，故命名为共产主义渠。1962年该渠停止放水，泄洪行洪成为该渠的主要任务。共产主义渠全长112公里，流域面积5520平方公里，20年一遇的保证流量为1500立方米/秒，警戒水位73.6米（合河站），保证水位75.1米（合河站），渠底设计宽度60-80米，渠底纵坡1/6000-1/8000。

### 4.1.5地下水

①含水层划分及富水性

据地层岩性、地下水赋存特征，可将项目区域内地下水主要为第四系松散岩类孔隙水，主要为潜水。富水情况以中富水性为主，主要分布于卫河两侧，含水层为中细砂层，含水层顶板埋深2.0-9.0米，地下水位埋深4米左右。

②地下水补给、径流、排泄条件

·地下水补给浅层地下水主要受区内河流侧向补给和大气降水补给。

·地下水径流地下水在自然条件下，总流向和地形坡向一致，由于本区地形变化不大，径流快慢变化较小。

·地下水排泄浅层地下水主要为人工开采和蒸发排泄。

### 4.1.6土壤

浚县耕地面积约107.6万亩，其基本功能是：地势平坦、土壤深厚，便于开发利用，垦殖率较高，但人均占有量小。土壤类型以潮土为主，占全市土地面积的97.2%，潮土耕性良好，是农业生产的理想土壤。

### 4.1.7植被、生物多样性

(1)植物资源

浚县地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一，主要栽培植物，如小麦、玉米、花生、大枣和蔬菜，是全国粮食生产先进县、整县制推进高产创建试点县、优质小麦生产基地县、冬小麦原种生产基地县，省粮食生产先进县、农业综合开发重点县、畜牧强县，连续18年荣获省“红旗渠精神杯”。常年粮食种植面积保持在180万亩以上，粮食产量稳定在100万吨以上。

(2)动物资源

由于人类长期对自然环境的干预，浚县野生脊椎动物赖以生存的原始植被已不复存在。在季节性农作植被环境中生存的野生动物，随着生境条件的改变和人为捕杀，其数量大大减少，不少动物种类已近绝迹。除哺乳类中的家鼠、田鼠，鸟类中的麻雀，爬行类中的壁虎、蜥蜴，两栖类中的蛙、蟾和一些鱼类数量较多，分布较广泛外，其它野生脊椎动物数量已经很少。昆虫类在全市野生动物中数量占绝对优势。麻雀、家鼠及多种昆虫是区内野生动物的优势种。家畜家禽等人工驯养动物是主要经济动物，分布遍及全区，数量较多。

根据咨询当地林业部门及收集资料可知，项目周边300m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

## 4.2社会环境简况

## 4.2.1行政区划及人口

浚县辖4个街道、6个镇、1个乡，分设街道设办事处和镇、乡人民政府。分称黎阳、浚州、卫溪、伾山办事处；善堂镇、王庄镇、屯子镇、小河镇、卫贤镇、新镇镇、白寺乡人民政府。县人民政府驻浚州街道。总人口66.53万人。

## 4.2.2社会经济概况

2015年，全县全年完成工业增加值89.95亿元，同比增长9.6%；完成工业总产值417.61亿元，同比增长12.2%；完成工业销售产值404.96亿元，同比增长14.89%；产销率97%，同比增长2.3个百分点。

此外，浚县农业业生产条件不断改善，综合生产能力稳步提高。2015年，浚县有效灌溉面积达到85%,旱涝保收面积达到78%，蝉联省“红旗渠杯”十一连冠，被确定为省农业综合开发重点县；机耕面积达到90%，机收面积达到84%，粮食总产达60万吨，创历史最高水平；发展龙头企业8家，产业化经营组织64个，经纪人3300人，带动农户6.5万户，初步形成了农业产业化生产格局。2015年，浚县农业总产值达到19亿元，增长13.6%,农民人均纯收入达到3580元，增长17.6%。开发区打柴口村积极实施城乡一体化，村集体固定资产3500余万元，村民全部住二层楼房，户户拥有商业门面房，农民收入来源稳定，年人均收入5000元以上。

## 4.2.3交通

## 浚县交通便利，在浚县往北方向现有106国道的新、老两条线路承担主要对外交通职责；往东方向，现有；往南方向，现有大广高速、106国道和212省道；往西方向为濮鹤高速、101省道，可直达省会郑州。农村公路工程建设也实现了质的飞跃，建设乡村道路45.5km，农村公路路网已形成,通达深度逐步提高。

## 4.2.4文物古迹、风景名胜区

浚县于1994年被国务院命名批准为国家级历史文化名城，是河南省七座国家历史文化名城中唯一一家县级国家级历史文化名城．是省政府1987年首批公布的省级风景名胜区,它与城区联为一体，交通便利，吃住方便。经过十几年的开发建设，如今已经成为一处假日旅游，观光览胜的好去处。先后接待了德国、法国、美国、加拿大、荷兰、日本、韩国及港澳台等三十多个国家和地区的客人，年客流量达200余万人次。2002年通过国际ISO9001和ISO14001质量和环境管理体系认证。2003年7月被国家旅游局公布为AAAA级旅游景区。

### 据现场调查及浚县文物旅游局关于对新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程征询意见函的回复，该建设项目300m范围内没有地表文物古迹分布。

## 4.3相关规划

### 4.3.1交通规划

省道224内罗线是鹤壁市公路规划“十一纵六横”的骨架，也是豫北地区贯通南北的大动脉，途经安阳市汤阴县，浚县、淇县等，在鹤壁市全境长约50公里。沿线与S26范辉高速、在建国道342日凤线（纬四路）、国道230通武线、省道219相交，后期可与规划中的省道303连接，路网枢纽作用十份重要。该项目工程的改建是充分发挥河南干线公路网运输效能的需要，对发挥路网的整体效益，促进河南省干线公路网的建设，尤其是鹤壁市及所经沿线各地区的经济发展起着十分重要的作用。本项目的建设符合鹤壁市及浚县交通建设规划。

### 4.3.2浚县饮用水源保护区

根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知（[2013]107号），浚县共有饮用水源地1个：浚县凤凰山地下水井群（共4眼井）。

一级保护区范围：水厂厂区及外围东至011乡道、西至215省道、南至田庄村乡道、北至007乡道的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，东至杨玘屯-北二郎庙村路、西至黄河路、南至坯山大佛、北至黎阳路的区域。

二级保护区范围

一级保护区范围

水井

本项目

1.5km

本项目距二级保护区最近距离约1.5km，不在浚县饮用水水源保护区范围内，符合浚县集中式饮用水水源保护区划。

## 4.4区域污染源

经现场勘察，本项目沿线300m范围内，多为村庄及农田等，道路两侧为发现重污染企业存在。

## 4.5环境质量概况

## 4.5.1环境空气质量现状监测与评价

新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目位于浚县境内。根据浚县环境保护监测站2015年12月22日～2015年12月28日对项目沿线具有代表性的环境敏感点的常规因子（SO2、NO2、PM10）日均值及小时浓度值进行了监测，在小滩村、单庄村和西宋庄设置空气监测点位，具体位置见附图3。

(1)监测因子

常规污染因子SO2、NO2、PM10的日均浓度。

(2)评价标准

根据浚县环境保护局对本项目执行标准的批复意见，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

(3)评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，评价采用单因子污染指数法对各监测因子进行评价，评价模式如下：

Pi＝CiCoi

式中：Pi——i污染物的污染指数；

Ci——i污染物实测浓度  mg/m3；

Coi——i污染物标准限值  mg/m3；

(4)评价结果与分析

本次各污染物监测结果见表4.5-1、表4.5-2、表4.5-3、表4.5-4，各单项标准指数的统计结果见表4.5-5。

表4.5-1  SO2小时浓度监测结果一览表      单位：mg/m3

| 地 点 | 日 期 | 小 时 值mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2:00-3:00 | 8:00-9:00 | 14:00-15:00 | 20:00-21:00 |
| 小 滩 | 2015.12.22 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.083 |
|  | 2015.12.23 | 0.106 | 0.119 | 0.115 | 0.112 |
|  | 2015.12.24 | 0.133 | 0.132 | 0.128 | 0.104 |
|  | 2015.12.25 | 0.071 | 0.055 | 0.048 | 0.053 |
|  | 2015.12.26 | 0.034 | 0.031 | 0.027 | 0.029 |
|  | 2015.12.27 | 0.044 | 0.039 | 0.046 | 0.040 |
|  | 2015.12.28 | 0.029 | 0.030 | 0.025 | 0.023 |
| 西 宋 庄 | 2015.12.22 | 0.053 | 0.051 | 0.054 | 0.072 |
|  | 2015.12.23 | 0.103 | 0.098 | 0.108 | 0.102 |
|  | 2015.12.24 | 0.135 | 0.125 | 0.130 | 0.103 |
|  | 2015.12.25 | 0.062 | 0.059 | 0.057 | 0.060 |
|  | 2015.12.26 | 0.040 | 0.037 | 0.042 | 0.035 |
|  | 2015.12.27 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 0.042 |
|  | 2015.12.28 | 0.037 | 0.035 | 0.040 | 0.038 |
| 单庄 | 2015.12.22 | 0.057 | 0.056 | 0.054 | 0.059 |
|  | 2015.12.23 | 0.094 | 0.101 | 0.099 | 0.096 |
|  | 2015.12.24 | 0.130 | 0.126 | 0.128 | 0.123 |
|  | 2015.12.25 | 0.087 | 0.049 | 0.051 | 0.052 |
|  | 2015.12.26 | 0.052 | 0.049 | 0.047 | 0.051 |
|  | 2015.12.27 | 0.046 | 0.044 | 0.047 | 0.040 |
|  | 2015.12.28 | 0.043 | 0.035 | 0.037 | 0.039 |

表4.5-2  NO2小时浓度监测结果一览表      单位：mg/m3

| 地 点 | 日 期 | 小 时 值mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2:00-3:00 | 8:00-9:00 | 14:00-15:00 | 20:00-21:00 |
| 小滩 | 2015.12.22 | 0.123 | 0.112 | 0.115 | 0.109 |
|  | 2015.12.23 | 0.084 | 0.061 | 0.058 | 0.083 |
|  | 2015.12.24 | 0.121 | 0.113 | 0.105 | 0.126 |
|  | 2015.12.25 | 0.084 | 0.063 | 0.067 | 0.061 |
|  | 2015.12.26 | 0.082 | 0.066 | 0.070 | 0.085 |
|  | 2015.12.27 | 0.045 | 0.051 | 0.043 | 0.056 |
|  | 2015.12.28 | 0.040 | 0.034 | 0.043 | 0.055 |
| 西宋庄 | 2015.12.22 | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.033 |
|  | 2015.12.23 | 0.035 | 0.041 | 0.033 | 0.082 |
|  | 2015.12.24 | 0.103 | 0.090 | 0.084 | 0.108 |
|  | 2015.12.25 | 0.035 | 0.047 | 0.052 | 0.043 |
|  | 2015.12.26 | 0.057 | 0.062 | 0.071 | 0.066 |
|  | 2015.12.27 | 0.050 | 0.046 | 0.060 | 0.054 |
|  | 2015.12.28 | 0.039 | 0.046 | 0.050 | 0.086 |
| 单庄 | 2015.12.22 | 0.103 | 0.094 | 0.085 | 0.106 |
|  | 2015.12.23 | 0.064 | 0.072 | 0.067 | 0.048 |
|  | 2015.12.24 | 0.126 | 0.120 | 0.133 | 0.102 |
|  | 2015.12.25 | 0.064 | 0.073 | 0.066 | 0.052 |
|  | 2015.12.26 | 0.064 | 0.057 | 0.071 | 0.050 |
|  | 2015.12.27 | 0.033 | 0.038 | 0.030 | 0.026 |
|  | 2015.12.28 | 0.046 | 0.055 | 0.059 | 0.043 |

表4.5-3  SO2、NO2、PM10日均浓度监测结果一览表      单位：mg/m3

| 项 目 | 日 期 地点 | 日 均 浓 度mg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小摊村 | 单庄 | 西宋庄 |
| SO2 | 2015.12.22 | 0.065 | 0.094 | 0.087 |
|  | 2015.12.23 | 0.130 | 0.113 | 0.125 |
|  | 2015.12.24 | 0.131 | 0.121 | 0.160 |
|  | 2015.12.25 | 0.056 | 0.040 | 0.081 |
|  | 2015.12.26 | 0.056 | 0.046 | 0.041 |
|  | 2015.12.27 | 0.043 | 0.054 | 0.040 |
|  | 2015.12.28 | 0.047 | 0.038 | 0.038 |
| NO2 | 2015.12.22 | 0.083 | 0.098 | 0.037 |
|  | 2015.12.23 | 0.016 | 0.074 | 0.147 |
|  | 2015.12.24 | 0.148 | 0.014 | 0.123 |
|  | 2015.12.25 | 0.015 | 0.017 | 0.038 |
|  | 2015.12.26 | 0.068 | 0.061 | 0.071 |
|  | 2015.12.27 | 0.051 | 0.042 | 0.040 |
|  | 2015.12.28 | 0.037 | 0.041 | 0.049 |
| PM10 | 2015.12.22 | 0.167 | 0.158 | 0.168 |
|  | 2015.12.23 | 0.168 | 0.177 | 0.160 |
|  | 2015.12.24 | 0.308 | 0.306 | 0.313 |
|  | 2015.12.25 | 0.117 | 0.116 | 0.109 |
|  | 2015.12.26 | 0.061 | 0.072 | 0.070 |
|  | 2015.12.27 | 0.072 | 0.071 | 0.060 |
|  | 2015.12.28 | 0.058 | 0.064 | 0.053 |

表4.5-5   监测数据统计结果一览表

| 时段 | 监测因子 | 浓度测值（mg/m3） | 指标指数（%） | 超标率（%） | 最大超标倍数（倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日均值 | NO2 | 0.015～0.148 | 18.75～185 | 85 | 1.85 |
|  | SO2 | 0.038～0.160 | 25.33～107 | 7 | 1.07 |
|  | PM10 | 0.053～0.313 | 35.3～209 | 109 | 2.09 |
| 小时值 | NO2 | 0.026～0.133 | 13～66.5 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0.023～0.135 | 4.6～27 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 0.093～0.13 | -- | -- | -- |

由表4.5-4可知，SO2、NO2小时浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，2015年12月22日-12月24日SO2、NO2、PM10日均值均不同程度的超标，究其原因主要是因为，监测期间22日-24日雾霾现象严重，污染物不易扩散所致。

### 4.5.2声环境现状监测与评价

(1)监测布点

为了解项目所在地的声环境质量现状，本次评价对道路两侧200m范围内的部分环境敏感点进行噪声监测。环境敏感点见下表：

表4.5-5  工程两侧200m范围部分敏感目标

| 监测点位 | 方位 | 与道路红线最近距离/m | 执行标准 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小滩村 | W/E | 10 | 2类 60/50 |
| 李坡村 | W/E | 10 |  |
| 刘枣林村 | W/E | 10 |  |
| 单庄村 | N | 30 |  |
| 禹庄村 | N | 130 |  |
| 秦禹庄村 | N | 42 |  |
| 南高庄村 | S | 80 |  |
| 西宋庄村 | S | 185 |  |

监测点位示意图见图4.5-1。

(2)监测因子

监测因子：等效连续A声级。

(3)监测时间和频次

噪声现状监测由浚县环境保护监测站于2015年12月21日～12月22日进行，连续监测2天，每天2次，昼夜各1次，分别在昼间8:00～16:00和夜间22:00～次日6:00两个时段监测，监测的同时记录监测点周围主要噪声来源。

(4)监测分析及方法

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的规定执行。

(5)评价标准

根据浚县环境保护局《关于新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目环境影响评价执行标准的意见》，拟建公路红线外45±5m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

(6)监测结果及分析评价

噪声现状监测数据统计结果见表4.5-6。

表4.5-6  噪声现状监测数据统计结果         单位dB(A)

| 序号 | 地点 | 日 期 | 噪声值（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 间 | 夜 间 |
| 1 | 西宋庄 | 2015.12.21 | 41.9 | 36.5 |
|  |  | 2015.12.22 | 41.7 | 36.6 |
| 2 | 南高庄 | 2015.12.21 | 43.6 | 37.4 |
|  |  | 2015.12.22 | 43.7 | 36.1 |
| 3 | 秦禹庄 | 2015.12.21 | 42.5 | 36.0 |
|  |  | 2015.12.22 | 42.8 | 36.4 |
| 4 | 禹庄 | 2015.12.21 | 41.8 | 38.5 |
|  |  | 2015.12.22 | 42.7 | 36.9 |
| 5 | 单庄 | 2015.12.21 | 42.2 | 38.4 |
|  |  | 2015.12.22 | 42.2 | 36.9 |
| 6 | 东桥庄 | 2015.12.21 | 42.6 | 36.8 |
|  |  | 2015.12.22 | 41.9 | 35.7 |
| 7 | 刘枣林 | 2015.12.21 | 42.7 | 36.4 |
|  |  | 2015.12.22 | 42.8 | 36.8 |
| 8 | 李坡 | 2015.12.21 | 42.2 | 36.9 |
|  |  | 2015.12.22 | 42.4 | 36.1 |
| 9 | 小滩 | 2015.12.21 | 42.3 | 36.4 |
|  |  | 2015.12.22 | 41.7 | 36.0 |

由表4.5-6噪声现状监测数据统计结果可得，各环境敏感点均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

## 4.5.3地表水环境质量现状监测与评价

本工程所在区域主要的地表水体为卫河，为V类水体功能。

结合本项目具体情况，采取项目南小章村西南卫河断面及禹庄东卫河断面水质，说明卫河水体现状。

(1)评价因子

本项目评价因子选取pH、COD、NH3-N、BOD5、总磷。

(2)评价标准

地表水评价标准采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，标准值见表4.5-7。

表4.5-7   地表水环境质量评价标准       单位mg/L

| 序号 | 评价因子 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | COD | ≤40 |
| 3 | NH3-N | ≤2.0 |
| 4 | BOD5 | ≤10 |
| 5 | TP | ≤0.4 |

(3)评价方法

评价方法采用单因子标准指数法进行评价，单项水质参数Sij在j点的标准指数，用下式：

Sij＝CijCsi

式中：Sij----单项水质参数 i 在第 j 点的标准指数，无量纲；

Cij----污染物 i 在监测点 j 的浓度，mg/l；

Csi----水质参数 Sij 的地表水质标准，mg/l。

(6)评价结果分析

项目地表水监测断面数据见表4.5-8。

表4.5-8   地表水监测断面数据一览表

| 地点 | 项目名称 | 监 测 结 果（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015.12.22 | 2015.12.23 | 2015.12.24 |
| 卫河水1# （南小章村西南） | pH值（无量纲） | 6.96 | 6.72 | 7.21 |
|  | 化学需氧量 | 30 | 33 | 30 |
|  | 生化需氧量 | 7.1 | 6.8 | 6.3 |
|  | 氨氮 | 2.46 | 1.55 | 1.85 |
|  | 总磷 | 0.414 | 0.390 | 0.380 |
| 卫河水2# （禹庄东） | pH值（无量纲） | 7.27 | 7.12 | 7.18 |
|  | 化学需氧量 | 30 | 30 | 33 |
|  | 生化需氧量 | 6.6 | 6.8 | 6.9 |
|  | 氨氮 | 1.98 | 1.74 | 1.51 |
|  | 总磷 | 0.487 | 0.396 | 0.372 |

由上表可知：卫河断面水质中pH、COD、BOD5均满足《地表水环境质量标准》中V类水体要求，NH3-N和总磷出现超标现象，究其原因，主要是是因为卫河上游接纳部分超标生活污水所致。

### 4.5.4生态环境质量现状调查

拟建项目位于浚县王庄镇、黎阳街道办事处、卫溪街道办事处，属典型平原区，全区海拔高度为50米～60米之间。

项目位于河南省北部太行山东麓和华北平原的过渡地带，属暖温带半湿润型季风气候，四季分明，光照充足，温差较大。春季多风少雨，夏季炎热湿润，秋季秋高气爽，冬季寒冷多雾。年平均气温14.2℃。全年降雨量为683.2毫米。

（二）动植物种类调查与评价

●动植物种类调查

对项目区域内的动植物种类进行调查，结果表明，该区自然植被属暖温落叶、阔叶林带，随着垦殖耕作历史的发展，地表天然植被已被破坏殆尽，残留极少，主要为人工种植的用材绿化树种、经济树种及伴生或自然生长的少量灌木、草本；动物主要以驯养的家禽家畜为主。

（1）主要植物种类

根据评价调查，拟建道路区域沿线300m内分布较多的树木有：

用材木：榆树、刺槐、中国槐、臭椿、柳树、桐、柏、毛白杨、雪松等；

经济林：主要有苹果、梨等；

灌木林：荆条、枣、白蜡条、葛条等；

主要粮食作物：夏季主要作物为小麦、玉米、红薯、大豆、花生等；其他主要作物为蔬菜和花卉。

（2）主要动物种类

项目评价区的动物区系属华北区的黄淮平原亚区，动物资源主要分为野生动物和饲养动物。境内动物繁多，约600余种，其中无脊椎的原生动物，腔肠动物、环节动物、节肢动物约400种；脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类约200余种。主要野生动物有：兔、獾、狐狸、鼠、刺猬等；鸟类有：雁、鹊、燕、布谷、画眉、鹌鹑、黑耳鸢、天鹅、鹤、白鹭、水鸭、山鸡等；鱼类有：鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、泥鳅、鳖等。虫类繁多：有蛇、蚁、蝉等约500种。通过现状调查和收集资料显示，在评价范围内未发现重点保护野生动物。

●动物资源现状及分析

评价区动物成分特点是：海拔高度较低，环境异质性较低，呈现动物种类较贫乏的特点。爬行类中广布种类较多，农田中以捕食鼠、蜥蜴和其它小型动物为主。鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊等。兽类动物资源相对贫乏，尤其大型兽类几乎没有，全区兽类优势种为鼠类，常见的有褐家鼠和小家鼠，另外草兔和蝙蝠科种类也有一定的数量。由于人为活动频繁，动物种类和数量分布极不稳定，许多动物种类仅在该区短期旅居，因此很难形成稳定的种群。

●动植物种类调查小结

评价区人口密度大，人为活动频繁，天然动植物种类少，在现有的种类中，以人工种植或养殖为主，种群结构简单，单优群落较多，反映了该区较低水平的生物多样性。评价范围内没有受国家保护的珍稀野生动物，也没有政府批准建立的自然保护区。

（三）主要群落类型概述

本区属暖温带落叶阔叶林植被区。平原区域农田植被主要有小麦、玉米、棉花、谷子、油菜等作物为主，农田林网以泡桐、杨树、刺槐为主。

评价区植被主要是旱生树种组成的植被群落，刺槐、杨树、侧柏等树种在本区有一定分布面积，多为人工植被或萌生林。村庄周围树种主要有刺槐、泡桐、臭椿、杨、柳、白榆、桑树等；农作物有小麦、谷子、玉米、大豆、红薯、棉花、芝麻、花生等。

人工植被在该区有一定面积，主要是各种人工林（苗圃等）。面积较大的有侧柏林，刺槐林、毛白杨等。根据植物种类组成、外貌特征、生态地理特点演化的动态趋势以及土壤和人类活动的影响，将其植被划分为：

（1）灌丛和灌草丛植被型

灌丛也是本区的常见植被类型之一，包括杂灌林和酸枣灌丛；该类型以片状分布于村庄及路与农田之间的间隙地带，优势种为酸枣、黄荆、白腊条、葛条在岩石裸露、土壤干燥等乔木群落不易生长或人为干扰强烈的地段生长。

（2）农田植被

评价区内农业耕作和利用方式以及农业产量与土壤关系十分密切。主要作物的轮作方式为：小麦－玉米，小麦－花生，小麦－棉花，小麦－大豆，以及与芝麻、黄豆、红薯轮作。

（四）水土流失现状评价

根据本项目所处地理位置，参照《河南省水土保持规划》及水土保持分区图，通过现场勘查，并结合设计资料及沿线地形和工程地质条件，依据水土保持分区原则，工程沿线水土流失现状按地貌单元分区，为冲洪积平原区。

全线均属于冲洪积平原区，水土流失形式为水力侵蚀。根据有关资料和当地水行政主管部门的意见，在现场踏查的基础上，确定该区域内多年平均水力侵蚀模数为300t/km2.a，属轻度侵蚀。

## 4.6生态环境现状评价小结：

本项目所在区域为典型的农田生态系统，由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动植物存在，附近无规定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。

(1)评价范围内主要为城市边缘工业区及农村地区，开发历史悠久，人工种植等因素干扰较多，基本上没有野生植被及大型的野生动物，没有国家或省级批准建立的自然保护区；

(2)调查沿线范围内各种群落类型交替连接，多为人工种植、管理的农作物群落类型。物种数量较少、多样性较贫乏；但由于人工的有效管理及能量补充，整个系统可以得到较稳定的维持与发展，具有一定的抗干扰能力；

(3)调查沿线范围内农业生产多属于当地中等水平，部分农田地区灌溉设施相对较好；粮食高产区农业生产属于当地高等水平，根据浚县总体发展规划，王庄镇规划生活配套区西侧及南侧为粮食高产区，本项目距西侧粮食高产区最近距离约260m，穿越南侧粮食高产区，穿越长度从019乡道至刘枣林村北约2km；

(4)从生物量的调查结果来看，人工林及农田群落中作物长势较好，生物量水平较高，但存在一定的区域性差别；

(5)沿线水土流失轻微。

评价区范围内无政府批准建立的自然保护区，以及国家保护的野生珍稀濒危动植物。

第五章  环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

## 5.1.1施工期水环境影响分析

5.1.1.1施工期废水来源

本项目工程施工对水环境影响主要来自以下几个方面：

- 桥梁工程扰动河床底泥，造成水体浊度升高；

- 施工产生的钻渣、使用的泥浆排入河内污染水体；

- 设备冲洗废水、场地冲洗废水可能对水体水质产生影响。

5.1.1.2工程废水影响分析

根据工程设计资料，本项目拟建2座跨河桥梁，采用钻孔灌注桩基础，桥桩位于水中。水域内施工废水主要有：

①钻孔准备阶段（钢板围堰）：桥墩钢板围堰施工时，向河水中插入钢板及清基过程由于对河流底泥的扰动，会使局部水域的浊度升高，但围堰工序结束后，这种影响将不复存在。

②钻孔：钻机设在围堰上的工作平台上，钻孔仅限制在孔口护筒内进行，不与围堰外环境发生关系。钻进过程产生的钻渣，由循环的护壁泥浆将钻渣带到岸的泥浆池内，将沉淀钻渣用车辆外运处置，如果钻渣较稀能够流动时，掺加适量的固化剂（如水泥），待钻渣固化后再外运。据设计单位介绍，钻渣可以作为工程填方土使用。在钻孔时，通过设置泥浆循环净化系统，可以节省泥浆用量和减轻对环境的影响。

③清孔：清孔时清出的钻渣均存放在岸上，不会倾入河内。如果有清孔时发生钻渣泄漏的情况，影响范围仅限制在围堰内，不会对围堰外的河水造成影响。

④吊放钢筋骨架：此道工序也是限制在钻孔内进行，不会对围堰外沟渠水质产生影响。

⑤灌注水下混凝土：在灌注过程中，只要能够将钻孔内泥浆引流并适当处理，不会对河水水质造成影响。

同时，在桥梁拓宽施工过程产生的废水可能流入沟渠；铺设路面时可能发生沥青混凝土或泥土落入沟渠；施工过程中施工材料、扬尘落水、施工人员生活垃圾的任意堆置，如果处理不当，也会对沟渠地表水水质造成污染。另外，施工中如果发生水土流失，携带泥沙的径流将进入沟渠，可能污染沟渠水质。因此建设单位在施工阶段应采取有效措施，减少对地表水环境的影响。

为避免施工期对地表水环境构成影响，建设单位应采取以下有效措施：

①施工过程中注意对废弃材料、弃土的收集，对施工场地设置围挡，避免落入水中；

②加强对土方作业的监督管理，合理安排工期，避开大风天气施工，同时在场地平整结束后开展绿化工作，防止水土流失；

③既有道路路面施工时设置临时围挡，防止沥青混凝土和泥土滚落进入沟渠。

④建议建设单位在枯水期进行桥梁的施工，如卫河仍有水时，建议建设单位将施工桥梁两侧一定距离内进行围堵，防止施工过程在成大面积地表水浑浊，施工结束后及时清理施工残渣，防止在进入地表水或在水中残留。

5.1.1.3车辆、场地冲洗废水影响分析

施工过程中为保持车辆和场地的清洁，需对运输车辆和场地进行清洗，废水主要为SS等，可回用于地面的洒水抑尘，预计不会对水环境造成显著影响。

为保证卫河的水质，环评要求施工废水不得排入地表水体。

### 5.1.2施工环境空气影响分析

根据工程分析，本项目采用商用混凝土和商品沥青，因此不存在沥青熬炼、搅拌等过程产生的沥青烟雾、苯并芘等对周围环境的影响。因此本项目施工期大气环境污染因素主要为沥青铺设过程产生的少量沥青烟，筑桥、筑路材料的运输扬尘，露天堆场和裸露场地的风力扬尘，混凝土等物料在拌和过程中会产生的粉尘。

（1）车辆行驶扬尘

在施工期间对车辆行驶的路面不定时实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果表明，通过洒水可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内。

（2）堆场扬尘

道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段；粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

以下按照常规气象条件和不利气象条件对扬尘影响进行分析：

ⅰ常规气象条件下扬尘影响分析

施工期扬尘主要影响项目所在地块周围，影响范围较广，主要表现为空气中的总悬浮颗粒浓度增大，尤其在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。

①风力扬尘

主要产生于物料存放过程以及表层土壤开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50 – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。另外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。表5.1-1为以沙尘土为例，完全干燥、无风影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。

表5.1-1   不同粒径的尘粒沉降速度一览表

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.17 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.82 | 4.22 | 4.62 |

由表5.1-1可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。浚县每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对周围环境产生一定的影响。

②动力起尘

动力起尘主要为运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。据有关调查显示，施工工地由运输车辆的行驶产生的扬尘约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v——汽车行驶速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-2为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5.1-2    不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/辆·公里

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-3为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。

表5.1-3    施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.67 | 0.6 |

由表5.1-3可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘70%左右，将其影响控制在20～50m范围内。一般而言，在无降尘措施的情况下，当风速小于3m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外100m；当风速小于4m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外200m；当风速小于5m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外500m。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须采取洒水抑尘等措施，以减少施工扬尘对周围环境敏感点的影响。

本项目区域年均风速在3.2m/s，由以上分析可得，本项目扬尘经洒水抑尘后其影响范围大约为50m，本项目50m范围内环境敏感点为多为村庄。建设单位应在经过敏感目标路段设置有3m高的围挡，可以有效地降低风速，阻止扬尘飘散，同时临时堆土场应避开居民区等敏感保护目标，可很大程度减小堆土场对环境敏感点和所在区域环境空气的影响。

ⅱ不利气象条件下扬尘影响分析

当出现风速过大时，施工扬尘对周围环境敏感点会产生较大的影响，建设单位前期要做好物料的防护措施，结合项目周围环境保护目标分布情况，建议建设单位采取如下措施控制施工扬尘对环境敏感点的影响：

①将物料堆存点设置在场区远离敏感点一侧，易产生扬尘设备尽量安装在远离环境敏感点方向，并经常在施工场地洒水抑尘，以降低扬尘的扩散距离；

②对易起尘物料加盖蓬布，施工场地周围设置围挡，以降低扬尘扩散范围；

③控制车速，合理分流车辆，规划好运输路线，减少车辆在运输过程中因颠簸、拥挤等因素产生大量扬尘；

④减少卸料落差，要求施工人员文明操作，减少人为操作过程中产生的扬尘量；

⑤当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，同时作业处覆以防尘网，待气象条件好转时方可继续施工建设。

通过采取以上扬尘防护措施后，地面扬尘可以得到有效的控制，对周围环境敏感点影响很小。

（3）沥青烟气

本工程仅在路面铺设时有很少量的沥青烟排放，这部分沥青烟主要是以无组织形式排放。其污染物影响距离一般在50m以内，为降低沥青摊铺时对保护目标的影响，建设单位应采取如下措施：

- 使用快速固化的改性沥青，降低沥青的固化时间；

- 避开大雾、早晨、晚上等不利于空气扩散条件下施工；

- 合理安排施工时间，尽量选择在昼间，居民出行的时间进行，降低受影响人群数量；

- 在穿越村庄路段施工时进行相关信息的公示，并和居民保持沟通，取得沿线可能受影响居民的谅解。

总之，施工期时间相对较短，其产生的影响是临时性的，一般情况下是可以逆转的，在加强管理、做好相应的防范措施的前提下，对周围环境影响可以控制到最小。因此应切实做好上述防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理。

根据规划，范辉高速分离式立交桥上跨范辉高速，在跨越范辉高速进行桥梁施工时，高速行驶的汽车将会影响到桥梁的施工结构和施工作业，同样的，桥梁施工也将威胁到高速行驶的汽车的安全。故施工时，环评要求建设单位提前与施工路段高速公路管理部门做好沟通工作，施工时高速通车暂停，待施工完毕恢复通行。且施工时桥梁两侧料场加盖蓬布，施工场地周围设置围挡，以降低扬尘扩散范围。

### 5.1.3施工噪声环境影响分析

（1）施工期噪声源

项目施工期为24个月，道路施工期间采用的施工机械多为高噪声设备，主要来自于道路施工机械噪声。施工期主要噪声源为：平整路面过程中挖掘机、铲运机、平地机、推土机、压路机等的运行以及运送土石方的汽车行驶时产生的噪声；涵洞施工时产生的噪声；桥梁下部结构施工钻孔灌注桩工作时产生的噪声等。根据第二章工程分析——施工期噪声污染因素，这些机械运行时在距离声源1m或5m处的噪声可达76～90dB（A），详见表5.1-6。

（2）施工噪声影响预测

A.预测模式

点声源噪声衰减模式：

Lp=Lp0―20lg(r/5)

式中：Lp—距声源rm处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lp0—距声源5m处的参考声级，dB(A)；

B.预测结果

依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，预测结果见表5.1-6。

表5.1-6   主要施工机械噪声影响范围    单位：dB(A)

| 声级dB(A)施工机械 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 昼间70 夜间55 |
| 推土机 | 86 | 80.0 | 74.0 | 68.0 | 64.4 | 62.0 | 62.5 | 56.5 | 54.0 |  |
| 挖掘机 | 84 | 78.0 | 72.0 | 66.0 | 62.4 | 60.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 |  |
| 装载机 | 90 | 84 | 78.0 | 72.0 | 68.4 | 66.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 |  |
| 混凝土运输车 | 85 | 79.0 | 73.0 | 67.0 | 63.4 | 61.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 |  |
| 运输卡车 | 85 | 79.0 | 73.0 | 67.0 | 63.4 | 61.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 |  |
| 平路机 | 90 | 84 | 78.0 | 72.0 | 68.4 | 66.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 |  |
| 摊铺机 | 87 | 81.0 | 75.0 | 69.0 | 65.4 | 63.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 |  |
| 压路机 | 81 | 75.0 | 69.0 | 63.0 | 59.4 | 57.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 |  |

一般情况下，施工时施工机械距离场界最近距离不超过3m，由计算结果可知，施工将造成施工场界处施工噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。

本评价选取有代表性的推土机、平路机等设备，分析环保目标受施工噪声影响进行预测，评价要求禁止夜间施工，因此只进行昼间噪声影响计算，计算结果见表5.1-7。

表5.1-7  环境保护目标处噪声值     单位：dB(A)

| 序号 | 敏感点 | 与机械距离m | 背景值 （最大） | 贡献值 | 采取措施 | 降噪后噪声值 | 预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小滩村 | 10 | 42.3 | 84.0 | 选用低噪声设备、设置隔声屏障可降噪约25dB(A) | 59.0 | 59.1 | 达标 |
| 2 | 李坡村 | 10 | 42.4 | 84.0 |  | 59.0 | 59.1 |  |
| 3 | 刘枣林村 | 10 | 42.8 | 84.0 |  | 59.0 | 59.1 |  |
| 4 | 西枣林村 | 140 | 42.8 | 61.4 |  | 36.4 | 43.7 |  |
| 5 | 禹庄村 | 130 | 42.7 | 62.1 |  | 37.1 | 43.8 |  |
| 6 | 秦禹庄村 | 42 | 42.8 | 71.9 |  | 46.9 | 48.3 |  |
| 7 | 八里庄村 | 140 | 42.8 | 61.6 |  | 36.6 | 43.7 |  |
| 8 | 南高庄村 | 80 | 43.7 | 66.0 |  | 41.0 | 45.6 |  |
| 9 | 西宋庄村 | 185 | 41.9 | 58.3 |  | 33.3 | 42.5 |  |
| 注：单庄村、邵庄村路段本项目利用现有道路，无施工内容，故施工期不再对单庄村、邵庄村进行环境影响分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据噪声预测结果可知，本项目施工期噪声对施工区域附近环境保护目标造成一定的不利影响，但噪声超标情况控制在可接受水平，其中小滩村、李坡村、刘枣林村超标，主要原因为道路施工穿越村庄，部分住户需要搬迁，搬迁后道路两侧住户距离道路最近距离约10m，施工区域离住户比较近，建议施工期间注意合理安排施工时间且及时与附近住户沟通，取得谅解，施工期噪声影响为暂时性的，随着施工期的结束，影响随即消失。

昼间由于公众外出工作、休闲或者在居室内娱乐等活动，对噪声污染承受力强，并且公众对市政工程的施工噪声能够谅解。

本评价建议工程施工结合相关环境噪声污染防治管理规定，首先将声源如主要的施工设备停放基地远离敏感点设置，其次在敏感点附近的路段应禁止进行夜间（22:00至次日6:00）施工。因工艺需要而必须夜间施工的特殊情况下，建设单位必须提前3天到环保部门进行申请，还必须与可能受影响公众进行协调，双方达成一致后方可施工。

施工材料及渣土一般临时堆放在路边空地处，为控制物料装卸噪声对环保目标的影响，建设单位应统筹临时堆放位置，尽量远离环境保护目标。

随着工程的竣工，施工期噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为。

通过上述分析，建设单位必须采取有效的噪声污染防治措施最大限度减少施工对周围环境的影响。

### 5.1.4施工期固体废物影响分析

（1）废弃土石方

根据工程分析可知，项目不设弃土场，评价要求对产生的弃渣用于区域填坑、铺路，做到综合利用，不得随意堆放，本项目开挖土方全部可以利用，无废弃土方产生。

（2）施工人员生活垃圾

项目不设施工营地，项目施工人员生活垃圾产生量比较少，总产生量为0.03t/d。

通过上述处理措施，本项目施工过程固体废物不会对周围环境造成二次污染。

## 5.2运营期环境影响分析

### 5.2.1声影响评价

5.2.1.1交通噪声影响评价

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测。

车型分类：

车型分小、中、大三种，车型分类标准见表5.2-1。

表5.2-1  车型分类标准

| 车型 | 汽车总质量 |
| --- | --- |
| 小型车（S） | 3.5t以下 |
| 中型车（M） | 3.5t以上～12t |
| 大型车（L） | 12t以上 |

注：小型车一般包括小货、轿车、7座（含7座）以下旅行车等；中型车一般包括中货、中客（7座--40座）及农用三轮、四轮；大型车包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40座以上）、大货车。

②i类车等效声级预测模式：

式中：

Leq(h)i----第i类车的小时等效声级，dB（A）；

（LOE）i----第i型车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）；

Ni----昼间，夜间通过某个预测点的第i型车辆的平均小时交通量，辆/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；

vi----第i型车的平均行驶速度，km/h；

T----计算等效升级的时间，1h；

Ψ1，Ψ2---预测点到有线长段两端的张角，弧度；见图5.2-1所示。

图5.2-1  有限路段的修正函数，A-B为路段，P为预测点

ΔL-----由其他因素引起的修正量，dB（A）,可按下式计算：

ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

ΔL1 ----线路因素引起的修正量，dB（A）

ΔL2----声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）

ΔL3-----由反射灯引起的衰减量，dB（A）

ΔL坡度----公路纵坡修减量，dB（A）

ΔL路面----公路路面材料引起的修减量，dB（A）

③总车流等效声级为：

式中：Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小---分别为大、中、小型车辆昼间或夜间预测点接到的交通噪声值，dB；

如果某个预测点受多条路线交通噪声影响时，应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

④预测点昼间或夜间的环境噪声预测值按下式计算：

Leq（预测值）＝10Lg（100.1Leg（T）＋10 0.1Leg背）

式中：

Leq（预测值）――预测点昼间或夜间的交通噪声预测值dB（A）；

Leq(T)――预测点昼间或夜间的交通噪声贡献值，dB（A）；

Leq背――预测点的环境影响背景值，dB（A）。

（2）各因素衰减修正量的确定

1、公路纵坡引起的交通噪声修正量△L坡度计算

大型车：△L坡度=98×β  （dB）

中型车：△L坡度=73×β  （dB）

小型车：△L坡度=50×β  （dB）

式中：β――公路纵坡坡度，%，本项目最大纵坡坡度为2.55%。

2、公路路面引起的交通噪声修正量△L路面取值

常见路面引起的交通噪声修正量见表5.2-2.

表5.2-2  常见路面噪声修正量

| 路面 | △L路面（dB） |
| --- | --- |
| 沥青混凝土路面 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | 1～2（注） |

注：当小型车比例占60%以上时，取上限，否则取下限

3、声波传播过程中引起的交通噪声修正量△L2的计算

ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

①障碍物衰减量（Abar）

a）无限长声屏障可按下式计算：

式中：

f---声波频率，Hz

δ---声程差，m

c---声速，m/s

b）有限长声屏障仍按上式计算，然后根据下图进行修正。

图5.2-2  有效长度的声屏障及线声源的修正图

c）绿化林带噪声衰减计算

下表第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时可使用200m的衰减值。倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减见表5.2-3。

表5.2-3  倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

| 项目 | 传播距离df（m） | 倍频带中心频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 衰减（db） | 10≤df＜20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 衰减系数（db/m） | 20≤df＜200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |

d）高路堤或低路堑两侧声影区引起的等效A声级衰减量计算。

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时，Abar=0；

当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。

由图5.2-3计算δ，δ=a+b+c。再由图5.2-4查出Abar。

图5.2-3  声程差δ计算示意图

图5.2-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线

e）农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋声影区，近似计算可按图5.2-5和表5.2-4取值。

图5.2-5    农村房屋降噪量估算示意图

表5.2-4   农村房屋噪声附加衰减量估算量

| S/S0 | Abar |
| --- | --- |
| 40%～60% | 3dB（A） |
| 70%～90% | 5dB（A） |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5dB（A） |
| -- | 最大衰减量≤10dB（A） |

②地面效应Agr

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅预测A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。

Agr=4.8−(2hmr)[17+(300r)]

式中：

r----声源到预测点的距离，m

hm----传播路径的平均离地高度，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用0代替。

③空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=a(r−r0)1000

式中：

a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所在地区常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数见表5.2-5。

表5.2-5  倍频带噪声的大气吸收衰减系数a

| 温度 | 相对湿度 | 大气吸收衰减系数a，db/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

④其他多方面因素引起的衰减（Amisc）

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

4、由反射等引起的修正量

a）道路交叉口噪声修正量

交叉路口噪声修正值（附加值）见下表5.2-6。

表5.2-6   交叉路口噪声修正值

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） | 交叉路口（dB） |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40＜D≤70 | 2 |
| 70＜D≤100 | 1 |
| ＞100 | 0 |

b）两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物为反射面时：△L反射=4Hb/w   ≤3.2db

两侧建筑物为一般反射面时：△L反射=2Hb/w   ≤1.6db

两侧建筑物为全吸收性表面时：△L反射≈0

式中：

W----为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb----为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算

（3）预测模式中参数的确定

各类车型的单车行车速度和在该速度下行驶辐射噪声级是预测模式中两个重要的参数。根据第二章工程分析——营运期噪声污染因素分析结果，特征年昼间（16小时）和夜间（8小时）的车流量分别占总车流量的80%和20%。本次评价选择2018、2022、2027、2032四个特征年为代表进行预测分析。营运期对交通量统计分析可知车型结构比例见表5.2-7，各特征年昼间、夜间交通量预测见表5.2-8，各特征年各车型单车车速见表5.2-9，项目路面结构参数见表5.2-10。

表5.2-7  项目平均车型比例统计表

| 车型 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 46.0% | 31.8% | 22.2% |

表5.2-8  各特征年昼间、夜间交通量预测   单位：pcu/d

| 特征年份 |  |  | 2018 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 | 昼间 | 小型车 | 2060 | 2628 | 3076 | 3340 |
|  |  | 中型车 | 1536 | 1796 | 2080 | 2208 |
|  |  | 大型车 | 1032 | 1268 | 1480 | 1592 |
|  | 夜间 | 小型车 | 515 | 657 | 769 | 835 |
|  |  | 中型车 | 384 | 449 | 520 | 552 |
|  |  | 大型车 | 258 | 317 | 370 | 398 |

表5.2-9    各特征年各车型单车车速 单位：km/h

| 道路 | 时间 | 2018 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2032 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 | 昼间 | 49.3 | 49.7 | 67.5 | 49.2 | 49.6 | 67.3 | 49.0 | 49.4 | 67.2 | 48.7 | 49.1 | 67.1 |
|  | 夜间 | 47.5 | 47.9 | 64.5 | 47.4 | 47.8 | 63.1 | 47.3 | 47.6 | 61.8 | 47.1 | 47.4 | 61.0 |

表5.2-10    项目路面结构参数表

| 路面类型 | 坡度 | 路面高度(m) | 路面宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青混凝土 | 2.55% | 0.41/0.61 | 15.0/21.5 |

### 5.2.1.2噪声影响结果

利用BREEZE NOISE软件，计算本项目营运后2018年、2022年、2027年和2032年四个预测年昼、夜间工程两侧不同距离处噪声影响值，该软件是根据国家环保部2010年4月实施的《环境影响评价技术声环境导则（HJ2.4-2009）》编制，结果见表5.2-11。根据计算结果，分别绘制四个预测年路线两侧等声级图，

55dB（A），距中心线110m

60dB（A），距中心线33m

50dB（A），距中心线119m

55dB（A），距中心线37m

道路中心线

道路中心线

昼间                                      夜间

图5.2-6 2018年项目噪声昼夜等级声线图

55dB（A），距中心线148m

60dB（A），距中心线41m

50dB（A），距中心线173m

55dB（A），距中心线50m

昼间                                  夜间

图5.2-7  2022年项目噪声昼夜等级声线图

50dB（A），距中心线>200m

55dB（A），距中心线70m

60dB（A），距中心线60m

道路中心线

道路中心线

70dB（A），距中心线2m

昼间                                 夜间

图5.2-8  2027年项目噪声昼夜等级声线图

50dB（A），距中心线>200m

60dB（A），距中心线80m

55dB（A），距中心线88m

道路中心线

70dB（A），距中心线8m

道路中心线

昼间                                夜间

图5.2-9  2032年项目噪声昼夜等级声线图

表5.2-11  道路两侧不同距离噪声计算结果  单位: dB（A）

| - 营运期 | - 时段 | - 路肩外不同水平距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 0 | - 20 | - 40 | - 60 | - 80 | - 100 | - 120 | - 140 | - 160 | - 180 | - 200 |
| - 2018 | - 昼间 | 68.5 | 61.4 | 59 | 57.4 | 56.3 | 55.4 | 54.7 | 54 | 53.5 | 53 | 52.6 |
|  | - 夜间 | 63.7 | 56.6 | 54.2 | 52.6 | 51.5 | 50.6 | 49.9 | 49.3 | 48.7 | 48.2 | 47.8 |
| - 2022 | - 昼间 | 69.7 | 63.6 | 60.1 | 58.6 | 57.5 | 56.6 | 55.9 | 55.2 | 54.7 | 54.2 | 53.7 |
|  | - 夜间 | 65.3 | 58.2 | 55.8 | 54.2 | 53.1 | 52.2 | 51.5 | 50.9 | 50.3 | 49.8 | 49.4 |
| - 2027 | - 昼间 | 71 | 63.9 | 61.5 | 59.9 | 58.8 | 57.9 | 57.2 | 56.6 | 56 | 55.5 | 55.1 |
|  | - 夜间 | 66.6 | 59.4 | 57 | 55.5 | 54.4 | 53.5 | 52.7 | 52.1 | 51.5 | 51.1 | 50.6 |
| - 2032 | - 昼间 | 72.1 | 65 | 62.6 | 61 | 59.9 | 59 | 58.3 | 57.7 | 57.1 | 56.6 | 56.2 |
|  | - 夜间 | 67.5 | 60.3 | 57.9 | 56.4 | 55.3 | 54.4 | 53.6 | 53 | 52.5 | 52 | 51.5 |

图5.2-10  各预测年交通噪声与路肩外距离关系图

本工程道路红线两侧45±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域及敏感点执行2类标准。根据表5.2-11及图5.2-10，计算本项目建成后通车后的2018年、2022年、2027年和2032年路线两侧噪声达标距离，计算中选取设计提供的车流量、线位两侧地面以上1.2m作为计算点进行预测，计算结果见表5.2-12。

表5.2-12 项目预测年份昼、夜噪声达标距离*   单位：m

| 时段 年份 |  | 4a类（昼/夜:70/55dB(A)） |  | 2类（昼/夜:60/50dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2018 | S224 | 0 | 37 | 33 | 119 |
| 2022 | S224 | 0 | 50 | 41 | 173 |
| 2027 | S224 | 2 | 70 | 60 | >200 |
| 2032 | S224 | 8 | 88 | 80 | >200 |

*注：表中数值为预测点到道路红线距离。

根据上述计算结果，可得出如下结论：

- 本项目投入运行后，2018年，道路红线外45±5m范围满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间在红线外33m、夜间119m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

b.2022年，道路红线外45±5m范围满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间在红线外33m、夜间119m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间在红线外41m、夜间173m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

c. 2027年，噪声值昼间在红线外2m、夜间70m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间在红线外60m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、夜间达标距离大于200m；

d.2032年，噪声值昼间在红线外8m、夜间88m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间在红线外80m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、夜间达标距离大于200m；

e.车流量预测值越大，噪声影响值也相应较高；

f.同一预测年，相同路段夜间噪声值比昼间低，这是由于夜间车流量相比昼间要低的缘故。

5.2.1.3敏感点声环境影响预测与评价

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定：机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度，本项目工程完成后将在过村、镇路段设置限速标志，且道路最高设计时速为80km/h。

对于保护目标的影响，本环评将按80km/h速度进行预测评价。

本次评价将预测交通噪声对环境敏感点的影响，敏感目标房屋多数低于3层，噪声贡献值与现状监测值进行叠加，特征年预测结果见表5.2-13、表5.2-14、表5.2-15。

表5.2-13 营运期沿线敏感点声环境预测结果（2018年）  单位：dB（A）

| 序号 | 敏感点 名称 | 与红线距离 | 现状噪声值 |  | 贡献值 |  | 采取降噪措施 | 降噪后噪声 |  | 影响叠加值 |  | 执行 标准 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | 小滩村 | 10 | 42.7 | 36.4 | 64.9 | 60.0 | 绿化带降噪、设置减速标志，可降噪约5 dB（A）；距红线小于25m的建筑物安装隔声窗，可降噪约15 dB（A） | 49.9 | 45.0 | 50.7 | 45.6 | 2类 60/50 | 达标 |
| 2 | 李坡村 | 10 | 42.4 | 36.9 | 64.9 | 60.0 |  | 49.9 | 45.0 | 50.6 | 45.6 |  | 达标 |
| 3 | 刘枣林村 | 10 | 42.8 | 36.8 | 64.9 | 60.0 |  | 49.9 | 45.0 | 50.7 | 45.6 |  | 达标 |
| 4 | 西枣林村 | 140 | 42.8 | 36.8 | 54.0 | 49.3 |  | 39.0 | 34.3 | 44.3 | 38.7 |  | 达标 |
| 5 | 单庄村 | 30 | 42.2 | 38.4 | 60.1 | 55.2 |  | 45.1 | 40.2 | 46.9 | 42.4 |  | 达标 |
| 6 | 邵庄村 | 122 | 42.2 | 38.4 | 54.3 | 49.8 |  | 39.3 | 34.8 | 44.0 | 40.0 |  | 达标 |
| 7 | 禹庄村 | 130 | 42.7 | 38.5 | 54.2 | 49.7 |  | 39.2 | 34.7 | 44.3 | 40.0 |  | 达标 |
| 8 | 秦禹庄村 | 42 | 42.8 | 36.4 | 58.8 | 54.0 |  | 43.8 | 39.0 | 46.3 | 40.9 |  | 达标 |
| 9 | 八里庄村 | 140 | 42.8 | 36.4 | 54.0 | 49.3 |  | 39.0 | 34.3 | 44.3 | 38.5 |  | 达标 |
| 10 | 南高庄村 | 80 | 43.7 | 37.4 | 56.3 | 51.5 |  | 41.3 | 36.5 | 45.7 | 40.0 |  | 达标 |
| 11 | 西宋庄村 | 185 | 41.9 | 36.6 | 52.9 | 48.1 |  | 37.9 | 33.1 | 43.4 | 38.2 |  | 达标 |

表5.2-14  营运期沿线敏感点声环境预测结果（2022年）     单位：dB（A）

| 序号 | 敏感点 名称 | 与红线距离 | 现状噪声值 |  | 贡献值 |  | 采取降噪措施 | 降噪后噪声 |  | 影响叠加值 |  | 执行 标准 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | 小滩村 | 10 | 42.7 | 36.4 | 66.7 | 61.9 | 绿化带降噪、设置减速标志，可降噪约5 dB（A）；距红线小于25m的建筑物安装隔声窗，可降噪约15 dB（A） | 51.7 | 46.9 | 52.2 | 47.3 | 2类 60/50 | 达标 |
| 2 | 李坡村 | 10 | 42.4 | 36.9 | 66.7 | 61.9 |  | 51.7 | 46.9 | 52.2 | 47.3 |  | 达标 |
| 3 | 刘枣林村 | 10 | 42.8 | 36.8 | 66.7 | 61.9 |  | 51.7 | 46.9 | 52.2 | 47.3 |  | 达标 |
| 4 | 西枣林村 | 140 | 42.8 | 36.8 | 55.2 | 50.9 |  | 40.2 | 35.9 | 44.7 | 39.4 |  | 达标 |
| 5 | 单庄村 | 30 | 42.2 | 38.4 | 61.9 | 57.0 |  | 46.9 | 42.0 | 48.2 | 43.6 |  | 达标 |
| 6 | 邵庄村 | 122 | 42.2 | 38.4 | 55.8 | 51.4 |  | 40.8 | 36.4 | 44.6 | 40.5 |  | 达标 |
| 7 | 禹庄村 | 130 | 42.7 | 38.5 | 55.6 | 51.2 |  | 40.6 | 36.2 | 44.8 | 40.5 |  | 达标 |
| 8 | 秦禹庄村 | 42 | 42.8 | 36.4 | 60.0 | 55.7 |  | 45.0 | 40.7 | 47.1 | 42.1 |  | 达标 |
| 9 | 八里庄村 | 140 | 42.8 | 36.4 | 55.2 | 50.9 |  | 40.2 | 35.9 | 44.7 | 39.2 |  | 达标 |
| 10 | 南高庄村 | 80 | 43.7 | 37.4 | 57.5 | 53.1 |  | 42.5 | 38.1 | 46.2 | 40.8 |  | 达标 |
| 11 | 西宋庄村 | 185 | 41.9 | 36.6 | 54.1 | 49.7 |  | 39.1 | 34.7 | 40.7 | 38.8 |  | 达标 |

表5.2-15  营运期沿线敏感点声环境预测结果（2027年）   单位：dB（A）

| 序号 | 敏感点 名称 | 与红线距离 | 现状噪声值 |  | 贡献值 |  | 采取降噪措施 | 降噪后噪声 |  | 影响叠加值 |  | 执行 标准 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | 小滩村 | 10 | 42.7 | 36.4 | 67.6 | 62.9 | 绿化带降噪、设置减速标志，可降噪约5 dB（A）；距红线小于25m的建筑物安装隔声窗，可降噪约15 dB（A） | 52.6 | 47.9 | 53.0 | 48.2 | 2类 60/50 | 达标 |
| 2 | 李坡村 | 10 | 42.4 | 36.9 | 67.6 | 62.9 |  | 52.6 | 47.9 | 53.0 | 48.2 |  | 达标 |
| 3 | 刘枣林村 | 10 | 42.8 | 36.8 | 67.6 | 62.9 |  | 52.6 | 47.9 | 53.0 | 48.2 |  | 达标 |
| 4 | 西枣林村 | 140 | 42.8 | 36.8 | 56.6 | 52.1 |  | 41.6 | 37.1 | 45.2 | 40.0 |  | 达标 |
| 5 | 单庄村 | 30 | 42.2 | 38.4 | 61.8 | 58.1 |  | 46.8 | 43.1 | 48.1 | 44.4 |  | 达标 |
| 6 | 邵庄村 | 122 | 42.2 | 38.4 | 57.1 | 52.6 |  | 42.1 | 37.6 | 45.2 | 41.0 |  | 达标 |
| 7 | 禹庄村 | 130 | 42.7 | 38.5 | 56.9 | 52.4 |  | 41.9 | 37.4 | 45.3 | 41.0 |  | 达标 |
| 8 | 秦禹庄村 | 42 | 42.8 | 36.4 | 61.4 | 56.9 |  | 46.4 | 41.9 | 48.0 | 43.0 |  | 达标 |
| 9 | 八里庄村 | 140 | 42.8 | 36.4 | 56.6 | 52.1 |  | 41.6 | 37.1 | 45.3 | 40.0 |  | 达标 |
| 10 | 南高庄村 | 80 | 43.7 | 37.4 | 58.8 | 54.4 |  | 43.8 | 39.4 | 46.8 | 41.5 |  | 达标 |
| 11 | 西宋庄村 | 185 | 41.9 | 36.6 | 55.4 | 51.0 |  | 40.4 | 36.0 | 44.2 | 39.3 |  | 达标 |

表5.2-15  营运期沿线敏感点声环境预测结果（2032年）   单位：dB（A）

| 序号 | 敏感点 名称 | 与红线距离 | 现状噪声值 |  | 贡献值 |  | 采取降噪措施 | 降噪后噪声 |  | 影响叠加值 |  | 执行 标准 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | 小滩村 | 10 | 42.7 | 36.4 | 68.3 | 64.4 | 绿化带降噪、设置减速标志，可降噪约5 dB（A）；距红线小于25m的建筑物安装隔声窗，可降噪约15 dB（A） | 53.3 | 49.4 | 53.7 | 49.6 | 2类 60/50 | 达标 |
| 2 | 李坡村 | 10 | 42.4 | 36.9 | 68.3 | 64.4 |  | 53.3 | 49.4 | 53.6 | 49.6 |  | 达标 |
| 3 | 刘枣林村 | 10 | 42.8 | 36.8 | 68.3 | 64.4 |  | 53.3 | 49.4 | 53.7 | 49.6 |  | 达标 |
| 4 | 西枣林村 | 140 | 42.8 | 36.8 | 57.7 | 53.0 |  | 42.7 | 38.0 | 45.8 | 40.5 |  | 达标 |
| 5 | 单庄村 | 30 | 42.2 | 38.4 | 63.9 | 59.0 |  | 48.9 | 44.0 | 49.7 | 45.1 |  | 达标 |
| 6 | 邵庄村 | 122 | 42.2 | 38.4 | 58.2 | 53.5 |  | 43.2 | 38.5 | 45.7 | 41.5 |  | 达标 |
| 7 | 禹庄村 | 130 | 42.7 | 38.5 | 58.0 | 53.3 |  | 43.0 | 38.3 | 45.9 | 41.4 |  | 达标 |
| 8 | 秦禹庄村 | 42 | 42.8 | 36.4 | 62.5 | 57.8 |  | 47.5 | 42.8 | 48.8 | 43.7 |  | 达标 |
| 9 | 八里庄村 | 140 | 42.8 | 36.4 | 57.7 | 53.0 |  | 42.7 | 38.0 | 45.8 | 40.3 |  | 达标 |
| 10 | 南高庄村 | 80 | 43.7 | 37.4 | 59.9 | 55.3 |  | 44.9 | 40.3 | 47.4 | 42.1 |  | 达标 |
| 11 | 西宋庄村 | 185 | 41.9 | 36.6 | 56.5 | 51.9 |  | 41.5 | 36.9 | 44.7 | 39.8 |  | 达标 |

根据以上计算结果，可得出如下结论：

a．受本项目交通噪声影响，在不采取措施的情况下，项目环境保护目标受噪声影响较大的主要为首排临近道路的房屋，50m范围内，均不同程度超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；

b.在采取相应的措施后，道路红线外45±5m范围内环境敏感点的噪声影响预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路红线外45±5m范围外环境敏感点的噪声影响预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 5.2.2环境空气影响分析

5.2.2.1汽车尾气影响分析

汽车尾气污染物排放量与车流量、车速、不同车型的耗油量及排放系数有关，污染源强可按下式计算：

Q=i=1kNiLiEi

式中：Ni —表示i类车辆的平均流量；

Li —表示i类车辆每百公里的耗油量；

Ei —表示i类车辆每升燃料的污染物排放系数；

Q—表示污染物源强。

本项目车流量见下表，如表5.2-17所示。

表5.2-17  交通量预测结果    单位：pcu/d

| 特征年份 |  |  | 2018 | 2022 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 | 昼间 | 小型车 | 2060 | 2628 | 3076 | 3340 |
|  |  | 中型车 | 1536 | 1796 | 2080 | 2208 |
|  |  | 大型车 | 1032 | 1268 | 1480 | 1592 |
|  | 夜间 | 小型车 | 515 | 657 | 769 | 835 |
|  |  | 中型车 | 384 | 449 | 520 | 552 |
|  |  | 大型车 | 258 | 317 | 370 | 398 |

根据公路建设项目环境影响评价规范，行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，线源中心线即路中心线。污染物排放源强按下式计算：

Qj=i=133600−1AiEij

式中：Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/s·m；

Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h；

Eij——运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。

汽车尾气排放量不仅与车速有关，而且更与车辆类型有关，各种车辆的尾气排放量如表5.2-18所示。

表5.2-18  车辆单车排放因子推荐值(单位：mg/辆·m)

| 平均车速 km/h |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 31.34 | 23.68 | 17.90 | 14.76 | 10.24 | 7.72 |
|  | NOX | 1.77 | 2.37 | 2.96 | 3.71 | 3.85 | 3.99 |
| 中型车 | CO | 30.18 | 26.19 | 24.76 | 25.47 | 28.55 | 34.78 |
|  | NOX | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 9.30 |
| 大型车 | CO | 5.25 | 4.48 | 4.10 | 4.01 | 4.23 | 4.77 |
|  | NOX | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 | 15.64 | 18.38 |

因昼间车流量远大于夜间车流量，故预测时仅考虑昼间最不利条件，不考虑夜间情况，只计算昼间平均小时交通量情况下的废气污染影响。由于本次工程各预测年交通量按全线平均预测，故本工程各预测年CO、NOx污染源强只计算全线平均值本项目各特征年CO、NOx污染源强计算结果见表5.2-19

根据上式及附录中Eij推荐值(本项目设计车速为80km/h，单车排放因子参照80km/h各种车型污染物排放源强)，项目各道路营运期间NOx、CO的排放源强度如下表5.2-19。

表5.2-19  营运期间NOx、CO的排放源强    mg/s.m

| 污染物 | NOx | CO |
| --- | --- | --- |
| 2018年 | 0.637 | 1.281 |
| 2022年 | 0.750 | 1.553 |
| 2027年 | 0.878 | 1.811 |
| 2032年 | 0.942 | 1.945 |

由表5.2-19可知，各预测年CO、NO2污染源强随道路运营年限的增加，交通流量逐渐增大，污染源强也逐渐增大，对沿线空气的污染也随之增强，对道路沿线两侧的敏感点的影响逐步扩大。

针对以上分析结果，评价建议采取以下防治措施以降低汽车尾气对周围环境的影响：

加强道路两侧的交通管理，限制尾气超标车辆上路；

加强全线交通巡察，减少堵车和塞车现象；

加强道路养护及交通标志维修，使道路经常处于良好状态；

④加强道路两侧绿化，种植能吸收（或吸附）CO和NO2的树种；

⑤与沿线敏感点首排住户沟通沟通，尽可能增大沿线敏感点首排住户与道路

红线的距离，在可接受范围内，实行拆迁补偿措施。

### 5.2.2.2运营期扬尘影响分析

运营期道路上将行使一定数量的运输车辆，包括运输渣土等运输车，这些运输车辆如果没有压实和苫盖措施不利，渣土、散体物料等在车辆高速行驶以及颠簸中极易遗散到道路上，经过往车辆碾压而变成细碎颗粒，在车辆气流的搅动下或者自然风速达到相应的启动风速时，这些细小尘土就会被气流带起而漂移到空气中，形成扬尘而对道路两侧环境空气质量造成影响。扬尘污染时道路的重要影响因素之一。

对于道路扬尘治理主要是依靠有关部门加强管理，从源头削减扬尘产生量以及控制起尘条件等，主要包括以下管理措施：

（1）加强沿线施工场地管理，完善工地出入口车辆冲洗措施，不允许运输车辆带泥土上路；

（2）加强对运输单位的管理，保持运载建筑材料车厢的完好性，装载时不宜过满，保持正常的车速，防止在运输过程中抛洒散落，所有运输物料一律篷布遮盖，禁止超载运输；

（3）严格管理建筑渣土运输，运输易产生扬尘物质的车辆应符合相关管理条例规定，实行密闭运输，避免在运输过程中物料遗撒和泄漏；

（4）及时清扫路面扬尘，尽量使工程全线清扫率达到100%，四级及以上大风天气停止人工清扫作业；

（5）改建传统的单一清扫的治理措施，例如喷水后清扫等。

（6）加强本工程路面维修、防止路面损坏，破损路面应及时采取防尘措施并及时修复。

### 5.2.3水环境影响分析

营运期废水主要是降雨冲刷路面产生的地表径流，本项目为线性工程，路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧的边沟；在桥梁上形成的径流，流入退水沟，将桥梁上的雨水通过导流沟先排入雨水收集池内，再定期排放到路两边的排水沟。建议建设单位在道路两侧设置边沟，且边沟进行种草绿化，防止雨水冲刷造成水土流程，失去退水的功能。在桥梁两侧设置雨水收集池，在桥面上设置导流沟，将桥面上的雨水通过导流沟进入雨水收集池，定期清排，或自然蒸发。

路面径流分析

路面径流污染物的浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和降雨前干旱时间长短等，影响因素多，随机性较大。根据有关资料，路面径流水污染物浓度见下表。

表5.2-22  路面径流水污染物浓度

| 项目 | 5-20min | 20-40min | 40-60min | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS（mg/L） | 231.42-158.22 | 158.22-90.36 | 90.36-18.71 | 100 |
| BOD5（mg/L） | 7.34-7.30 | 7.30-4.15 | 4.15-1.26 | 5.08 |
| 石油类（mg/L） | 22.3-19.74 | 19.74-3.12 | 3.12-0.21 | 11.25 |

从上表可以看出，在降雨开始到形成径流的30min内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降很快。根据估算本项目路面径流量约2.68×105m3/a，含有悬浮物的雨水进入沟渠，污染物经沉淀浓度变得很低，影响较小，而BOD5等污染物，由于浓度较低，可以及时得到净化。且道路径流占整个区域地面径流量的比例是很小的，而且被分散在整个沿线，无法形成较为集中的径流污染源。因此雨水径流污染物对河流原有背景浓度的增加量很小，对水体影响甚微，不会改变河流原有水质类别。且路面径流污染物在进入道路两侧边沟后，经过雨水的稀释、沉淀、自净等一系列过程，污染物浓度也会有一定程度的降低。因此，地表径流不会对水环境造成显著不利影响，本项目雨水径流排入道路两侧的退水沟可行。

桥面径流分析

长安大学对北方地区高速公路（本项目类比高速公路桥面）桥面径流污染情况进行的测试结果表明，桥面径流相对路面径流水质污染因子变化范围则较大，其中SS流量加权平均浓度为88.4～347mg/L，COD流量加权平均浓度为79.6～167mg/L，总Pb浓度为0.77～0.05mg/L，加权平均浓度为0.23mg/L，总Zn浓度为1.34～0.15mg/L，加权平均浓度为0.45mg/L。

根据国内的环境影响评价和监测经验，桥面径流进入水体后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但在向下游流动的过程中随着水体的搅动将很快在整个断面上混合均匀，其对河流的污染贡献微乎其微。

评价要求对跨卫河桥梁桥面设计完善的雨水收集系统，在跨河桥梁两端设置收集池，桥面雨水必须经过桥面两侧导流沟收集后经桥两端排入收集池，经沉淀后排放，避免桥面经历对河水造成影响。本项目以30min初期雨水为收集依据，经查阅《城市给排水手册》，鹤壁市暴雨强度计算公式参考距离较近的安阳市，为167L/（s﹒hm2），北段卫河大桥桥宽为11+2×0.5m，桥梁全长666m，南段罗庄卫河大桥桥宽为净 14+2×0.5m，桥梁全长126m，则30min内北段卫河大桥降雨量为240.24m3，南段罗庄卫河大桥降雨量为56.81m3，环评建议北段卫河大桥两端各设置两座60m3，南段罗庄渭河大桥两端各设置一座30m3集水池，经沉淀处理后排入卫河。

### 5.2.4固体废物环境影响分析

固体废物影响主要来自于过往车辆散落的杂物、过往人流遗弃的垃圾和落叶等，约12t/a。这部分固体废物可能会增加大气扬尘和水中的悬浮物，破坏景观。

由于过往车辆散落的杂物与车辆所运载的物料等因素有关，其散落量很难估算，而过往人流遗弃的垃圾则与人们的生活习惯、受教育水平、社区环境管理等因素有关。落地量随社会经济的发展和城市管理水平的提高而逐渐减少。因此，本项目营运期产生的固废对环境影响很小，只要对过往的汽车进行必要的管理，对路面进行定期清扫，是可以减轻或避免对环境的影响。

### 5.2.5社会环境影响分析

（1）对社会经济的影响

项目实施后将为浚县提供良好的交通条件及完善的基础设施服务，为浚县经济发展提供有力的保障，同时为沿线区域的资源开发和经济发展奠定坚实的基础，对区域经济的影响体现在以下几个方面：

①项目建设和运营期间，可以通过工程建设、道路养护等为当地集聚区企业提供良好的交通运输条件、基础设施条件等；

②项目建成后可以有效改善当地路网条件，缓解交通压力，便利的交通条件可以带动市场建设，活跃商品交流，本项目的建设对浚县经济和社会发展将会产生较大的积极的影响。

（2）对当地交通的影响

本项目的改建完成后将进一步完善浚县路网的建设，使居民出行更加便利，有效缓解浚县境内主要通道的交通压力，增强浚县综合交通运输能力，增加了原有道路的通行能力，提高了行车安全性，使行车更快捷、便利。

（3）搬迁影响分析

项目选址区域内涉及范围以内的建筑物拆迁，均属于工程拆迁，无环保拆迁。共包括小滩村、李坡村、刘枣林村共30户。设计部门在外业勘测调查过程中对拆迁户进行逐户核实，了解拆迁户的具体情况，合理计算费用，严格按照国家和地方有关法律法规，在符合法定赔偿标准及拆迁程序的情况下，尽量使拆迁户满意。

道路建设单位成立征地拆迁办公室并制定安置计划，在当地政府和有关部门配合下，从工程建设整体利益出发，统筹安排，充分协商，妥善安置，不留后患，并委托当地公证机构，根据国家有关部门征地拆迁的政策予以相应补偿。在工程施工前通过宣传、教育和政策交底，进一步做好动员和落实安置工作，确保被征地拆迁居民的生活水平不会因本工程施工建成而降低。在遵循国家政策、补偿得到落实后，该建设项目不会因征地拆迁使当地居民生活受到大的影响。

由于目前项目拆迁安置方案和安置地点尚未确定，因此本评价建议在后期拆迁实施过程中遵循以下原则：

由于本项目涉及搬迁均为新建路段，搬迁规模比较小，不存在村庄的整体搬迁。因此在搬迁新址的选择上，可根据鹤壁市浚县有关搬迁政策，由当地政府统一规划，按照节约用地，便利群众生产、生活的原则就近搬迁。务必保证拆迁户有房可居，且保证安置后居住水平不低于拆迁的水平。新址搬迁后，新房整齐美观、新颖实用。公共设施及环境保护设施由村组规划建设，并对新址附近进行植树绿化，将使居民的居住条件和生活环境得到改善。

建议建设单位或地方政府应将征地拆迁安置补偿政策和实施方案在被征地拆迁过程的村庄进行梳棉公示，使群众尽可能了解征地拆迁的相关政策，积极配合征地拆迁工作。

建设单位或地方政府应通过回访等方式检查征地拆迁补偿工作的实施情况，坚决杜绝侵占、截留、挪用补偿款等现象的发生。

第六章 生态环境影响预测与评价

## 6.1生物量损失分析

### 6.1.1生态环境影响评价目的

本项目路线总长38.160公里，其中实际建设里程约为19.169公里，总占地面积971.885亩（均为新增）。工程新征用地，将对现有的生态环境产生一定的影响，因此，调查与分析该建设项目对生态环境的影响是一项十分重要的工作。生态环评的目的就是将项目开发对区域生态系统的影响降至最低，使区域植被得到有效保护，将工程对生态环境造成的负面影响降至最低、防止因工程建设导致区域生态平衡和景观的恶化。

### 6.1.2评价范围

根据该工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定生态评价范围为道路两侧距道路中心线300m范围内的区域。

### 6.1.3评价等级划分

本项目道路全长约38.160km，其中实际建设里程约为19.169公里（≤50km），总占地面积971.885亩（约合0.648平方千米），且本项目所在区域属于一般区域。因此按《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中的工作等级划分依据，本项目生态环境影响评价工作等级确定为三级。项目生态环境影响评价等级判定依据见表6.1-1。

表6.1-1   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 6.1.5生态环境影响分析

根据该工程所在地理区域特征，本次生态环境保护目标主要是生物多样性及穿越的粮食高产区。

6.1.5.1工程占地影响分析

公路占地包括永久占地和临时占地两部分，永久占地是指路基、沿线辅助设施等主要占地；临时占地主要是指施工便道、拌合场、预制场等在施工过程中的占地。以下分别探讨这两类占地的影响。

- 永久占地影响分析

永久占地对生态环境的影响主要是工程占地范围内的植被彻底破坏、生物量减少。

道路施工结束后道路两侧将进行绿化，减少了对道路用地两侧植被的影响，项目占地利用原有老路和部分现状农用地和未利用土地，对生态环境影响较小。

施工期对植被的影响还体现在施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏。一般来说，这种破坏是毁灭性的，但当外界破坏因素完全停止后，道路两侧植被将向着受破坏之前的类型恢复。恢复和演替的速度决定于外界因素作用的程度和持续时间长短，一般是公路竣工后二、三年植被可基本恢复。短期内生物量将低于建设前水平。工程实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，故植被损失不会对生态环境造成明显影响。

2、临时占地影响分析

由工程分析可知，本工程不设施工营地；施工材料均堆放在永久占地范围内；表土临时堆放在道路的两侧，待道路建成后用于后期道路两侧植被的恢复用土。根据工程分析可知，项目不设弃土场，拆除的路面废渣重新利用，评价要求对产生的弃渣用于区域填坑、铺路，做到综合利用，不得随意堆放。

临时占地对生态环境的影响主要是对农田作物及林地植被的破坏及来往车辆和建筑材料的堆放而造成的局部土地生态功能的降低，如改变土壤的酸碱性、破坏土壤有机质、降低土壤的通透性及保水肥性能等理化指标的变化，由此导致动植物（主要是植物）的生长不良。同时植被覆盖率也随之降低，生物量减少。

施工期的临时占地对植被的影响为短期影响，随着土地的复耕这种影响将逐渐消失。临时占地可使区域内的生物种类减少，生物多样性降低，因此施工期后应做好恢复工作，全部恢复原貌。

### 6.1.5.2扬尘对道路两侧生态环境影响分析

本项目施工期和营运期均会不同程度的产生一定量的扬尘，扬尘的主要影响为增大空气中颗粒物的浓度，影响施工沿线环境空气质量，同时，扬尘中的大颗粒物随着风速的减小或在无风状态下进行沉降，沉降到地面，对道路两侧的生态景观产生一定影响。施工期扬尘为暂时性的，随着施工期的结束而消失，不会对道路两侧生态环境产生长久影响。营运期扬尘主要为道路行驶车辆产生的扬尘，为持久性污染，会对道路两侧的景观产生一定影响。经对项目沿线进行踏勘，道路两侧主要为村庄和农田，农作物根据季节会定时进行种植和收获，为减小道路起尘对两侧环境的影响，建议建设单位在道路两侧种植密度适宜的绿化植物。减小道路起尘的扩散量。尽可能减小道路起尘对道路两侧生态环境的影响。

## 6.2水土流失量预测

### 6.2.1水土流失现状评价

道路施工区域多为农田，农作物为小麦及玉米，本项目完成后，道路两侧将绿化，种植景观树木、草坪和花卉等，以达到保护环境作用。

根据本项目所处地理位置，参照《河南省水土保持规划》及水土保持分区图，通过现场勘查，并结合设计资料及沿线地形和工程地质条件，依据水土保持分区原则，工程沿线水土流失现状按地貌单元分区分为冲积平原区。

全线土流失形式为水力侵蚀。根据有关资料和当地水行政主管部门的意见，在现场踏查的基础上，确定全线多年平均水力侵蚀模数为200～400t/km2.a，属轻度侵蚀。

### 6.2.2水土流失预测时段

本工程为建设类项目，预测时段按施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段预测。

工程于2016年5月施工，预计于2018年5月建成，总工期为24个月。项目区雨季为6～9月，按最不利情况考虑，若施工期时间长度达到或超过雨季长度的，按全年计算，不超过雨季长度的按所占雨季长度的比例计算。由于道路施工方式为分段施工，每段施工时间一般在雨季长度左右。本评价按照最不利情况考虑，确定预测时段为24个月；根据项目区气候、降水、土壤等自然条件特点，道路两侧的自然恢复期预测时段为25个月。

### 6.2.3水土流失预测内容与方法

水土流失预测内容主要包括扰动原地貌、破坏土地和植被面积测算、弃渣量、损坏水土保持设施面积和数量、可能造成水土流失量和可能造成水土流失危害分析。

本项目水土流失预测根据其预测内容的差异采用不同方法。对扰动原地貌、损坏水土保持设施面积、水土流失面积及弃渣量主要根据工程设计文件资料结合实地调查进行测算，可能造成的水土流失量主要通过类比分析方法进行预测。

①扰动原地貌、破坏土地和植被面积的测算

扰动原地貌的面积主要利用主体工程布置图，到现场核对、判别地类，取得土地利用现状和各种设施的背景值，然后量算扰动原地貌的分类面积，统计扰动原地貌的面积及其中的植被面积。

②弃土弃渣量的测算

工程因建设产生的弃渣量主要根据主体工程设计资料的土石方情况确定，并依据项目区线路占地面积、边坡开挖、路基填筑，推算工程的土石方工程量和弃土弃渣量。

③损坏水土保持设施面积和数量的测算

水土保持设施主要根据项目区的占地情况，对照水土保持设施的有关界定和《河南省水土保持补偿费、水土流失防治费征收管理办法》（河南省财政厅、物价局、水利厅，豫财预外字[2000]33号）、《河南省人民政府关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》（河南省人民政府，豫政[2008]52号）等文件规定，结合现场调查来确定。

④可能造成的水土流失量预测

a、预测方法

施工期可能造成的水土流失量采用类比法和经验公式法预测，经验公式为：

W=i=1nk=13Fik×Mik×Tik

新增土壤流失量可按下式计算：

ΔW=i=1nk=13Fik×ΔMik×Tik

ΔMik=(Mik−Mi0)+Mik−Mi02

式中：W——扰动地表土壤流失量，t；

ΔW——扰动地表新增土壤流失量，t；

i——预测单元，1、2、3、……n；

k——预测时段，指施工期、自然恢复期；

Fik——第i个预测单元、第k预测时段的预测面积，km2；

Mik—扰动后第i个预测单元、第k预测时段的土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；

ΔMik——第i个预测单元、第k预测时段的新增土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；

Mi0——扰动前第i个单元土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；

Tik——第i个预测单元、第k预测时段的预测时段长度，a。

根据有关资料和当地水行政主管部门的意见，在现场勘探的基础上，确定该区域内多年平均水力侵蚀模数分别为200t/km2.a。

扰动后土壤侵蚀模数取值采用实地调查和类比分析法相结合来确定。根据地形、地貌、土壤、植被、降水等主要因子相似性原则，参照—连霍高速一期相关资料，并与实地调查和专家评判相结合确定扰动后土壤侵蚀模数取值。取值为：路基施工区4500t/km2•a，自然恢复期第一年3600t/km2•a，自然恢复期第二年1300t/km2•a。

⑤可能造成的水土流失危害分析

根据工程布局和施工工艺、项目区地形地貌等因素，结合实际调查及水土流失敏感性分析，确定可能产生的水土流失危害。

### 6.2.4主要水土流失影响因子分析

①扰动地表面积

道路建设区大量建筑物和施工道路等扰动了原地貌，在施工过程中将造成水土流失。因工程建设扰动地表面积较大，是造成水土流失主要因素之一。

②土石方工程

在土石方开挖、倒运和堆放过程中，松散土体在水蚀和风蚀作用下，将产生水土流失。本工程土石方工程量较大，若不采取有效预防措施，土石方工程施工中产生的水土流失为工程建设中主要水土流失来源之一。

③施工工艺

水土保持工程施工时序安排对其防治效果影响很大，大量的土石方工程应避开主汛期；施工区应先修建排水系统；局部地表施工完成后，应及时采取工程措施或恢复植被。若施工时序安排不当，则不能有效预防施工中产生的水土流失。因工程建设施工工序多，施工工序安排是否合理，将对项目区水土流失量产生较大影响。

### 6.2.5预测结果

①可能造成的水土流失量

道路两侧原有土地主要为农田，植被主要为农作物，本项目完成后，两侧将重新栽种适宜的树木，密度与原有相同。根据气象资料统计分析，项目所在区域年均降水量683.2mm，工程路段年降雨量为2.68×105m3/a，主要集中在夏季。

经计算，工程区现状水土流失量为129.6t，施工期和自然恢复期将产生水土流失总量为6091.2t，新增水土流失总量为5961.6t。

②可能造成的水土流失危害

项目区周边有耕地和渠道，如不能及时有效地采取路基边坡的防护和沟头拦挡措施，在水力作用下会导致周边耕地的破坏和废渣进入渠道，对项目区耕地和水利设施造成较大的影响。在项目区建设中，因开挖土石方、道路建设等，扰动了表土结构，给项目区土地、当地农业生产及周边生态环境等带来一定危害。

### 6.2.6综合分析

通过以上预测结果可知，若不采取有效防护措施，项目在建设施工和运行期间都将加剧项目区的水土流短期内造成水土流失量在项目建设施工和运行过程中，应充分考虑水土资源的合理利用与保护，在促进一方经济发展的同时，力求保护、恢复和重建项目区生态环境，改善和提高土地生产力。因此，在工程建设施工和生产运行中认真做好水土保持工作，是减轻项目区新增水土流失危害及各方面负面影响的根本保证。

### 6.2.7绿当量变化分析

（1）生态绿化建设

工程完成后，道路两侧将全部重新栽种适宜生长的树木，以高端景观树木（如国槐）为主，间距在2米左右，种植量在1.9万棵左右，同时在树间种植小灌木（如黄杨）以及草本植物（如虎耳草），约3.8万棵，可以达到绿化环境、保持水土、吸收扬尘等作用，起到对环境的保护作用。

（2）影响分析

1）计算方法

“绿当量”的概念为：恢复等量的光合作用，保证适合的布局，足以抵偿原植被所能发挥的区域生态功能。绿当量即绿色植物生态环境功能的“当量”，本评价以此项指标来定量分析不同植被的生态环境功能。

采用绿当量计算说明本工程建设对该地区地表植被的总体影响，绿当量即补偿某种单位污染物所需要的绿量。主要为道路建设产生的影响，参考道公建设引起的绿当量变化估算方法为：

①根据公路建设项目用地范围内植被分布，统计植被的主要类型及数量，分析施工期植被损失量。

②根据公路主管部门的竣工资料，统计边坡绿化的面积或数量，根据毛文永著《生态环境影响评价概论》建议的绿当量折算系数，计算公路建成后植被恢复和补偿量。

③用营运期植被恢复和补偿量与施工期植被损失量的相对变化率作为判断指标分析公路建设引起的绿当量变化，进而分析对生态系统的潜在影响。

经查阅文献《基于生态绿当量的土地利用结构优化》，各种植被的绿当量建议值见表6.2-1。

绿当量的计算公式如下：

区域绿当量=Σ（不同单位面积或单位株数的绿当量×各种植被所占的面积）

表6.2-1  各种植被的“绿当量”建议值

| 序号 | 植被类型 | 面积 | 绿当量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旱地 | 1m2 | 0.42 |
| 2 | 大灌木或小乔木 | 1株 | 1.5 |
| 3 | 大乔木 | 1株 | 17 |

2）项目绿当量变化

根据以上不同植被类型的绿当量建议值，对工程新增绿当量进行估算，结果见表6.2-2、表6.2-3。

表6.2-2   本项目损失绿当量估算

| 项目 | 数量 | 单位数量绿当量值 | 总绿当量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 64.7923万m2 | 0.42 | 27.21万 |
| 大灌木或小乔木 | 9万棵 | 1.5 | 13.5万 |
| 大乔木 | 2700棵 | 17 | 4.59万 |
| 总计 | － | － | 45.3万 |

表6.2-3   本项目新增绿当量估算

| 指标 类型 | 数量 | 单位数量 绿当量值 | 总绿当量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 2万m2 | 0.42 | 0.84万 |
| 大灌木或小乔木 | 3.8万棵 | 1.5 | 5.7万 |
| 大乔木 | 1.9万棵 | 17 | 32.3万 |
| 总计 | － | － | 38.84万 |

经计算本项目施工损失绿当量45.3万，项目建成前后区域绿当量增加38.84万。工程建成初期，由于栽种的树木尚小，其生态功能还不强，绿当量还不能达到计算值。但随着时间的增加，绿地的生态功能逐渐增强。经过3-5年左右的时间，将能达到计算的绿当量增量。

### 6.2.8道路建设的生态分割影响分析

道路是连接城市与城市、城市与乡镇的通道，是人类互相连接的廊道。但是，对生物来说，尤其是对地面的动物，它却是一道屏障，起着分离与阻隔作用。公路的分割使景观破碎，将自然生境切割成孤立的块状，使生境岛屿化，使生活在其中的生物变得脆弱(生物不能在更大的范围内求偶与觅食)，不利于生物多样性保护。

### 6.2.9对道路沿线区域内野生动物的影响分析

在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的稀有动植物及受保护的野生动植物种群，属于生态环境非敏感区。公路沿线绝大部分为农田生态系统和林地生态系统，由于受到人类活动的影响，野生动物组成比较简单，种类较少。评价区域内的主要动物有野鸡、野兔、鼠类、喜鹊、山麻雀以及家养的牛、狗、猪、羊、兔、鸡等。本公路的修建不会对区域内野生动物产生不良影响。

### 6.2.10道路建设对沿线景观的影响分析

营运期景观环境的影响

对可恢复性工程占地，包括道路用地范围内绿化用地，一定程度上有利于缓解公路沿线占用农田损失，且道路绿化也是地方景观环境建设的重要内容。

项目建成营运后，与周边公路衔接构成当地骨架路网，必将推动和刺激当地多样性经济发展，提高区域物流的经济转化效益，加速地方特色产业发展进程，也必将对沿线地区的自然和人工景观格局产生重要影响，主要表现为：

①项目建成营运后，地方交通更为便捷，沿线自然景观人为干扰加强，一定程度上，沿线人工景观增强，如城镇景观及农田景观等。因此，沿线景观同质性增加，景观多样性降低。

②项目建成营运后，必然带动和促进沿线地区公路建设，路况进一步改善，路网进一步完善，区域以物流为特征的产业发展水平进一步提高，综合经济实力增强，人文环境建设力度加大，因此，景观环境建设的要求也必然越来越高，如城镇绿地、路域绿化美化等，这在一定程度上促进了景观资源永续利用与保护的生态理念。

③项目建成营运后，必然促进沿线地区农业生产活动，如农林蔬果运输及新特作物品种引入，活跃了地方经济市场，促进了沿线群众的收入。一方面，公路建设促进了沿线地方经济的发展，对地方产业结构调整具有重要意义，如便捷的交通条件，可能促使沿线传统农业生产模式向集约型转变，使劳动密集型产业向知识密集型转变；另一方面，公路建设对沿线景观环境的扰动加强，使路域景观同质性增加，多样性下降，景观自然属性降低，因此，为了环境美化，输入景观系统的物流、能流也必然增加，同时景观的人为管理力度和难度必将加大。

### 6.2.11道路建设对粮食高产园区的影响分析

经现场踏勘，根据浚县土地利用现状图道路沿线主要为一般农地、基本农田及住宅用地，王庄镇规划生活配套区西侧及南侧为粮食高产区，用地属基本农田，本项目距西侧粮食高产区最近距离约260m，穿越南侧粮食高产区，穿越长度从019乡道至刘枣林村北约2km，粮食高产园区主要以种植小麦、玉米等为主，本项目的建设并不会造成粮食高产园区植物多样性的降低。

根据项目建设规划，不在粮食高产园区设置取土场、水稳拌合场、施工营地等，不会因机械碾压、人员踩踏等情况造成土壤结构发生变化。

公路永久占地会使耕地面积减少，影响粮食高产园区的产量，减少农业收入，对区域农业经济产生一定影响。汽车尾气排放到大气中,渗透到水、土壤中,并逐渐积累,会对沿线植物产生不良影响,使其生存环境恶化。废气污染的程度会随着公路运营时间的增长及交通量的增加而不断加重。

项目走向占地已取得浚县国土资源局土地预审意见，符合浚县土地利用规划，为保护基本农田的数量平衡，必须按照《中华人民共和国土地管理法》和《基本农田保护条例》等有关法律法规的规定向县级以上人民政府土地管理部门提出申请，经同级农业行政主管部门签署意见，报国务院审批。经批准占用的耕地，按照“占多少、垦多少”的原则，认真执行耕地补偿制度。建设单位对工程占用的耕地和基本农田，按规定应交纳征用该土地的耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。对于路基施工工程区内有肥力的表土层，应在工程施工前先对其进行剥离，平均剥离厚度30cm，可用于新开垦耕地、其它耕地的土壤改良或覆盖于路基边坡，并应落实水土保持方案的要求。

6.2.12取土场生态影响分析

根据初步设计，本项目取土场拟全部复耕，原则上不会造成耕地数量下降，但取土对土壤扰动很大，可导致耕地数量短期下降、生产力下降等各类影响，包括：

- 大面积的取土场导致区域耕地数量短期下降；

本项目露点共设置3个取土场，均紧邻乡镇道路和利旧道路，采取分散取土的方式，取土后重新恢复成耕地，因此对沿线乡镇土地利用会有短期数量下降，影响相对较轻；

b、取土使地表植被损失，造成水土流失，同时取土将破坏表层土壤结构和表层熟土损失，这些均将导致土壤肥力下降，导致农田生产力下降；

土壤耕作层是农作物根系生长和发育的主要层次，是土壤肥力最集中和土壤结构最良好的层次，也是人们经过长期的耕作熟化而形成的，其深度一般为15～30cm。取土导致表层耕作层土壤全部被扰动，并加剧水土流失，这种扰动一方面表现在直接的物理影响作用，另一方面也会降低了土壤耕作层的土壤肥力，施工结束后，取土场很可能成为低产田。

因此，必须采取一定的生态恢复措施来减轻这种不利影响。一般情况下取土场复耕需要3年以上时间，恢复慢的主要原因是土壤氮肥不足，磷肥及有机质含量缺乏。如果能取土前收集表土，取土后覆盖表土，并加强经营管理，及时进行排灌、施足底肥，可以缩短土壤恢复期。

c、取土后可能形成新的低洼地，致使排水系统不畅，出现内涝；

本项目取土深度在0.3～1.0m之间，对于冲积平原区域的取土场，取土后很可能形成低洼地。为此，设计中已经考虑了以下措施：加大排水沟的尺寸，并限制取土深度，通过人为设置的缓倾坡度，使两侧地标积水能流入排水沟，通过沿线的自然沟渠进行排泄，可保证取土还耕地的正常使用，不致被洪水淹没。

## 6.3施工期生态环境保护措施分析

本项目建设过程中对生态环境保护以及水土保持措施如下：

（一）减少临时占地的措施

工程临时占地对自然植被、地表土壤、地貌地形破坏较大。工程临时占地会破坏土壤的理化性质，降低土壤肥力，导致农田生产力衰退，增大水土流失量。尽量将临时占地设置在路线永久占地范围内，为减少施工便道临时占地面积，可直接利用现有道路和铺设好的路基。

（二）临时占地的恢复措施

施工时的临时占地，应将原有地表层耕作的熟土推至一旁堆放，待施工完毕后，再将这些熟土推至恢复原有表层，以利以后耕作。对沿线河流、沟渠施工时，施工弃渣应运到指定地点，不得随意丢弃和堆放。

（三）表土堆场保护措施

堆放表土时，控制边坡坡降比1:2左右，堆土高度2m左右，夯实表面播种结缕草、扒地草、白茅等草本植物以保持养分并固着土壤颗粒，必要时在表面覆以草席，在堆放场周围开挖排水沟，排水沟易采用梯形断面，底宽30cm，高30cm，内坡比1:1，内壁夯实，排水沟与附近已有沟渠相通。

（四）路基的保护措施

（1）路基施工

路基施工采用逐层填筑分层压实的施工方法，在填筑路堤的同时进行边坡排水和防护工程，并合理组织施工，做到工序紧凑，以缩短工期，减少水土流失量。

（2）雨季施工

及时获取气象信息，提前了解降雨情况，制定雨季施工计划。对高填及不良地质路基等路段，应尽量避免雨季施工；不能避免时，应保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象；若防护工程不能同时开展时，对边坡及施工面应采取加盖防水雨布等防护措施。

（3）其它保护措施

在有雨水及地面径流处开挖路基时，应设置临时性沉淀池，在沉淀池出水的一侧设土工布围栏，再次拦截泥沙。当路基建成、过水涵洞铺设完毕后，推平沉淀池。

（4）植被保护和恢复措施

本项目施工期对临时占地的植被保护采取施工期间保护和施工结束后恢复。

施工前收集准备复耕的临时用地的表土（50cm厚），并妥善保存，施工结束后及时覆土平整，以便复耕。临时用地中拟恢复成耕地的部分，应清除表层难以降解或对农作物有害的固体废弃物；拟恢复成林地的部分，工程结束后应及时植树或播撒草籽。另外施工时，要规范施工行为，不影响征地范围外的植被。

本区与农田、村宅交错分布，面积广阔，牲畜活动繁殖。目前在村落、路旁零星分布有杨、槐等乔木，主要为人工种植的柏树，其次为低矮灌木丛，植被情况较好。

（5）排水设施

排水设施指汇集并排除路面雨水，以防止路基受水流浸蚀。道路设置边沟排除雨水。

①路基排水

路基排水系统主要路基边沟、排水沟、截水沟和桥涵等组成。路线以纵向排水为主，经桥涵横向排出。路基排水原则上采用纵向和横向排水相结合，充分利用现有的排涝系统。对于现有水利设施相干扰的路段，为保证边沟内的水能顺利排出，拟采用人工填高沟底标高，并设置横向排水槽的办法将边沟内的水引至河沟。

②路面排水

填方段路面排水采用集中排水型式，在土路肩部位设拦水缘石，路面水通过路面合成坡流至路面边部，隔一定距离通过边坡泻水槽迅速排至路基边沟。

路面边缘防排水系统：在土路肩部位设置透水水泥砼预制块，与路面下面层直接相连，以排出渗入路面面层内部的路面渗水。为防止雨水渗入路基影响路基稳定，在透水水泥砼预制块顶部用2cm厚水泥砂浆抹面，使雨水不能渗入路基。

## 6.4营运期生态环境保护措施

绿化带绿化的方式与方法：

1.传统的以绿篱为主的绿化带

(1)两侧绿篱，中间是大形花灌木和常绿松柏类、银杏或球根类花卉间植。这种形式绿化效果较为明显，绿量大，色彩丰富，高度也有变化。缺点是修剪管理工作量大，管理不到位或路口转角处处理不好，会影响司机视线。

(2)两侧绿篱，中间球根类花卉和小花灌木或草花间植。绿化效果也较为明显，色彩丰富，高度变化不如上一种明显。修剪工作量大，对司机视线没有影响。

(3)单侧绿篱(多在慢车道一侧)和球根类花卉、草坪搭配，绿篱有直线的也有曲线的，形式较为新颖，绿化效果很好。

2.以草坪为主的绿化带(适合于宽度在2.5m以上的绿化带)

(1)草坪上植球根类或棕榈，株距8m~l0m以上，亦可间植花灌木。

(2)草坪占绿化带面积的大部分，草坪上布置少量花卉和小灌木，可以是自然式也可以是简单的图案。

评价建议本项目以保持水土、恢复生态同时美化环境的原则采用合适的绿化带方案，能够有效防止水土流失，稳定快速植草绿化的系统工程，能够快速的恢复植被。

## 6.5小结

（1）工程建设将改变土地利用方式，减少植植被覆盖面积及其覆盖率，降低系统的总生物量，对生态系统的稳定也有一定负面影响。

（2）施工期对生态环境的影响是暂时性的，主要是受临时占地及取土作业的影响。它能使系统的生产力受到影响，物种多样性暂时减少。但只要重视植被的保护和加速植被恢复，能够减轻这种不利影响。

（3）在营运期，主要是土地的占用、沿线两侧农户耕作阻隔及过往车辆等对系统产生的长期的不利影响。主要影响表现为公路两侧的植物的生物量有所减少，而这种影响对于区域内以家畜饲养为主的动物来说影响相对不大。

（4）拟建公路沿线没有国家、省、市级保护的珍稀濒危物种及国家、省、市批准建立的自然保护区，故不存在该方面的影响。

（5）采用绿化等植被恢复措施可在一定程度上减轻工程建设对生态环境带来的负面影响。通过提高生产力的途径能够消除对农业生产的影响。

从上述分析可知，建设工程对评价区生态环境现状影响范围和程度均不太大，大多处于一般影响程度。因此从对生态环境影响的角度看，该项工程建设是基本可行的。

第七章  环境风险分析

## 7.1营运期环境风险分析

根据项目工程设计文件，本项目共建设道路路线总长38.160公里，其中实际建设里程约为19.169公里，利用原有道路约为18.991公里，总占地面积约971.885亩。全线设置桥梁共3座，主线上共设置桥梁2座，上跨范辉高速分离式立交1座。全线涵洞共计11道，均为新建。

本项目选址用地现状多为农田和原有老路，调查表明，近年来浚县道路工程施工时基本没有产生较大的环境风险事故。因此本评价不对施工期环境风险进行工程分析。

本项目建设内容为新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程，风险因素主要为道路危险品运输、过河段道路对河流水体污染等事故风险。

道路营运期间对危险运输车辆通过将严格进行管理。运输危险品的车辆如果获许上路行驶，将按照公安交通管理部门的要求确定行驶路线和时间，所以因危险品运输对环境造成严重影响的可能性极小。由于危险品品种较多，危险程度不一，交通事故严重程度也相差很大，故应对危险品运输事故污染风险进行具体分析。

一般来说，交通事故中一般事故占多数，重大事故次之，特大事故更少。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易燃、易爆品的交通事故，主要是引起火灾、爆炸或可能导致部分有毒气体污染环境空气，或者液体污染物泄漏污染土壤和地表水体。

A.运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起火灾或爆炸。如果在桥梁上发生，可能损坏桥梁构筑物，并危及桥梁上行驶车辆的安全。但这种情况出现的机率极小，并且是局部的、短暂的，影响一般不会扩散，所以对沿线环境的影响不大。

B.运输具有发挥性的有毒有害化学品的罐车发生倾覆事故导致罐体破损，有毒有害气体散逸，进而污染周围环境空气，直接影响到附近生物生存的环境及周围村庄人员身体健康和人身安全，后果极为严重。

C.最大的危害是当危险品运输车辆在跨河桥梁上出现事故，使运送的固态危险品或液态危险品（如农药、汽油、硫酸等）泄漏后流入地表水体，污染河流水质。

过河段道路在施工期、营运期间均有可能对经过地表河流水体造成污染。本项目保护地表水体主要为二干截渗沟和文明南支渠。

## 7.2环境风险事故的控制和防范措施

结合本项目沿线环境特征，为防范本项目营运期运输风险造成的环境污染，本项目营运期的管理部门应协同地方交通部门、消防、环保等单位联系建立风险事故的应急预案，由于目前还没有针对道路工程环境风险评价的技术导则，本报告参考《建设项目环境风险评价技术导则》中编制应急预案的原则提出如下各项要点：

## 7.2.1桥梁风险防范措施

本工程上跨卫河，经调查，本工程所跨越沟渠用水均为农灌用水，不涉及饮用水源。为了避免在桥上可能出现的因运输危险物品造成的泄漏等环境事故，本评价要求建设单位在建设时做到以下防范措施：

（1）结合当地交通部门，严格检查危险品运输车辆的行驶，证件不齐全一律不允许在本工程上行驶；

（2）在桥梁两侧设置提示标志，并在上桥前设置减速带，以降低事故发生概率；

（3）加强桥梁防撞护栏的硬度，使其能够承受一定重量的冲击，避免发生车辆掉入水中的事故；

（4）在桥梁两侧设置集水池，桥梁上设置导流沟，导流沟与集水池相连，一旦发生事故，可以将危险品首先收集在集水池内，避免溢流入河，并联系相关部门及时清运；

（5）桥梁两侧设置护栏，防止人员在跨河路段掉进河里。

（6）道路两边均设置排水沟，桥面设置导流沟，桥梁两侧设置集水池，桥面雨水经过导流沟首先进入集水池，一般雨水清理到道路两侧边沟内，发生污染废水时相关单位进行清理运走进行处理。道路径流占整个区域地面径流量的比例是很小的，而且被分散在整个沿线，无法形成较为集中的径流污染源。因此雨水污染物对河流原有背景浓度的增加量很小，对水体影响甚微，不会改变河流原有水质类别。且路面径流污染物在进入道路两侧边沟后，经过雨水的稀释、沉淀、自净等一系列过程，污染物浓度也会有一定程度的降低。因此，雨水不会对水环境造成显著不利影响。

## 7.2.2道路过河段污染水体风险

在桥梁施工场地设置沉淀池，施工过程中产生的泥浆等进入沉淀池沉淀后循环利用，并对沉淀池进行定期清理，清理处的沉淀物运至附近临时堆场进行集中堆放和防护，及时外运处理。桥梁施工应尽量选在枯水期，可减少对水体的污染。

建议从以下几个方面降低营运期间对水体的污染：

①设置桥面径流应急收集系统；

②设置警示标志；

③限制过桥车辆车速；

④严禁超载、滴漏的运输危险化学品车辆过桥；

⑤建议相关部门为运输危险化学品的车辆指定安全路线和停车位置。

⑥如过往的化学品及危险品运输车辆在过河段发生事故，应及时报告相关部门进行处理，安排人员利用装土沙袋对污染河段在桥梁两边及时进行截留，将被污染的河水及时清理出去，保证污染河水全部清理的前提下再对河流进行疏通。

沟渠均为灌溉水渠，不涉及景观用水和饮用水源，在发生污染的情况下如处于灌溉季节，应通知村民立即停止灌溉，防止污染水体进入农田后对农田土壤产生污染，从而降低农田的肥力，对农作物种植产生显著影响。

## 7.2.3管道风险防范措施

经现场沿线踏勘，道路通过区域不涉及管道设施，与国道324和S215交叉后，不进行改建和新建，直接利用G324、S215，不涉及管道风险。

## 7.2.4事故的控制和防范措施

（1）应急计划区

本项目的应急计划区主要指沿线区域，重点保护目标小滩村、李坡村、刘枣林村及卫河。

（2）应急组织机构、人员

建设单位或未来的管理单位应成立应急事故组织机构，该机构人员日常负责环境风险事故预防和应急救援的培训和训练。一旦发生事故，立即成立事故应急指挥部，负责应急处理工作。

项目周围地区的应急组织机构、人员由建设单位或者未来的管理单位与主编环境保护目标负责人等协商组成。

（3）预案相应程序

一旦发生风险事故，可能导致运输的物料或其它污染物排入外环境中，必须依照法律、法规进行通报和报告有关情况并及时采取措施。包括立即采取处理措施，对已发生的污染立即采取减轻消除的措施，防治污染危害进一步扩大；将污染事故及时通报可能受到污染影响的单位和公众，以使他们能够采取必要的防护措施（包括人员疏散）；向当地环境保护行政主管部门和有关部门报告并配合调查处理。

（4）应急救援保障

应急设施包括防止物料燃烧、爆炸和进一步扩散进入外环境的硬件设施，包括偶：

a.消防设备：包括各类灭火器材；

b.防扩散设施：主要是指污染物的收集设施和污染物的防扩散设施等。

应急措施包括：

c.管理措施

- 对物料泄漏进行封堵；

- 事故现场不得出现明火；

- 附近区域内的车辆和公众应立即撤离，其他车辆和公众不得再进入事故区域；

- 发生事故的车辆应立即拖离桥梁区域；

- 如有条件，应立即封堵事故区雨水、污水排放口或者渠道，将泄漏物品集中收集。

d.泄漏物料的清除清理措施

如果车辆在边沟发生泄漏，遗留在边沟内的物料应根据物料理化性质、按照应急预案的要求、采取相应的清理清除措施，将其封堵控制在短距离范围内，例如使用吸污车或其它设备尽量及时吸走处理。

（5）报警、通讯联络方式

建设单位或者未来的管理单位应明确与相关单位、周边环境保护目标负责人联系畅通。事故应急小组成员熟知应联系的对象和联系方式。

（6）应急抢险、清除及控制措施

应急预案中应包括如何组织相关人员迅速投入应急环境监测、抢险中，科学合理的清除泄漏物质并控制其进一步扩散。

随着我国近年对交通安全管理力度的加大，环境风险产生的几率越来越小，另外，公路建设并不是产生这种突发性风险的直接原因，而且公路质量与路况愈好，发生风险的可能性愈小。

至于在公路非环境敏感点位与区段发生的非剧毒、高爆化学物质的交通污染风险影响，一般说来，其影响范围较小，易于处理，对环境污染及人群的危害也不会很大，但它也要比一般交通事故的污染危害后果严重得多，也应引起重视，并将其发生率降至最低。

第八章  环保治理措施论述

## 8.1施工期环境保护措施

## 8.1.1施工期噪声污染防治措施

项目施工期间的噪声主要来自施工机械、运输车辆产生的噪声。如桥梁施工时钻机、发电机、卷扬机、推土机、压路机等产生的噪声；公路面层施工时铲运机、平地机、压路机等。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》的相关要求，施工期噪声的污染防治措施：

①应尽量采用低噪声机械，并做好施工机械的日常维护；

②合理确定工程施工场界和合理安排施工场地；

③尽量避免在施工场界周围存在居民生活区；

④合理确定物料运输路线，在运输路线穿镇过村时，做到减速慢行和禁止鸣笛；

⑤固定地点施工机械操作场地尽量设置在300m范围内无村庄、居民区等敏感人群的地方；

⑥施工场地300m范围内有居民区的地方，夜间22∶00～次日6∶00、午间12∶00～14∶00严禁施工；

⑦在小滩村、李坡村、刘枣林村、秦禹庄村附近施工要设置临时声3m高及以上屏障。

## 8.1.2施工期空气污染防治措施

施工期造成环境空气污染的主要因素是土石方的开挖、运输车辆尾气、铺设沥青过程中产生的沥青烟和粉尘、施工区扬尘等。施工过程中应采取如下措施：

（1）水泥、砂、石灰等易撒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘；

（2）施工时堆场的位置应根据主导风向，尽量选择设在附近村庄或居民点下风向150m以外，同时加强对堆场的管理，必要时在堆场表面喷洒润滑剂使材料稳定，以减少扬尘，并采取加盖蓬布等遮挡措施；

（3）配备洒水车，对沿线施工便道和进出堆场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水二次，上、下午各一次。进出堆场道路的路面应保持湿润，并铺设竹笆、草包等，以减少扬尘。

（4）必须在施工沿线道路两侧设置3.0m以上围挡，且围挡应密闭，开挖土方应加盖防尘网，减小开挖过程扬尘产生量，土方经填补平衡后无外抛土方产生。且及时关注天气变化，在大风天气应停止施工，对施工场地进行遮盖。

## 8.1.3施工期水污染防治措施

（1）施工材料堆场应尽量远离灌渠、河流，确因工程建设需要而临时堆放在水体附近的建筑材料，必须妥善堆放，防止进入河流；在施工场地内修建一些简易沟渠和隔油沉砂池，将建筑施工废水引入隔油砂淀池处理后降尘，施工完成后推平沉砂池。

（2）公路桥梁施工过程中产生的淤泥、废渣、油污等，可能会造成渠、道堵塞及对水体造成污染。因此桥梁施工时应设置围堰，并对河流进行疏通导流，加强管理，加强对工人加强教育，科学施工；在桥左右两侧各设一泥浆沉降池，沉降池尺寸为6×5×2m。将泥浆水收集，经沉降池沉淀处理后排入附近河道水体。干泥浆可用于公路绿化耕植土；禁止在河堤内设立建材堆场；施工时必须对施工机械严格检查，防止油料泄漏，禁止将污水、弃渣抛入水体。

（3）本工程均租用附近村庄的民房，生活污水产生量很少，主要污染物产生浓度为SS 80mg/L，COD 250mg/L，NH3-N 20mg/L。施工人员生活污水利用租赁民房排水系统排放，民房生活用水排放至旱厕，定期清运。

## 8.1.4施工期固体废物污染防治措施

施工期固体废弃物主要来自路基铺设时产生的废渣，对产生的弃渣用于区域填坑、铺路，做到综合利用，不得随意堆放。项目不设施工营地，生活垃圾采由租用民房处理系统处理。

## 8.1.5施工期生态环境保护措施

（1）严格按照设计文件施工，禁止随意乱挖、乱掘，避免占用计划外的农田，严禁将工程废渣随处乱排，更不允许排入附近地表水体；尽量保护征地范围内的林木，尽量减少对作业区周围植被的占压与破坏。

（2）在路基填筑过程中，应对地表上层30cm厚的表层土进行剥离和保存，作为公路建设工程结束后，地表植被恢复和景观绿化工程所需的种植土。

（3）水土保持措施

主体工程区：对路基采用逐层填筑，分层压实的施工办法。在填筑路堤的同时进行边坡排水和防护工程。路基工程尽量采用机械化作业，并合理组织施工，缩短工期。

防护工程：路基施工前在路基两侧开挖临时排水沟，排水沟采用梯形断面，沟壁夯实，结合地形在排水沟处设沉砂池，水流经沉砂池后，排入附近的自然沟道，尽量做到公路的排水防护系统与公路建设同步实施。

## 8.1.6施工期拆迁环保措施

拆迁过程中会产生扬尘和建筑垃圾等固体废物，建议采取相应的防护措施以降低对环境的影响。

（1）扬尘污染防治措施

减缓扬尘的有效措施是在施工现场和边界加设围挡，有条件的情况下对易产生扬尘的材料应堆放在工棚内。为控制无组织扬尘对环境空气的影响，建议采取以下防尘措施：

●遇大风天气，应加大喷洒水量及喷洒次数，尽量不施工，用蓬布压盖堆积的土方并及时清运；

●运输车辆不宜装载过满，采用蓬布压盖；

●运输通道及时清扫、洒水，以减轻汽车行驶扬尘。

（2）为减少建筑垃圾在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

●施工单位必须按规定办理好余建筑垃圾排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点倒弃。

●车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。

●对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置；对砖瓦等块状和颗粒废物，可采用一般堆存的方法处理。

将拆迁施工的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。

## 8.2营运期环境保护措施

## 8.2.1营运期噪声污染防治措施

本次评价将预测交通噪声对200m以内环境敏感点的影响，敏感目标房屋多数低于3层，由预测结果可知：2018年、2022年、2027年、2032年，45±5m范围外环境保护目标昼夜噪声预测值不同程度超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）（2类标准）现象。

受本项目交通噪声影响，项目环境保护目标受噪声影响较大的主要为首排临近道路的房屋，45±5m范围外均不同程度超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

建设单位必须采取有效防治措施，减轻噪声影响，针对营运期噪声污染防治措施，建议建设单位做好以下几点：

①公路路基材料选用优质沥青，不使用水泥路面，水泥路面因为其水泥的强度特性会使汽车在水泥路面上行驶时产生大量的噪音。

②建设单位应预留安装隔声窗的环保投资，本项目营运后应对环境保护目标处进行噪声监测，如出现噪声超标和居民反映噪声过大，应及时为临路环境保护目标安装隔声窗。

③尽可能拉大道路红线与沿线敏感点（尤其是敏感点首排住户）的距离，在道路与敏感点中间位置设置绿化带，种植高低相间的绿化树木，增大噪声至敏感点的衰减量。

④邻近敏感点位置设置减速、禁鸣标志，有必要的地方与交通管理部门协商设置减速带，通过降低车速减小噪声源。

⑤公路建设完成后交通噪声等或多或少会对两侧敏感点产生一定的影响，各环保措施的实施由建设单位（浚县公路管理局）负责。

采取以上措施后，交通噪声可降低20B（A）以上，环境敏感点处的声环境质量基本可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 8.2.2营运期空气污染防治措施

营运期对环境空气的污染主要来自过往车辆所排放的汽车尾气、路面扬尘，主要污染因子为CO、NOx、TSP等。

主要采取的措施为加强道路管理和路面养护，保持道路良好营运状态，减少塞车现象；加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，在公路入口处进行检查，运送上述物品需加盖篷布；对道路路界内进行绿化美化工程专项设计，选择栽种可净化空气的树种，并做好绿化工程的实施和管养工作。

## 8.2.3营运期水污染防治措施

营运期污水主要为路面径流，径流中主要污染物来源为过往车辆滴洒或泄漏的石油类。暴雨径流是营运期产生的非经常性污染，主要是暴雨冲刷路面，但在进入道路边沟后，经过雨水的稀释、沉淀、自净等一系列过程，污染物浓度会有一定程度的降低。因此，不会对地表水体造成污染。

## 8.2.4营运期生态环境保护措施

（1）道路营运管理部门必须强化绿化苗木的管理与养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。

（2）配备专业人员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。

（3）加强对沿线水土保持工程实施、结构物、边坡防护设施维护保养，保证不发生大范围、大强度的水土流失事故，应制定水土流失事故应急方案，包括抢修人力、物力、调度等保障。

## 8.3环境风险防范措施

危险化学品具有易爆、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，特别是在运输中容易发生燃烧、爆炸等化学危险安全事故，且一般危险化学品的危险性多数均具有二重甚至多重性。因此，危险化学品运输过程中一旦发生泄漏事故，应立即采取以下措施：

(1)驾驶员和押运人员应立即向有关部门报告(当地消防、环保、安监、公路部门、医院、行业主管部门等) ，说明所载化学危险品的名称和泄漏的情况，在等待专业人员救援的同时要保护、控制好现场。在保证自身安全的情况下，采取一切办法切断事故源，查清泄漏目标和部位。

(2)疏散无关人员，隔离泄漏污染区。如果是易燃易爆化学品的大量泄漏，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。

(3)事故发生后，应根据化学品泄漏扩散的情况或火焰热辐射所涉及到的范围建立警戒区，将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

(4)对于气体泄漏物，紧急疏散时应注意：如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施并有相应的监护措施；应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区与着火区。

(5)对于少量液体泄漏物，可用砂土或其它不燃吸附剂吸附，收集于专门的容器内后进行处理；大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。

(6)在跨河的敏感路段一旦事故发生，要采取紧急应急措施。根据危险品性质的不同，采用适当的手段，使事故污染能够降到最低，泄露的液体可经桥面的导流渠进入设置的事故池中，然后根据不同的物质将事故池中的废水进行处理，严禁泄漏的液体进入河流。

综合以上分析，要把危险化学品运输事故减少到最低限度，完善法规标准、健全管理机制是保障，运输业户严格守法、确保安全运输条件、做好车辆设备检验、完善制度规章规程、认真组织培训教育是基础，政府部门严格执法力度、大力宣传培训、严格资质审验、强化市场监督管理是关键。另外，建设单位和政府有关部门应做好危险化学品事故的应急救援准备工作，包括救援队伍的培训、救援组织的健全、救援设备的配置、事故应急预案的编制等。

## 8.4社会环境保护措施

本项目的建成将极大地改善浚县的交通环境，进一步完善区域干线公路网结构，更好的发挥干线公路网的整体效益，对提升沿线面貌、促进经济发展具有很大的积极意义。

本项目的建设，将会改善沿线的交通运输条件，加快城乡贸易流通，带动沿线诸多行业的发展和资源的开发利用，促进区域经济发展，直接或间接地会提高居民的收入水平，改善居民的生活质量。

本项目对人群健康的不利影响主要是交通噪声，影响范围主要是道路中心线外两侧200m内居住的居民，对其正常生活产生一定影响和干扰，特别是在夜间，影响居民的休息，从而对身心健康造成一定的危害。但通过采取有效的减噪措施，可有效降低交通噪声对人群健康的不利影响。

### 8.5本项目运营期敏感点防护措施一览表

| 环境保 护目标 | 方位 | 与道路红线最近距离/m | 规模概况 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#小滩村 | W/E | 10 | 2563人，多为平房，首排住户18户（90人） | 小滩村、李坡村、刘枣林村、秦禹庄村邻路第一排住户窗户设置双层隔音窗，并设置设置绿化带及限速标志，其他村庄设置绿化带及限速标志 |
| 2#李坡村 | W/E | 10 | 563人，多为平房，首排住户11户（35人） |  |
| 3#刘枣林村 | W/E | 10 | 896人，多为平房，首排住户14户（40人） |  |
| 4#西枣林村 | W | 140 | 732人，多为平房，首排住户4户（12人） |  |
| 5#单庄村 | N | 30 | 1889人，多为平房及二层楼房，首排住户16户（75人） |  |
| 6#邵庄村 | W | 122 | 536人，多为平房，首排住户6户（20人） |  |
| 7#禹庄村 | N | 130 | 865人，多为平房，首排住户2户（8人） |  |
| 8#秦禹庄村 | N | 42 | 1200人，多为平房和二层楼房，首排住户11户（36人） |  |
| 9#八里庄村 | N | 140 | 2200人，多为平房和二层楼房，首排住户25户（105人） |  |
| 10#南高庄村 | S | 80 | 1080人，多为平房和二层楼房，首排住户9户（42人） |  |
| 11#西宋庄村 | S | 185 | 1500人，多为平房和二层楼房，首排住户18户（72人） |  |
| 卫河 | / | 上跨 | / | 营运期污水主要为路面径流，径流中主要污染物来源为过往车辆滴洒或泄漏的石油类。暴雨径流是营运期产生的非经常性污染，主要是暴雨冲刷路面，但在进入道路边沟后，经过雨水的稀释、沉淀、自净等一系列过程，污染物浓度会有一定程度的降低。因此，不会对地表水体造成污染。 |

第九章  公众参与

### 9.1公众参与的方式与方法

### 9.1.1环评法要求

《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第二十一条明确规定：“除国家规定需要保密的情形外，对环境可能造成重大影响应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众的意见”。

### 9.1.2相关文件要求

国家环保总局环发2006[28号]文《环境影响评价公众参与暂行办法》第一章第4条规定：“国家鼓励公众参与环境影响评价活动。公众参与实行公开、平等、广泛和便利的原则”。第一章第5条规定：“建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，环境保护行政主管部门在审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应当依照本办法的规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见”。

### 9.1.3公众参与工作目标

公众参与是建设项目环境影响评价的重要组成部分，通过公众参与的调查研究，可使决策者在决定项目的建设时充分兼顾公众的利益和要求，避免片面性，减少盲目性，使项目的设计规划更完善、合理，为营运期和服务期满后的环境保护工作顺利进行打好基础。同时通过开展公众参与，可了解建设项目周围各政府部门、社会团体及公众对本工程的反映，使工程更完善，环境影响评价更全面、客观，使可能受影响的公众了解项目概况及由项目引起的环境问题，提出自己的意见，以供工程设计、规划、施工参考；有利于提高民众的环境意识，让更多的人了解支持环境保护事业，自觉参与环境保护工作。

### 9.1.4公众参与对象

主要为工程影响区和受益区居民，包括对农业生产、工业生产、居民固有的生活习惯等构成影响的工程影响区公众和由于工程运行而受益的公众。

本次公众参与调查的范围为公路沿线的小滩村、李坡村、刘枣林村、西宋庄村、卫溪街道办事处等村庄和单位。

### 9.1.5公众参与形式

依据《环境影响评价公众参与暂行办法》相关要求，评价采用两次信息公告、发放调查问卷、公众座谈会等方式开展公众参与活动。

### 9.2信息公示

### 9.2.1第一次信息公告

根据公众参与相关规定，本项目于2015年9月21日至2015年10月2日在鹤壁市环境保护局网站（http://www.hbhb.gov.cn/zhuantixinxi/hjyxpjgzcy/2015-09-28/1009.html）上进行了第一次网上信息公告，主要公布了本工程项目概况、环评的工作程序、内容及征求公众意见的主要事项，建设单位及环评单位的联系方式等。第一次信息公示具体内容见表9.2-1，网上公示情况见附图3。

表9.2-1   第一次信息公示内容

新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 公众参与第一次公示 一、建设项目名称及概要 建设项目名称：新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 建设项目概要：项目北起汤阴县浚县交界卫河北岸，向南跨越卫河，进入浚县境内，沿着乡道006，经过东苏村西侧和中鹤牧业羊场东侧、沿王庄镇规划产业园区（中鹤集团）规划西侧边界，向南经小滩村，与省道304濮鹤线相交后，于东赵庄东侧转向东，沿王庄镇规划生活配套区南界（乡道019）至县道002，之后向南经东枣林村，下穿S26范辉高速后，经周庙和西沙地村至在建国道342日凤线（纬四路），沿在建国道342日凤线（纬四路）继续向东、沿国道230通武线后，向西跨卫河，穿S219（旧线），在西宋庄西侧与新建国道515定浚线（原S219新线）相交，作为项目终点，路线总长40.738公里，其中改建里程约为23.375公里，利用原有道路约为17.363公里，道路设计标准为公路－Ⅱ级标准，设计行车速度80km/h。 二、建设单位名称和联系方式 建设单位名称：浚县公路管理局 联 系 人：侯主任 联系电话：13939225050 通讯地址：浚县黄河路南段路西 三、承担本项目评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式 环境影响评价机构名称：许昌环境工程研究有限公司 单位资质：乙级 通讯地址：许昌市八一路钧定银座B座9楼 联 系 人：韩慧丽 联系电话：0374-4399336-8017 电子邮箱：516875841@qq.com 四、环境影响评价主要的工作程序和工作内容 接受委托后，评价单位根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》确定环境影响评价项目类型；研究国家和地方的相关法律、法规、标准文件和技术文件，并进行初步的环境现状调查及工程分析；对环境影响因素和评价因子进行筛选，确定评价重点、评价等级；并进行工程分析、现状评价、环境影响预测，结合公众调查结果给出评价结论，提出合理的环保措施和建议；将编写完成的报告书报送相关部门审核，按照专家及管理部门意见修改报告书；最后完成报告书的审批工作。 五、征求公众意见的主要事项 作为可能受项目建设影响的公众，请提出您对本项目的意见和建议。本次公众参与征求公众意见的主要事项为： 1、您对本项目建设的态度？ 2、您认为本项目运营期的主要环境问题是什么？ 3、您认为本项目施工期的主要环境问题是什么？ 4、您对本项目建设有何意见和要求？ 六、公众提出意见的形式和时间： 公众可以在公示发布后通过网站提交、电子邮件、电话、传真、信函或者面谈等方式向建设单位或其委托的环境影响评价机构提出关于该项目建设及环评工作的意见和看法。公示时间为自公示之日起共10个工作日。

## 9.2.2第二次信息公告

建设项目于2015年10月12日至2015年10月23日在鹤壁市环境保护局网站（http://www.hbhb.gov.cn/zhuantixinxi/hjyxpjgzcy/2015-10-12/1026.html）上进行了第二次网上信息公告，主要介绍了项目由来、概况和项目环境污染产生的环节，简单介绍了项目环境影响因素及污染防治措施，并给出项目结论，同时还留有建设单位及环评单位的联系方式等。第二次信息公示内容见表9.2-2，网上公示情况见附图3。

表9.2-2   第二次信息公示内容

- 新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 - 公众参与第二次公示 一、建设项目名称及概要 建设项目名称：新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 建设项目概要：项目北起汤阴县浚县交界卫河北岸，向南跨越卫河，进入浚县境内，沿着乡道006，经过东苏村西侧和中鹤牧业羊场东侧、沿王庄镇规划产业园区（中鹤集团）规划西侧边界，向南经小滩村，与省道304濮鹤线相交后，于东赵庄东侧转向东，沿王庄镇规划生活配套区南界（乡道019）至县道002，之后向南经东枣林村，下穿S26范辉高速后，经周庙和西沙地村至在建国道342日凤线（纬四路），沿在建国道342日凤线（纬四路）继续向东、沿国道230通武线后，向西跨卫河，穿S219（旧线），在西宋庄西侧与新建国道515定浚线（原S219新线）相交，作为项目终点，路线总长40.738公里，其中改建里程约为23.375公里，利用原有道路约为17.363公里，道路设计标准为公路－Ⅱ级标准，设计行车速度80km/h。 二、建设项目对环境的影响及采取的防治措施 (一)施工期 1、废气 主要为运输车辆道路扬尘、施工作业扬尘和沥青烟，通过限制车速、保持路面的清洁、施工场地设置围挡、采用改性沥青可降低运输车辆道路扬尘及施工场地扬尘和沥青烟对周围环境的影响。 2、废水 车辆冲洗废水、场地冲洗废水收集后泼洒地面抑尘，不外排，不会对周围环境产生明显影响；施工人员均来自周边地区，不在场地内食宿，无生活污水排放，施工场地内设置环保厕所，委托有关部门定期清运。 3、噪声 在施工期间，作业机械类型较多，如钻孔机械、推土机、压路机、平地机、装载机、沥青推铺机等。这些机械运行时在距声源1～5m的噪声值在76～90dB。因此，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。对于施工期的噪声影响，采取如下减缓措施：①施工期间，应尽量采用低噪声机械，并做好施工机械的日常维护；②固定地点施工机械操作场地尽量设置在100m范围内无村庄居民区、医院和学校等敏感人群的地方；③施工场地100m范围内有居民区的地方，夜间22∶00～次日6∶00、午间12∶00～14∶00严禁施工；④在居民点附近施工要设置临时声屏障，高度大于3.0m。 4、固体废物 本项目需外购土方进行路基的填方，无弃土产生，建筑垃圾收集后运至指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交当地环卫部门处理。 （二）营运期 1、废气 汽车尾气、道路扬尘通过加强绿化、合理管理可减少对周围环境的影响。 2、废水 道路冲刷雨水进入两侧的排水沟中，经过沉淀、吸附后浓度降低，得到净化，对地表水体影响较小，过河桥梁两端设置事故收集池，以降低危险品运输污染事故对地表水的影响。 3、噪声 主要为运输车辆产生的交通噪声，项目所采取的措施主要：在邻近敏感点的地方设置相应的学校和村庄标志，禁止鸣笛和减速慢行的交通标志；距离道路中心线100～170m：在临路一侧种植高大乔木进行绿化。通过加强道路绿化，合理限制车速，车辆噪声对周围环境影响很小。 4、固体废物 主要为道路清扫时产生的废物，收集后交环卫部门统一处理。 三、环境影响评价结论要点 本项目的实施，能够优化地区路网结构，促进农业资源和旅游资源的开发，改善区域交通条件，带动国民经济快速发展，进一步发挥区域交通纽带作用。另外，该项目提升了浚县道路运行能力，减少了道路危险路段，将有利于发挥其骨架作用，为浚县公路网的建设提供支撑，促进公路建设的有序协调发展。 该项目在施工期间与营运期间将不可避免地对沿线两侧一定范围内的生态环境、声环境、环境空气、水环境、景观环境、社会环境以及水土流失等产生一定的负面影响，但只要业主与承包商能够在施工期、营运期认真落实本环境影响报告书所规定的各项环境保护措施，扎实做到各项环境保护措施与公路主体工程的“三同时”，该公路建设项目在施工营运过程中所产生的负面影响是完全可以得到控制的，各项污染因子会控制在相应的标准限值之内。因此，只要在建设过程中认真落实各项环保措施，项目的建设从环境保护方面论证是可行的。 四、征求公众意见的范围和主要事项 范围：受项目直接影响或间接影响的单位和个人以及关注该项目的单位和个人。 主要事项：1、对公路建设路线的意见和建议；2、对本报告提出的环境保护对策的意见和建议；3、对本报告环境影响评价结论的意见；4、如需了解报告书的详细内容，可到东方环宇环保科技发展有限公司索取简本及其他相关信息。 五、起止时间和联系方式 为了使项目建设对环境的影响降到最低，请您参与项目的环境决策，并提出您的宝贵意见和建议，请在公告发布后10个工作日内，将您的意见以写信、发邮件、打电话或面谈等形式及时反映给环评单位或建设单位，联系方式如下： 1、建设单位名称和联系方式 单位名称：浚县公路管理局 联 系 人：侯主任 联系电话：13939225050 通讯地址：浚县黄河路南段路西 承担本项目评价工作的环境影响评价单位的名称和联系方式 环境影响评价机构名称：许昌环境工程研究有限公司 单位资质：乙级 通讯地址：许昌市八一路钧定银座B座9楼 联 系 人：韩慧丽 联系电话：0374-4399336-8017 电子邮箱：516875841@qq.com

## 9.2.3补充公示

由于建设项目路线走向发生了变化，特于2015年11月23日至2015年12月4日在鹤壁市环境保护局网站（http://www.hbhb.gov.cn/zhuantixinxi/hjyxpjgzcy/2015-11-23/1080.html）上进行了路线调整公众参与补充公示，主要介绍了项目原设计走向、路线调整后走向、调整前后项目建设内容及沿途环境敏感点变化情况，同时还留有建设单位及环评单位的联系方式等。补充公示内容见表9.2-3，网上公示情况见附图3。

表9.2-3   补充公示内容

新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 路线调整公众参与补充公示 一、建设项目名称及路线调整情况 建设项目名称：新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程 路线调整情况： 根据规划，项目原设计走向为：北起汤阴县浚县交界卫河北岸，向南跨越卫河，进入浚县境内，沿着乡道006，经过东苏村西侧和中鹤牧业羊场东侧、沿王庄镇规划产业园区（中鹤集团）规划西侧边界，向南经小滩村，与省道304濮鹤线相交后，于东赵庄东侧转向东，沿王庄镇规划生活配套区南界（乡道019）至县道002，之后向南经东枣林村，下穿S26范辉高速后，经周庙和西沙地村至在建国道342日凤线（纬四路），沿在建国道342日凤线（纬四路）继续向东、沿国道230通武线后，向西跨卫河，穿S219（旧线），在西宋庄西侧与新建国道515定浚线（原S219新线）相交，作为项目终点。路线总长40.738公里，其中改建里程约为23.375公里，利用原有道路约为17.363公里，道路设计标准为公路－Ⅱ级标准，设计行车速度80km/h。 根据发展需要，浚县公路局现将路线走向调整为：北起汤浚交界，跨越卫河后折向正南直行，沿规划中的农业研发科技园区西侧（中鹤新城西环）继续向南，穿越粮食高产园区和西枣林村，上跨范辉高速后折向东南，接入G342日凤线（纬四路）与黄河路平交后，折向东行，沿G342和东上线，于东上线和浚县城区黄河路平交处向西直行，止于浚县城区西环路。本项目按二级公路技术标准进行改建，即大多数路段沿老路路线走向，利用老路，起点至G342为新建段落，其中起点跨卫河桥为新建，黄河路以西至终点为新建段落，其中罗庄北新建跨越卫河桥。路线总长38.160公里，其中实际建设里程约为19.169公里，利用原有道路约为18.991公里，道路设计标准为公路－Ⅱ级标准，设计行车速度80km/h。 路线调整前后，公路设计标准及行车速度、环保治理措施、建设单位、评价单位均不发生变化，实际建设里程变短，沿途所经敏感点数量变少，沿途所经敏感点由小滩村、刘坡村、东赵庄村、中鹤新城、东池村、周庙村、西沙地村、单庄村、禹庄村、秦禹庄村、罗庄村、南高庄村、西宋庄村变为小滩村、李坡村、刘枣林村、东乔庄村、单庄村、禹庄村、秦禹庄村、罗庄村、南高庄村、西宋庄村。 二、起止时间和联系方式 为了使项目建设对环境的影响降到最低，请您参与项目的环境决策，并提出您的宝贵意见和建议，请在公告发布后10个工作日内，将您的意见以写信、发邮件、打电话或面谈等形式及时反映给环评单位或建设单位，联系方式如下： 1、建设单位名称和联系方式 单位名称：浚县公路管理局 联 系 人：侯主任 联系电话：13939225050 通讯地址：浚县黄河路南段路西 2、承担本项目评价工作的环境影响评价单位的名称和联系方式 环境影响评价机构名称：许昌环境工程研究有限公司 单位资质：乙级 通讯地址：许昌市八一路钧定银座B座9楼 联 系 人：韩慧丽 联系电话：0374-4399336-8017 电子邮箱：516875841@qq.com

## 9.2.4现场公示

本项目在三次网上公示期间在项目现场同时进行了现场公示，在公示期间，没有公众对本项目提出反对意见（现场公示情况见附图3）。

## 9.2.4公众参与座谈会

为了让本项目周围单位及居民对本项目有较为全面的了解，建设单位于2015年12月28日举行了公众参与座谈会（座谈会情况详见附图4），与会人员包括小滩村、李坡村、刘枣林村、禹庄村、秦禹庄村、八里庄村、西宋庄、建设单位、环评单位等共18人，公众参与座谈会进行了项目简介，初步了解了公众对本项目的意见和建议，座谈会后及时对项目沿线单位及居民进行了发放调查问卷。

## 9.3公众调查表的发放

建设单位于2016年1月4日~6日在项目沿线村庄通过问卷调查和现场走访、咨询相结合地方式对项目所在地附近民众展开了广泛的公众参与活动，本次问卷调查由项目建设单位发放公众参与调查表，待参与者填写后收集返回归类整理，由环评单位统计分析公众对项目建设的意见和看法，并及时反馈给建设单位和有关部门。调查表具体内容见表9.3-1。

表9.3-1公众参与调查表

| 姓名 |  | 职业 |  | 年龄 |  | 性别 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭住址/办公单位： |  |  |  |  |  |  | 联系方式： |  |  |
| 工程概况 本项目位于浚县境内，总投资25757.9万元人民币，项目概况如下： 起点位于汤阴县浚县交界王庄镇东苏村西北卫河北岸，向南跨越卫河，进入浚县境内，经过东苏村西侧，王庄镇规划产业园区（中鹤集团）规划区，向南经小滩村，与省道304濮鹤线相交后，向南下穿S26范辉高速，至在建国道342日凤线（纬四路），沿在建国道342日凤线（纬四路）继续向东、沿国道230通武线后，向西跨卫河，穿S219（旧线），在西宋庄西侧与新建S219相交。本项目按二级公路技术标准进行改建，即大多数路段沿老路路线走向，利用老路，起点至中鹤牧羊场北侧为新建段落，其中起点跨卫河桥为新建，黄河路以西至终点为新建段落，其中罗庄北新建跨越卫河桥。路线总长38.160公里，其中实际建设里程约为19.169公里，利用原有道路约为18.991公里，道路设计标准为公路－Ⅱ级标准，设计行车速度80km/h。 施工期对环境的主要影响包括施工噪声、施工废气和施工废水及固体废物对环境的影响。在采取有效的噪声污染防治措施后，可以使施工场界噪声达标。施工期废气包括扬尘和沥青烟，建设单位通过对施工场地进行有效围挡、采取洒水抑尘。车辆冲洗废水、场地冲洗废水收集后泼洒地面抑尘，不外排，不会对周围环境产生明显影响。工程弃土收集后外售，建筑垃圾收集后运至指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交当地环卫部门处理。 营运期环境影响主要为交通噪声的影响，采取有效噪声防治措施后可以使道路两侧满足声环境功能区要求。 该项目在施工期间与营运期间将不可避免地对沿线两侧一定范围内的环境产生一定的负面影响，但只要业主与承包商能够在施工期、营运期认真落实本环境影响报告书所规定的各项环境保护措施，扎实做到各项环境保护措施与道路主体工程的“三同时”，该道路建设项目在施工营运过程中所产生的负面影响是完全可以得到控制的，各项污染因子会控制在相应的标准限值之内。因此，只要在建设过程中认真落实各项环保措施，项目的建设从环境保护方面论证是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、本项目的建设是否有利于您所在地区整体交通条件的改善？ □有利 □不利 □无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、您认为本项目建成后是否方便您的出行？□很方便 □方便 □无影响 □不方便 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、您认为本项目的建设对地区生态景观如何？□无影响□严重破坏 □轻微破坏□改善环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、您认为项目建成通车后所造成的主要环境问题可能有哪些？□噪声□大气□生态□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 您认为项目所在区域的现状主要噪声源是？ □无显著噪声源 □工厂企业 □交通 □其他 □社会活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、项目建成后将给您带来哪些有利影响？□出行 □收入 □无影响 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、项目建成后将给您带来哪些不利影响？□休息 □学习工作 □其他 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、希望采取哪些措施减轻本项目可能造成的不利影响：□限速□禁鸣□绿化□合理补偿□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、您是否支持该项目的建设？□积极支持 □基本赞同 □不关心 □反对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本工程建设环境保护应该注意哪些方面的问题，采取哪些措施（不够可另附页）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.4公众参与调查结果

## 9.4.1公众意见的分类统计结果

（1）调查对象的构成

本次公众参与调查共发放调查问卷200份，有效回收200份，有效回收率100%，其中包括沿线的小滩村、李坡村、刘枣林村、禹庄村、秦禹庄村、八里庄村、西宋庄等敏感目标，被调查人员年龄、职业、文化程度等基本情况详见表9.4-1。

表9.4-1   被调查人员基本情况统计表

| 项目 |  | 人数 | 百分比% |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 18岁以下 | 0 | 0 |
|  | 19~40岁 | 104 | 52 |
|  | 41~60岁 | 94 | 47 |
|  | 60岁以上 | 2 | 1 |
| 职业 | 农民 | 160 | 82 |
|  | 干部 | 8 | 4 |
|  | 学生 | 18 | 9 |
|  | 其它 | 14 | 7 |
| 文化程度 | 大专以上 | 26 | 13 |
|  | 高中 | 38 | 19 |
|  | 初中 | 14 | 7 |
|  | 初中以下 | 122 | 61 |

（2）公众参与调查结果统计

本次公众参与问卷调查结果统计详见表9.4-2。

表9.4-2   调查结果统计表

| 项目 | 意见 | 人数 | 所占比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、本项目的建设是否有利于您所在地区整体交通条件的改善？ | 有利 | 200 | 100 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 无影响 | 0 | 0 |
| 2、您认为本项目建成后是否方便您的出行？ | 很方便 | 174 | 87 |
|  | 方便 | 26 | 13 |
|  | 无影响 | 0 | 0 |
|  | 不方便 | 0 | 0 |
| 3、您认为本项目的建设对地区生态景观如何？ | 无影响 | 194 | 97 |
|  | 严重破坏 | 0 | 0 |
|  | 轻微破坏 | 2 | 1 |
|  | 改善生态环境 | 4 | 2 |
| 4、您认为项目建成通车后所造成的主要环境问题可能有哪些？ | 噪声 | 172 | 86 |
|  | 大气 | 10 | 5 |
|  | 生态 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 18 | 9 |
| 5、您认为项目所在区域的现状主要噪声源是？ | 无显著噪声源 | 186 | 93 |
|  | 交通 | 10 | 5 |
|  | 工厂企业 | 4 | 2 |
|  | 社会活动 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 6、项目建成后将给您带来哪些有利影响？ | 出行 | 122 | 61 |
|  | 收入 | 28 | 14 |
|  | 无影响 | 50 | 25 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 7、项目建成后将给您带来哪些不利影响？ | 休息 | 0 | 0 |
|  | 学习工作 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 12 | 6 |
|  | 无影响 | 188 | 94 |
| 8、希望采取哪些措施减轻本项目可能造成的不利影响 | 限速 | 72 | 36 |
|  | 禁鸣 | 70 | 35 |
|  | 绿化 | 46 | 23 |
|  | 合理补偿 | 8 | 4 |
|  | 其他 | 4 | 2 |
| 9、您是否支持该项目的建设 | 支持 | 200 | 100 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  | 不支持 | 0 | 0 |

根据回收的调查问卷分析，本次公众参与调查涉及的对象有农民、干部、工人、个体户等，其中农民所占比例较高。通过调查，评价了解到以下几点：

①对是否了解该项目，被调查对象中：所有人认为本项目的建设有利于地区整体交通条件的改善；

②被调查对象中：所有人均认为本项目的建设方便了出行；

③对本项目建设产生的生态景观影响，被调查对象中：有97%的人认为是无影响，1%的人认为是有轻微破坏，2%的人认为通过本项目建成后绿化等，可以改善当地景观；

④对项目营运期间主要关注哪些污染因素，被调查对象中：有86%的人认为是噪声污染，5%的人认为是大气污染，9%的人认为是其他，说明公众对道路交通噪声较为关注；对此，环评要求建设单位邻近敏感点位置设置减速、禁鸣标志。建设单位应预留安装隔声窗的环保投资，本项目营运后应对环境保护目标处进行噪声监测，如出现噪声超标和居民反映噪声过大，应及时为临路环境保护目标安装隔声窗。

⑤所在区域的现状主要噪声源中，93%的调查对象认为无显著噪声源，5%的人认为是交通噪声，2%的人认为是周边的工厂企业。

⑥对项目建成后带来哪些有利影响，61%的被调查对象认为是出行方便，14%的人认为通过改善交通，可以增加收入，只有25%的人认为无影响；

⑦对支持本项目的建设，100%的被调查对象支持本项目建设。

综上所述，公众支持本项目的建设，同时希望本项目建设方加强环境保护，采取相应的减缓措施减小噪声、扬尘、汽车尾气等的环境影响，使对沿线居民的影响降到最低程度。

## 9.4.2意见反馈及建议

针对本次公众参与过程中群众提出的合理建议，本次评价对建设单位提出要求如下：

（1）应根据各村实际情况本着便利群众出行，把此路修成致富路，幸福路，不要给村民群众增加负担；

（2）加快施工进度，使工程尽快完工，缩短影响时间；

（3）建设单位务必要加强日常环境管理，重视环评中提出的问题，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，努力实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。

## 9.4.3公众参与结论

综上所述，项目沿线的公众对本项目的建设内容有了一定的了解和认识，对项目将产生的环境影响及减缓措施也基本清楚，对项目将产生负面影响的担心也基本消除。总的来说，公众对本项目是持支持态度，无反对意见。认为项目的建设可以改善项目区域内居民的日常生活，在严格遵照有关法律法规，做好一切环保有效防范治理措施的条件下，本建设项目可行。

第十章  规划符合性分析

### 10.1《河南省浚县县城总体规划（2008-2020）》

（1）总体发展目标

产业结构调整及定位：浚县产业结构调整坚持“稳一（产）、强二（产）、进三（产）”的原则。

第一产业：保证农业稳定增产，加快农业多种经营；第二产业：加强推进新型工业化，实现工业经济快速增长，强化第二产业在国民经济中的支柱、主导地位；第三产业：培育成为浚县经济潜力产业和朝阳产业，打造新型服务业基地，努力提高第三产业比重；产业结构比例从现状的30：53：17调整为远期的10：60：30。

浚县县域城镇空间结构为“一心三区”的城镇发展格局。

“一心”为县域中心（县域城区）。

“三区”指北部经济片区、西部经济片区、南部经济片区，其中，北部经济片区即北部农业集约经济区，包括善堂镇、屯子镇和王庄镇；西部经济片区即西部集约工业经济区，包括白寺乡；南部经济片区即南部商贸经济区，包括小河镇、新镇镇和卫贤镇。

北部经济片区大力发展林果和畜禽养殖业生产，稳定发展种植业；西部经济片区应在农业上加强农田基本建设，建设高标准的农田林园，在工业上重点发展粮食机械加工、化工、副食品加工、建材工业等；南部经济片区在农业上以用地、养地为主，培肥地方，调整种植结构，努力做好瓜、菜等经济作物的生产，进一步抓好庭院养猪等养殖业生产，并形成规模生产、产业化经营，在工业上重点发展化工、副食品加工、建材工业等。

## (2)交通规划

发展目标：1、建立安全快捷、高效畅达、优质舒适、绿色低耗的整体化综合交通体系；

- 形成网络层次合理化、交通服务人性化、空间环境特色化、综合管理信息化的城市交通系统；

- 配合鹤壁城市空间南向拓展及土地开发策略，构建与建设城市空间发展相协同的交通网络；

- 加快快速通道建设，增强新城区和老城区、鹤壁与淇县、鹤壁与浚县、淇县与浚县、鹤壁与其他地区的联系，促进区域整体发展；

- 积极发展城乡之间的公共交通，引导城市公共交通向农村延伸服务，方便农村客运与城市公共交通的接驳换乘，解决农民出行难问题。

道路网络规划

从公路网来看，目前鹤壁全市干线公路网可以概括为七纵七横，纵向（南北方向）公路主要有京港澳高速、107国道、省道S215东上线、国道515定浚线（S219永定线）、S221东大线（大白线）、S222大海线、新老区快速通道，横向（东西方向）公路主要有国道342日凤线、S26范辉高速公路濮鹤段、S303胡鹤线、S302葛嘴线、S101郑吴线。

鹤壁市公路管理局及淇县、浚县公路管理局拟在中心城区外围建设城市快速路，改建葛嘴线、浚大线、大海线、东上线、永定线等公路，新建大白线东侧延长线（鹤壁老城区-小屯-善堂），与鹤壁市共同形成鹤壁市公路“十一纵六横”道路网络。

省道224内罗线是鹤壁市公路规划“十一纵六横”的骨架，也是豫北地区贯通南北的大动脉，途经安阳市汤阴县，浚县、淇县等，在鹤壁市全境长约50公里。沿线与S26范辉高速、在建国道342日凤线（纬四路）、国道230通武线、省道219相交，后期可与规划中的省道303连接，路网枢纽作用十份重要。该项目工程的改建是充分发挥河南干线公路网运输效能的需要，对发挥路网的整体效益，促进河南省干线公路网的建设，尤其是鹤壁市及所经沿线各地区的经济发展起着十分重要的作用。本项目的建设符合鹤壁市及浚县交通建设规划。

### 10.2浚县饮用水源保护区规划

根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知（[2013]107号），浚县共有饮用水源地1个：浚县凤凰山地下水井群（共4眼井）。

一级保护区范围：水厂厂区及外围东至011乡道、西至215省道、南至田庄村乡道、北至007乡道的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，东至杨玘屯-北二郎庙村路、西至黄河路、南至坯山大佛、北至黎阳路的区域。

本项目不涉及浚县饮用水水源保护区，符合浚县集中式饮用水水源保护区划。

## 10.3规划相符性分析

本项目路线已经浚县住房和城乡建设局批准同意，符合浚县城乡总体规划；拟建项目总占地面积为975.501亩（均为新增占地），新增占地以耕地为主，城市建设用地为辅，用地已通过浚县国土资源局同意；项目路径未涉及县级以上文物保护单位和地下遗址遗存，获得浚县文物旅游局批准。项目建成后将改变区域交通滞后的局面，有效的提高省道主干线的综合效益，从而带动区域经济的快速发展。因此，加快该项目的建设，其意义广泛而深远，符合浚县县城总体建设规划。

第十一章  环境管理和监控计划

## 11.1目的

为了保护本工程沿线环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本工程的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。

## 11.2施工期环境监理

## 11.2.1环境监理机构的职责和任务

鉴于施工期环境监理工作的重要性，同时根据国家、河南省有关环保法规要求，本次评价建议建设单位通过招投标方式，对本项目的施工进行环境监理。

施工期环境监理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家、省和当地政府的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度；

（2）制定项目施工过程中各工段的生态环境保护计划，负责该路段施工过程中各项生态环境保护措施的实施和监督以及进行日常管理；

（3）收集、整理、推广和实施工程建设过程中各项环境保护的先进工作经验和技术；

（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工，提高维护生态环境安全的责任心，并使之落实于行动；

（5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好公路建设重点区段的环境特征调查，对于重点保护目标、敏感生态因子要作到心中有数；

（6）做好施工过程中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作；

（7）监督施工单位，使施工工作完成后的生态恢复和补偿、水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成；

（8）检查该工段工程完成后的生态状况，使全部工程完成后生态功能不低于原有功能；

（9）工程完成后，将负责工段内各项生态保护措施落实完成情况，并上报建设单位环保管理机构及当地环保主管部门。

## 11.2.2环境监理机构设置方案

道路建设的管理机构内部应设立环境管理部门，建议将道路建设过程中的环境监理工作纳入工作日程。道路环境管理部门通过招投标方式确定环境监理机构，由其总体规划和管理全线施工期环境保护工作，使建设项目在施工期间的各个阶段、各方面符合评价提出的环境管理目标和要求，并落实环保措施。

建议施工监理按每一施工标段设置一名监理人员，监理人员应具备本科以上学历和相应的专业素质和监理资格，熟悉国家的法律、法规，具有道路施工对环境影响方面的常识和相关生态环境保护的专业知识。

## 11.2.3施工期环境监控计划及管理方案

（一）施工期环境监控计划

道路建设项目施工期对环境的影响，主要是施工过程中破坏地表植被、挖掘土层、跨越河流等活动对生态环境安全造成的明显影响。因此，施工期环境监理显得尤为重要。鉴于施工期环境监理是该类建设项目中的重要工作之一，当地环保主管部门的环境监理人员也应在施工期的不同时段，对环境保护措施的执行情况进行定期或不定期的监督、检查。环境监理日常工作由驻工地监理人员担任并与施工作业同期进行，产生的费用，建议在进行建设项目费用核算时，一并纳入费用预算，统一解决。

为了便于施工期环境监控，保证施工期对生态环境的不利影响降低到最低程度和生态环境安全得到有效保护，初步拟订施工期环境监控计划及方案见表11.2-1。

表11.2-1   施工期环境监控计划一览表

| 执行时段 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 施工计划阶段 | 全员培训：国家相关法律法规、环保法、野生动植物保护法、水保法、土地法等；监理人员调查区域内环境敏感目标和因素，制定监理计划。 | 全员熟悉各种法规，知道其生产、生活活动可能带来的环境影响；熟悉保护目标及各种施工方式，明确可能产生的影响。 |
| 施工开始 | 监理工程师执行监理，施工人员按环保要求从事施工活动；随时检查施工过程中是否按要求执行了生态环保、水保措施“三同时”制度；监督、检查施工过程中是否对敏感目标带来影响或破坏；如果出现了环境问题，按要求记录、建档，查找原因，避免再次发生。指导施工人员妥善处置产生的问题。 | 执行法规、规章，预防出现生态环境问题； 工程措施与生态保护措施同步进行；施工人员的施工或个人行为不得违犯法规、规章；降低影响程度，限制直接影响范围在作业带内，保护敏感目标和环境功能免受破坏。 |
| 工程完成 | 检查各项环保措施，核实施工单位是否按要求如期完成。 | 达到预期目标 |
| 各施工时段 | 当地环保主管部门在不同施工时段对施工情况定期或不定期监督、检查，实施管理职能。 | 按照国家政策法规对项目各项环保措施执行实施监督管理。 |

## 11.3环境管理

## 11.3.1环境管理机构设置

在负责该线路交通管理部门之中，设立环境管理机构和增加环境管理人员，是我国环境管理逐步深入发展所必须的。为此建议单独设立或者在相关管理部门中配备具有一定环境保护水平的专业人员1～2名，负责本道路环境管理工作。

## 11.3.2环境管理机构职责

（1）负责国家和行业环境保护政策、法规的贯彻实施；

（2）负责本项目的污染治理，突发污染事故的调查、处理与处置；

（3）组织本项目的环境监测，掌握本项目沿线环境质量变化状况；

（4）负责本项目环保设施，水土流失控制等环保工作的落实、管理和检查；负责环境保护计划和措施的实施。

## 11.3.3环境管理计划

环境管理要贯彻道路建设的全过程，环境管理内容详见表11.1-2。表中不同阶段的实施机构、负责机构和监督机构分别是：①设计阶段：实施机构是设计单位和环评单位，负责机构是浚县公路管理局，监督机构是浚县环境保护局。②施工期：实施机构是施工单位，负责机构是浚县公路管理局，监督机构是浚县环境保护局。③营运期：实施机构和负责机构是该线交通管理机构，监督机构是浚县公路管理局和浚县环境保护局。

表11.3-1  环境管理计划一览表

| 阶段 | 潜在的影响 | 减缓措施 |
| --- | --- | --- |
| 计 划 和 设 计 阶 段 | 安全隐患 | 通道和道路交叉口的设计要方便当地群众及车辆通过，增设人行横道和交通警示牌，使村民的生产、生活能够安全便捷。 |
| 施 工 期 | 施工扬尘空气污染 | 施工单位配备洒水车，施工现场及主要运料道路在干旱季节定期洒水，防止尘土飞扬，减少大气污染，特别是靠近居民点的地方。灰土搅拌站选址在居民区150m以外，避开居民区上风向，料堆和贮料场须遮盖并洒水以防止杨尘污染。运送建筑材料的货物须用密闭或用帆布遮盖，以减少跑漏。搅拌设备需良好密封并安装除尘装置。施工现场及主要运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。生活燃料采用石油液化气、轻柴油等清洁燃料，禁止燃用油毡、烟煤、塑料、重油等，以避免环境空气的污染。加强对取土场、桥涵施工过程的环境管理，不可在大风天气取土，桥涵施工产生的废水、废渣不可排入地表水体。 |
|  | 施工噪声 | 150m内有居民区的施工场所，噪声大的施工工作禁止在夜间（22：00～6：00）进行。加强对机械和车辆的维修以使它们保持较低的噪声。 |
|  | 施工弃土和污水对土壤侵蚀水污染 | 路基完工三个月内在道路两侧须植树种草。如现有的灌溉或排水系统已损坏，要采取适当的措施修复或重建。要采取所有必要的措施、防止泥土和石块阻塞管道和城市排水系统。须采取所有合理措施，如沉淀池可防止向管道直接排放建筑污水。施工管理区生活污水、生活垃圾要集中处理，不得直接排入水体。施工人员生活污水利用租赁民房排水系统排放，生活垃圾设集中堆放场，及时清理，减少坟蝇孳生。加强环境管理和措施，开展环保教育，防止机械油料的泄漏。 |
|  | 生态环境保护 | 施工过程中，在能产生雨水地面径流处开挖路基时，要设置临时性的沉淀池，以拦截泥沙。待路建设完毕，用土将沉淀池堆平，绿化或还耕。临时占地要尽可能少。并要将原有表层土耕作的熟土推在一旁堆放并遮盖，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化。筑路与绿化、护坡、修排水沟要同时施工同时交工验收。杜绝任意从路边农田取土，要严格按照设计方案取弃土。 |
|  | 文物古迹 | 如发现文物古迹立即停止土方挖掘工程，并把有关情况报告给当地文物保护部门。在主要部门未结束文物鉴定工作及必要的保护措施未采取前，挖掘工程不得重新进行。 |
|  | 施工驻地 | 在施工驻地要设置垃圾箱和卫生处理设施。箱内的垃圾和旱厕粪水、生活污水、施工机械产生的油污水不可直接排放到水体中，要集中定期处理。防止生活污水和固体废弃物污染水体。 |
| 营 运 期 | 运输管理 | 建筑材料的运送路线要仔细选定，避免长途运输，尽量避免影响现有的交通设施，减少粉尘和噪声污染。 |
|  | 景观保护 | 严格按设计恢复景观质量。做好路旁绿化和景观建设。 |
|  | 振动监控 | 在村庄附近做强振动施工时（如桥墩夯实，振荡式压路机操作等），对临近施工现场的民房要进行监控，防止事故发生。对确受工程振动影响较大的民房要采取必须的补救措施。 |
|  | 地方规划 | 从长远考虑，拟建道路沿线两侧区域规划中，建议距路20m以内不建学校、医院等对环境要求较高的单位。 |
|  | 交通噪声 | 过村路段设禁止鸣笛标志。 在噪声超标处设绿化带、声屏障和加高围墙。 加强沿线噪声敏感点噪声常规监测，根据监测结果，在噪声超标的敏感点采用声屏障或其它合适的措施，减缓影响。 |
|  | 车辆管理 | 加强车辆保养和管理，使其处于良好技术状态。加强车辆噪声和废气排放检查。不允许大噪声和大耗油量的旧车在拟建道路上运行。设固定检查点和流动检查站对过往车辆进行抽查，不合格者，予以停驶。 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测计划、环境监测技术及国家环保总局颁布的监测标准、方法执行。 |

## 11.4环境监测计划

## 11.4.1环境监测目的

环境监测是环境保护工作的基础。制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，了解区域环境污染状况，掌握环境污染动态变化规律，积累长期环境监测数据，评价各项污染减缓措施的有效性，验证环境影响预测的准确性，为项目的环境管理和环境质量的后评估提供依据。

## 11.4.2环境监测机构

根据道路污染特点和环境监测技术能力和条件，减少重复建设，本路的环境监测工作建议委托具备环境监测资格的有关单位承担，建设单位与环境单位要签订环境监测合同，以保证监测计划的顺利实施。

## 11.4.3施工期监测计划

施工期间主要是施工作业场地及周围环境质量进行的现场监测工作，具体监测项目及频率视见表11.4-1，监测方法按照国家有关技术标准和规范。

表11.4-1  施工期环境监测计划

| 环境 要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 小滩村、李坡村、刘枣林村、秦禹庄村 | TSP | 在敏感点附近施工时监测，每年2次，每次连续3天 | 具有环境监测资格的有关单位 |
| 噪声 |  | 等效声级 | 在敏感点附近施工时监测，每次连续监测2天，每天昼、夜各监测1次， |  |

本项目营运期对环境的影响主要为过往车辆产生的废气及噪声，监测内容及频率见表11.4-2，监测方法按照国家有关技术标准和规范。

表11.4-2   营运期环境监测计划

| 环境 要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 道路沿线环境敏感点（居民区等）2～3个 | SO2、NO2、PM10 | 每年2次，每次连续3天 | 具有环境监测资格的有关单位 |
| 噪声 | 道路沿线环境敏感点（居民区等）5～6个监测点 | 等效声级 | 每年4次，每次2天，每天昼、夜各监测1次 |  |

第十二章  环境经济损益分析

## 12.1工程经济效益分析

道路建设项目经济评价是根据国民经济发展规划和有关技术经济政策和要求，结合交通量预测和工程技术研究情况，比较项目的建设费用和效益，通过多方案论证，对项目的经济合理性进行分析，做出评价，为项目的决策提供依据。

国民经济评价中，应遵循的一个基本原则是费用与效益范围对应一致。国民经济评价考虑到评价的全面科学合理性，对项目道路作整体评价，综合考虑项目费用和效益。道路建设项目有可能发生变化的因素主要有道路造价、交通量、运输成本等，这些因素的变化，会使项目的经济效益和成本提高或降低，故对效益和成本的变化引起的经济评价指标变化作敏感性分析。

本项目具有较好的国民经济内部收益率，具有较强的抗风险能力。另外，本项目还有间接经济效益和社会效益，因此本工程的经济社会综合效益非常显著。

（1）修建道路，改善交通条件，增强沿线区域的内部交通和与外部的经济联系，进一步增加了物资、人员流动效率，带动区域经济发展。

（2）道路的修建，使沿线开发区居民，企事业单位的工作人员出行更加方便、舒适、安全。

（3）交通运输条件的改善将有效提高道路运输的节能水平。

## 12.2环保投资经济损益分析

本项目总投资为25757.9万元，环保投资366.3万元，所占比例为1.42%。环保设施三同时验收及环保投资情况见表12.2-1和表12.2-2。

表12.2-1    建设期环保设施清单

| 防治目的 | 治理或处置措施 | 数量、验收内容 | 效果及标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、噪声 |  |  |  |  |
| 施工设备噪声 | 在小滩村、李坡村、刘枣林村、秦禹庄村附近施工要设置临时声3m高及以上屏障 | 高度大于3.0m的临时声屏障 | 不产生扰民现象 | 20 |
| 2、废气 |  |  |  |  |
| 施工及道路扬尘 | 湿法抑尘，道路洒水在小滩村、李坡村、刘枣林村、秦禹庄村附近施工要设置3m高及以上围挡 | 专人洒水， 配洒水车1辆 | 减轻施工及道路扬尘对周围环境空气的影响 | 20 |
| 3、废水 |  |  |  |  |
| 道路施工废水 | 隔油沉砂池 | 每个施工路段设置一座隔油沉砂池 | 隔油沉淀后用于降尘，禁止直接排放 | 12 |
| 3、生态环境 |  |  |  |  |
| 路基及其边坡防护 | 路基边坡采取浆砌片石防护和植被防护 | 浆砌片石和植被护坡 | 边坡稳定，减少污水流失 | 18 |
|  | 全路段设置路基路面排水系统 | 路基边沟、排水沟、截水沟，横向排水槽 | 减少水土流失 | 60 |
| 合计 |  |  |  | 130 |

表12.2-2   营运期环保设施清单

| 污染 项目 | 治理或处置措施 | 数量、验收内容 | 效果及标准 |  | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、噪声 |  |  |  |  |  |
| 交通噪声 | 在沿线村庄处设置相应的村庄标志，禁止鸣笛和减速慢行的交通标志，在距离道路较近的敏感点设置声屏障 | 设置相应的村庄、学校、医院标志，禁止鸣笛和减速慢行的交通标志 |  | 《声环境质量标准》（GB3096—2008） 2类标准 | 8 |
|  | 在小滩村、李坡村、刘枣林村、秦禹庄村第一排建筑物临路一侧安装隔声窗 | 通风隔声窗 |  |  | 92.3 |
| 2、废水 |  |  |  |  |  |
| 事故废水 | 桥梁处设置事故应急预案，废水收集池（桥梁两头，道路两侧各设置两个，平时做雨水收集，发生事故时作废水收集池） | 废水收集池 桥面两侧导流沟，道路两侧排水沟 |  | / | 6.0 |
| 雨水 | 跨沟渠桥面雨水首先经桥面两侧导流沟进入桥梁两侧废水收集池内，用水泵定期排至道路两侧排水沟 |  |  |  |  |
| 3、生态环境 |  |  |  |  |  |
| 生态恢复 | 临时占地恢复 | 临时占地植被恢复 |  | 减少水土流失 | 50 |
|  | 道路两侧绿化 | 在道路两侧进行绿化 |  | 减少水土流失， 抑尘降噪 | 80 |
| 合计 |  |  |  |  | 236.3 |

## 12.3环境效益

通过施工期扬尘污染控制、水环境污染控制和施工噪声污染控制等环保措施的实施，可减轻施工对周围环境的影响。道路建成后，施工场地等临时占地将采取措施复耕或种草植树，恢复生态环境；道路两旁建设绿化带也可减少由于道路建设占地而造成的生态影响。现将环保投资的环境效益、社会效益简要分析，见表12.3-1。

表12.3-1   保投资环境、社会损益分析

| 环保措施 | 环境效益 | 社会效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期环保措施 | 1、防止施工扰民 2、防止水环境污染 3、防止空气污染 | 1、保护人民生活、生产环境 2、保护土地、农业 3、保护水资源 | 1、将施工期对环境的不利影响降到最低 2、道路建设得到公众的支持 |
| 道路界内、外绿化 | 1、道路景观保护 2、保持水土 3、恢复补偿植被 4、恢复生态 | 1、提高驾车安全 2、防止土壤进一步侵蚀 3、增加路基稳定性 | 1、维持地区生态环境 2、保障道路运输安全 3、增加旅行安全和舒适 |
| 噪声防治工程 | 防止交通噪声对沿线地区声环境的污染 | 保护居民的正常生活 | 保护人们学习、生产和生活 |
| 生态保护措施 | 保护生态环境 | 保护生态环境，保护物种多样性 | 保护沿线生态环境 |
| 水土保持工程 | 保持水土、保护自然环境 | 保护农田、利于农业生产 | 保护自然生态、农业发展 |
| 环境监测和环境管理 | 1、监测沿线地区环境质量 2、保护沿线地区环境 | 保护人类及生物生存环境，为保护工程设计提供依据 | 经济和环境协调发展 |

## 12.4经济效益

本项目国民经济效益有以下四部分构成：即运输成本降低效益、新建项目所产生的旅客时间节约效益、货物节约时间效益、减少交通事故损失效益。随着项目的实施，道路运行速度的提高和车辆行驶外部环境的改善，极大的增加了车辆行驶的经济效益，使用当年就可节约相当大的时间效益，且在燃油及轮胎消耗上也将大大减少。在各种不利条件影响的情况下，项目各项经济指标仍高于基准值，具有一定的抗风险能力。进一步证明项目的建设在经济上是可行的。

## 12.5社会效益

项目的建设进一步满足城市交通发展需求，将有效缓解浚县主要通道的交通压力，增强浚县综合交通运输能力。项目周边乡道、县道等原道路路基过窄且大部分路况病害较严重，本项目的建设不但增加了原有道路的通行能力，并且提高了行车安全性，使行车更快捷、便利。

第十三章  结论与建议

## 13.1项目产业政策符合性

本项目为新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程项目，依照《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改》，本项目不属于该目录中淘汰、限制类建设项目，符合国家产业政策。

## 13.2项目概况

- 新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程北起汤浚交界，跨越卫河后折向正南直行，沿规划中的农业研发科技园区西侧（中鹤新城西环）继续向南，穿越粮食高产园区和西枣林村，上跨范辉高速后折向东南，接入G342日凤线（纬四路）与黄河路平交后，折向东行，沿G342和东上线，于东上线和浚县城区黄河路平交处向西直行，止于浚县城区西环路。本项目按二级公路技术标准进行改建，即大多数路段沿老路路线走向，利用老路，起点至G342北侧为新建段落，其中起点跨卫河桥为新建，黄河路以西至终点为新建段落，其中罗庄北新建跨越卫河桥。路线总长38.160公里，其中实际建设里程约为19.169公里，利用原有道路约为18.991公里，道路设计标准为公路－Ⅱ级标准，设计行车速度80km/h。

项目预计2016年5月开工建设，2018年5月竣工，建设期限为24个月。

## 13.3环境质量现状调查与评价结论

## 13.3.1环境空气

根据浚县环境监测站对项目沿线具有代表性的环境敏感点常规因子（SO2、NO2、PM10）进行了监测。监测结果表明：环境敏感点环境空气监测数据均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

## 13.3.2地表水环境

根据浚县环境监测站2015年12月22日～12月24日对项目区域卫河监测结果，总磷、氨氮出现超标现象，其他污染物均能满足《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水体要求，究其原因，主要是卫河上游接纳部分超标生活污水所致。

## 13.3.3声环境

浚县环境监测站于2015年12月21日～12月22日对项目区附近的环境敏感点进行了噪声监测。监测结果表明，项目区附近的声环境现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量相对良好。

## 13.4环境影响评价结论

## 13.4.1施工期环境影响评价结论

（1）施工噪声影响分析

施工期噪声污染源主要是运输筑路材料的交通噪声及施工机械噪声，一般情况下，施工时施工机械距离场界最近距离不超过3m，由计算结果可知，施工将造成施工场界处施工噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。根据噪声预测，施工机械噪声将对施工区域附近环境保护目标造成一定的不利影响，环评建议夜间禁止施工，采用合格施工设备、科学施工、合理安排施工时间等措施后，将会减少对沿线居民及环境的影响，其影响随着施工期的结束而结束。

（2）施工废气

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。本项目扬尘其影响范围大约为50m，本项目50m范围内环境敏感点主要为村庄等。建设单位应在经过敏感目标路段设置有3m高的围挡，可以有效地降低风速，阻止扬尘飘散，对环境影响很小。

（3）施工废水

生产废水影响分析：施工区的砂石料冲洗水等施工水，含砂量高，评价要求在施工场地内修建一些简易沟渠和隔油沉砂池，将建筑施工废水引入隔油砂淀池处理后降尘，施工完成后推平沉砂池。

本工程施工营地均租用附近村庄的民房，生活污水产生量很小，主要污染物产生浓度为SS 80mg/L，COD 250mg/L，NH3-N 20mg/L。施工人员生活污水利用租赁民房排水系统排放，民房生活用水排放至旱厕，定期清运。

（4）固体废物

施工期固体废弃物主要包括两部分，一部分来自路基铺设时清除路面的废渣；另一部分来自施工人员的生活垃圾。根据工程分析可知，项目不设弃土场，拆除的路面废渣重新利用，评价要求对产生的弃渣用于区域填坑、铺路，做到综合利用，不得随意堆放；生活垃圾定点堆放收集后运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。

（5）生态环境影响分析

本工程在道路路基、桥梁施工过程中，地面平整作业，铲除或压盖了地表植被及农作物，破坏了生态环境。同时施工过程中会破坏植被，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。通过减少施工临时占地，合理安排施工进度，及时对受破坏植被进行恢复，不会对当地生态环境产生很大影响。

道路两侧主要为农田，主要植被为农作物，项目施工结束后道路两侧将进行绿化，减少了对道路两侧植被的影响；本工程对生态环境影响不大。

## 13.4.2营运期环境影响评价结论

（1）声环境分析

1.1达标距离

本项目投入运行后，2018年，道路红线外45±5m范围满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间在红线外33m、夜间119m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

2022年，道路红线外45±5m范围满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间在红线外33m、夜间119m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间在红线外41m、夜间173m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

c2027年，噪声值昼间在红线外2m、夜间70m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间在红线外60m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、夜间达标距离大于200m；

2032年，噪声值昼间在红线外8m、夜间88m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间在红线外80m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、夜间达标距离大于200m；

1.2对保护目标影响

道路交通噪声影响随着车流量的增加而增大，在2018年建成后部分敏感目标并未超标，但随着时间的增加，至2032年在保护目标处噪声超标值增大，因此建设单位必须采取有效防治措施，减轻噪声影响，建设单位应预留安装隔声窗的环保投资，本项目营运后应对环境保护目标处进行噪声监测，如出现噪声超标，应及时为临路环境保护目标安装通风隔声窗，并在邻近敏感点位置设置减速、禁鸣标志。采取以上措施后，交通噪声可降低15dB（A）以上，经采取以上措施后，环境敏感点处的声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（2）环境空气影响分析

影响本项目沿线两侧大气环境的主要因素是过往车辆产生的尾气，主要空气污染物为CO、NO2等。道路两侧加强绿化，本项目汽车尾气污染物排放量及影响范围均较小。

（3）地表水环境影响分析

路面径流是营运期道路交通对沿线地表水环境影响比较大的因素，径流中主要污染物来源为过往车辆滴洒或泄漏的石油类。由于道路径流占整个区域地面径流量的比例是很小的，而且被分散在整个沿线，无法形成较为集中的径流污染源；且在降雨初期路面径流中污染物浓度较高，但在进入道路两侧边沟和集水槽后，经过雨水的稀释、沉淀、自净等一系列过程，污染物浓度会有一定程度的降低。因此，不会对地表水体造成污染。

（4）社会环境影响分析

项目建成后对社会环境的影响主要是积极有利的影响，主要表现在：对沿线居民生活提供便利的交通条件。项目选址区域内涉及道路界限以内的房屋拆迁。全部由当地政府统一进行，在本工程施工前完成，本项目工程内容不包括拆迁整理内容。

## 13.5风险评价结论

本段道路位于平原区，在施工期发生自然风险和生态风险的可能性很小。在工程施工期和营运期，通过采取有针对性的风险预防措施最大限度的减少道路交通事故风险的发生。

## 13.6公众参与结论

本次公众参与调查对象以改建道路沿线直接受工程影响的村民，采用现场走访、发放调查表、网上信息公示、开公众参数座谈会等形式进行公众参与调查。

从公众调查结果看，项目沿线的公众在了解了本项目的建设，清楚了项目将产生的环境影响及减缓措施后，基本上消除对项目将产生负面影响。总的来说，公众对本项目持支持态度，无反对意见。认为项目的建设可以改善项目区域内居民的日常生活，在严格遵照有关法律法规，做好一切环保有效防范治理措施的条件下，认为道路的建设存在一定的必要性。

## 13.7规划相符性结论

本项目路线已经浚县住房和城乡建设局批准同意，符合浚县城乡总体规划；拟建项目总占地面积为975.501亩（均为新增占地），新增占地以耕地为主，城市建设用地为辅，用地已通过浚县国土资源局同意；根据浚县文物旅游局关于对新增S224汤浚界至西宋庄西段改建工程征询意见函的回复，浚县文物旅游局组织专业人员对该路线进行了地上文物调查，项目路径未涉及县级以上文物保护单位和地下遗址遗存，同意本项目施工。项目建成后将改变区域交通滞后的局面，有效的提高省道主干线的综合效益，从而带动区域经济的快速发展。因此，加快该项目的建设，其意义广泛而深远，符合浚县县城总体建设规划。

## 13.8环境保护措施

建设项目针对工程建设中对生态环境、环境空气、水环境、声环境和社会环境的影响，分别分别开展相应的环境保护对策和措施，工程环境保护投资366.3万元，占工程总投资的1.42%。

## 13.9评价建议

1、加强施工期管理，优化施工方案，合理统筹进度，采取有效措施以减少施工噪声及扬尘对周围环境的影响；

2、加强道路沿线的绿化带建设，选种吸声、隔声效果好的高大乔木，以减轻营运期道路交通噪声对周围环境的影响；

3、由于工程线路个别路段紧邻村庄等敏感点，建议通过采取设置交通警示牌（禁鸣、减速）等，减轻交通噪声对道路沿线居民的影响；

4、评价要求道路设计、施工单位需委托有资质的环境监理部门对项目道路设计、施工建设及营运期间进行环境监理；

5、施工过程中尽量减少临时占地，并及时做好生态恢复和补偿工作；

6、要保证路基稳定，在自然坡度较大的填方路段和临河路段设置路堤墙或路肩墙，以保证路基稳定和减少占地。

## 13.10建设项目环境可行性

经调整路线后，项目建设符合浚县城市建设总体规划，具有规划符合性。运营期环境影响主要为交通噪声的影响，采取有效防治措施后可以使环境保护目标处的噪声满足声环境功能区要求。

项目实施后可以为浚县提供良好的交通及基础设施条件，为沿线区域的资源开发和经济发展奠定坚实的基础，继而推动浚县的经济发展，具有显著的经济效益和社会效益。

综上所述，在建设单位认真落实各项污染防治措施和本评价要求的前提下，项目建设具备环境可行性。